PILOTO PRIVADO

COLETÂNEA DE PROVAS

5a EDIÇÃO

- Regulamentos (Berbe/)

- Meteorologia (Banci)

- Navegação Aérea (Ferian e Titus)

Teoria de l/ôo (Marcelino)

- Conhecimentos Técnicos (Bergamini e Martins)

# INDICE

Regulamentos. pág. 03 a 22 Meteorologia .pág. 23 a 46 Navegação pág. 47 a 66

Teoria de Voo . . . . . . . . pág. 67 a 90 Conhecimentos Técnicos . . . . . .pág. 91 a 113

Obs.: 1- Ao final das provas existe um gabarito.

2- Ao final das matérias de Meteorologia e Navegação existem as cartas respectivas, identificadas na parte superior da página.

ESTE TRABALHO É FRUTO DE ANOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PROVAS DO ANAC (AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL) PELA EQUIPE DOCENTE ATUANTE NAS PRINCIPAIS ESCOLAS DE SÃO PAULO.

## PEDIDOS COM

@ COPYRIGHT BIBLIOTECA NACIONAL: REGISTRO 1453/99

PROIBIDA A REPRODUÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, SEM üPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES

REGULAMENTOS

## DE TRŔFEGO AËREO

### Prova OI

Ol- A posição crítica em que normalmente as aeronaves recebem da TWR a autorização de decolagem é a de número:

02- Com o objetivo de chamar a atenção para a aeronave entre o pôr e nascer-do-sol, ou em qualquer outro período julgado necessário, todas as aeronaves em vôo deverão exibir luzes:

a) de táxi	b) de pouso

c) anticolisão	d) de navegação

03- Não deve ser utilizada nas comunicações bilaterais entre aeronave e órgão ATS a palavra:

a) cotejar	b) câmbio

c) prossiga	d) meia dúzia de milhas

04- Em CTR classe B, com a finalidade de prover separação entre em vôos VFR e IFR, as aeronaves recebem o serviço de:

- controle de aproximação

- informação de vôo

- assessoramento

- alerta

05- Na prestação do ALRS, quando se receber informações que indiquem que as condições operacionais da aeronave são anormais, mas não indicando que seja possível um pouso forçado, caracteriza a fase de:

a) perigo	b) alerta	c) incerteza	d) urgência

06- Não havendo VAC e não sendo recebida nenhuma instrução específica da torre uma aeronave executando o circuito para pouso, ao fim da perna do vento, deverá:

- curvar a direita e alinhar-se com a RWY

- curvar a esquerda e alinhar-se com a RWY

- voar transversalmente ao eixo da RWY para interceptar a reta final

- voar transversalmente ao eixo da RWY cruzando o segmento de decolagem

- Os vôos de formação de aeronaves civis deverão ser previamente autorizados pelo órgão competente do(a): a) ANAC b) SRPV c) DECEA d) COMAER

- A altitude de transição de cada aeródromo será informada nas cartas aeronáuticas:

a) FPC e ERC	b) ARC e WAC

c) ADC e ADP	d) IAC e SID

- Espaço aéreo controlado é um termo genérico que engloba as classes:

- A solução de uma investigação de acidente aeronáutico é responsabilidade do(a):

a) ANAC	b) DECEA	c) CENIPA	d) COMAR

11- Em aeródromo desprovido de órgão ATC e VAC, após a decolagem as aeronaves devem:

- cruzar o aeródromo

- circular o aeródromo

- efetuar curva a esquerda

- subir para 1000 FT e manter

12- Pode-se afirmar que uma aeronave voando no FL 150 não estará sob:

a) VFR	b) IFR	c) IMC	d) VMC

13- O limite vertical superior do espaço aéreo inferior é (inclusive), o FL:

a) 035	b) 145	c) 195	d) 245

14- Um triângulo vazado, sem estar em negrito, encontrado nas cartas aeronáuticas, indica um:

a) rádio farol	b) fixo a pedido

c) fixo compulsório	d) marcador externo

- O relatório de investigação, resultante da coleta e da análise dos fatos, dados e circunstâncias relacionadas a um incidente de tráfego aéreo; tem como abreviatura: a) RELIN b) RICEA c) RELOS d) RELIAA

- Uma aeronave será considerada em manobras em área aeroportuária, quando estiver:

- estiver sendo movimentada ou rebocada

- com os motores em funcionamento

- iniciar a corrida de decolagem

- com as portas fechadas

17- A abreviatura ROTAER é uma publicação aeronáutica designada de:

- manual auxiliar de rotas aéreas

- circular de informações aeronáuticas

- boletim de informação prévia ao vôo

- publicação de informações aeronáuticas do Brasil

18- Após solicitação, do controlador de tráfego aéreo para a verificação do funcionamento do equipamento transponder, a seqüência a ser executada pelo piloto

- OFF - STANDBY - NORMAL

- STANDBY - OFF - NORMAL

- OFF - NORMAL - CARACTERÍSTICA IDENT

- STANDBY - NORMAL - CARACTERÍSTICA IDENT

19- Quando necessário será dada uma autorização ATC para pouso, através de em um sinal de luz:

a) verde contínua	b) vermelha contínua

c) verde intermitente	d) branca intermitente

20- Em espaços aéreos de classe B, os vôos VFR recebem serviço de:

- vetoração radar

- informação de vôo

- controle de tráfego aéreo

- assessoramento de tráfego aéreo

Ol- O vôo VFR em espaço aéreo classe G, no FL 095 ou abaixo, terá como limite de velocidade:

a) 180KT	b) 250KT	c) 280KT	d) 380KT

- Uma aeronave em vôo na AWY All declara emergência e informa, que efetuará pouso forçado. Dentro da prestação do ALRS fica configurada a fase de:

| a) alerta | b) perigo |
| --- | --- |
| c) incerteza | d) interceptação SAR |

P	P

- Um avião homologado para operações VÉR, está realizando um vôo noturno em uma CTR classe C, as condições meteorológicas tendem a ficarem abaixo da VMC. Dentro do exposto o piloto deverá:

- prosseguir seu vôo abaixo da VMC

- pousar no aeródromo mais próximo

- solicitar autorização para prosseguir IFR

- propor ao controle prosseguir VFR especial

04- A autoridade competente para autorizar a realização de uma atividade técnica específica de uma aeronave civil é o(a):

a) ANAC	b) SEPC

c) DECEA	d) COMAER

05- À noite uma aeronave em vôo VFR com o código SSR 7600, notificará que recebeu as instruções da TWR:

- movendo o leme ou os ailerons

- balançando a aeronave ou as asas

- piscando os faróis de pouso, duas vezes

- apagando e acendendo as luzes de navegação

06- Com o objetivo de indicar a trajetória relativa da aeronave, entre o pôr e o nascer-do-sol, ou em qualquer outro período julgado necessário, todas aeronaves em vôo deverão exibir luzes:

a) de táxi	b) de pouso

c) anticolisão	d) de navegação

07- Área restrita de número 08, localizada na jurisdição do COMAR IV, será identificada por:

a) SBR 408	b) SBD 048

c) SBP 480	d) SBT 804

08— Durante a noite, o piloto de um avião poderá visualizar sinais luminosos emitidos pela TWR, até o limite de:

a) 05 km	b) 10 km	c) 15 km	d) 20 km

09- O relatório final de um acidente ocorrido com aeronave civil terá, em princípio, caráter:

a) secreto	b) sigiloso

c) ostensivo	d) confidencial

IO- Considerando as condições operacionais ou de segurança, poderão ser utilizados por quaisquer aeronaves, sem distinção de propriedade ou nacionalidade, mediante o ônus da utilização os aeródromos:

a) públicos	b) privados

c) militares	d) compartilhados

- A elevação de um determinado aeródromo é de 3800 pés. Um avião a jato no circuito de tráfego está mantendo a altitude de 5300 pés e, recebe da TWR local a sua seqüência de pouso. Com base no descrito, pode-se afirmar que a aeronave está na posição crítica de número:

- Uma aeronave recebeu autorização para acionar os motores as 09:05Z. A hora limite de acionamento será

as:

| 09:35Z | 09:20Z |
| --- | --- |
| 09:15Z | 09:10Z |

- O sinal de socorro a ser transmitido, através de radiotelefonia, pela aeronave que necessita de ajuda imediata, devido à ameaça de perigo grave e iminente,

a) SOCORRO	b) MAYDAY

c) PANPAN	d) URGÊNCIA

14- Dentre as alternativas abaixo, uma aeronave poderá ser autorizada a voar VFR especial, quando o vôo for realizado:

- em rota, até 54 NM

- à noite, até 27 NM

- com pouso no AD de partida

- por aeronave sem equipamento rádio

15- Um dos fatores contribuintes que conduz a ocorrência de um acidente aeronáutico, classificado na área do fator operacional, denomina-se:

- falha de projeto

- aspecto fisiológico

- aspecto psicológico

- insuficiente experiência de vôo

16- A aeronave é considerada da nacionalidade do estado em que foi:

a) projetada	b) construída

c) matriculada	d) homologada

17- A área de aeródromo destinada ao pouso, decolagem e táxi de aeronaves, excluído-se os pátios, é a área de:

a) controle	b) manobras

c) circulação	d) movimento

- Para a proteção do tráfego de aeródromo é estabelecido no seu entorno um espaço aéreo, que tem como designativo específico: a) ATZ b) ATS c) CTR

- A organização internacional responsável pela elaboração de normas e métodos, bem como os procedimentos relativos à aviação civil, da qual o Brasil é membro, chama-

se:

a) ONU	b) ICAO	c) IATA	d) ANAC

20- Uma aeronave voando sob VFR em espaço aéreo classe B, C ou D, deve informar suas posições ao órgão ATS apropriado:

- de hora em hora

- sobre os fixos a pedido

- após os 30 minutos de vôo

- sobre os pontos de notificação compulsória

#### '*Provaz03,

Ol- A circular de informação aeronáutica tem por abreviatura:

a) ENR	b) ARC	c) AIC	d) AIP

02- Independente de solicitação do controlador radar, o piloto deverá desligar o equipamento transponder:

- na reta final

- logo após o pouso

- no pátio de estacionamento

- assim que abandone a escuta da TWR

03- Os vôos VFR serão efetuados em um nível apropriado à rota, de acordo com a tabela de níveis de cruzeiro, quando em relação ao solo ou água forem realizados acima de:

a) 2000 pés	b) 2500 pés

c) 3000 pés	d) 3500 pés

04- As pessoas devidamente habilitadas que, exercem função a bordo de uma aeronave, são os:

a) aeronautas	b) aviadores

c) tripulantes	d) aeroviários

05- Dentro da área de abordagem do fator operacional, a condição que, aliada a outras, em seqüência ou como conseqüência, pode conduzir a ocorrência de um acidente aeronáutico:

- aspecto psicológico

- deficiência de fabricação

- variáveis do aspecto fisiológico

- condições meteorológicas adversas

06- A determinação a uma aeronave em vôo de pousar no aeródromo e dirigir-se ao estacionamento, pode ser dada por luz:

- verde contínua

- verde intermitente

- vermelha intermitente

- branca intermitente

- A abreviatura correspondente ao Serviço de Informação de Vôo em aeródromo é:

b) TIS	c) AFIS	d) ATIS

- Os CINDACTA são direta e operacionalmente ligados ao:

a) SIPAER	b) DECEA

c) COMAR	d) CENIPA

09- No preenchimento do plano de vôo, quando a aeronave não dispuser de um código ICAO para o tipo (TYP), o piloto deverá indicar no campo correspondente:

a) TBN	b) RMK

c) FROM	d) ZZZZ

IO- Em caso de convergência, que não seja de frente, entre duas aeronaves da mesma categoria e no mesmo nível, a que tiver a outra à sua esquerda deverá:

- manter rumo e velocidade *

- manter rumo e aumentar a velocidade

- alterar o rumo para a direita e manter a velocidade

- alterar o rumo para a direita e aumentar a velocidade

11- O código 7500, quando selecionado no transponder, indica que a aeronave:

- encontra-se em emergência

- apresenta falhas de comunicação

- está sendo objeto de interferência ilícita

- ainda não recebeu instruções do órgão ATC

12- Quando aplicável, o menor nível de vôo VFR que poderá ser utilizado por uma aeronave que pretenda voar em rota no rumo magnético 115 graus, é o FL:

a) 035	b) 045	d) 065

13- A pessoa que tiver conhecimento de acidente aeronáutico, ou da existência de destroços de aeronaves, deverá comunicar a autoridade competente:

- pessoalmente

- através de telefone

- pelo meio mais rápido

- através de carta ou telegrama

14- O lançamento de coisas, de bordo de aeronaves, dependerá de permissão prévia de autoridade aeronáutica competente, a menos que a aeronave esteja :

- sobre o mar

- sobre a selva

- em emergência

- sobre área desabitada

15- Ao cumprir a instrução dada pela TWR, para.que seja tomada a posição crítica de número 3, uma aeronave deverá:

- prosseguir para a perna do vento

- girar base, prosseguindo para o pouso

- dirigir-se para o pátio de estacionamento

- posicionar-se na cabeceira da pista em uso

16- Entrando em TMA com plano de vôo VFR e, não se tenha conseguido contato rádio com o APP e a TWR, a aeronave deverá chamar, na ordem estabelecida o(a):

- ACC da FIR

- TWR, dentro da TMA

- TWR do AD principal

- Controle de Solo (GNDC)

17- O órgão regional, responsável pela proteção ao vôo no Brasil é o(a):

a) GER	b) SRPV	c) SEPC	d) COMAR

18- A área perigosa de número 7, localizada na jurisdição do COMAR III, será identificada por:

a) SBR 307	b) SBR 703

c) SBD 307	d) SBD 703

19- Em um circuito de tráfego padrão, a trajetória de vôo perpendicular à pista em uso, compreendida entre a perna do vento e a reta final, é denominada:

- curva base

- perna base

- perna de través

- curva de aproximação

20- A entidade interministerial composta por representantes de vários segmentos da aviação civil e de vários ministérios, é designada por:

a) CIAA	b) DIPAA

c) SIPAA	d) CNPAA

Ol- Os documentos técnicos emitidos pela OACI, com o objetivo de tornar segura e regular a navegação aérea internacional, são o(a)s:

a) regulamentos	b) diferenças

c) manuais	d) anexos

02- O vôo VFR em espaço classe "C", no rumo magnético de 350 graus, não será permitido caso o(a):

- piloto pretenda voar no FL 085

- piloto pretenda voar no FL 145

- equipamento rádio com clareza 2

- aeronave não possua equipamento transponder

03- Dentro dos critérios operacionais e dos mínimos meteorológicos de aeródromo, o farol rotativo (ABN) será ligado no período diurno para indicar que:

- são permitidas operações IFR ou VFR especial

- a área de movimento está impraticável

- aeronaves sem rádio podem operar

- o aeródromo está interditado

04- O comandante de uma aeronave exerce a autoridade inerente a sua função, desde o(a):

- decolagem até o pouso

- partida até o corte dos motores

- sua apresentação até a entrega da aeronave

- seu embarque na aeronave até o corte dos motores

- Pessoa civil ou militar que concluiu um estágio de segurança de vôo ou o módulo de prevenção do curso de segurança de vôo (CSV), tem como sigla:

c) ASV	d) OSV

- Quando o tráfego o permitir, o APP poderá autorizar o vôo VFR especial, desde que as condições de teto e visibilidade sejam, respectivamente, iguais ou superiores

a:

- 500 pés e 1500 metros

- 1000 pés e 3000 metros

- 1500 pés e 5000 metros

- as previstas na IAC e SID

07- Nas solicitações de ajustes de velocidade feitas pelo controlador, durante uma vetoração radar, espera-se que os pilotos mantenham a velocidade solicitada, sendo admissível uma variação de até:

a) 05 a	b) 10 a

c) 15 KT	d) 20 KT

08- Para o plano de vôo AFIL, o item hora do formulário do plano de vôo, deverá ser preenchido com a hora:

- real de decolagem

- estimada de calços fora

- de sobrevôo do ponto notificado

- de sobrevôo, acrescida de 10 minutos

09- Antes de iniciar um vôo, o piloto em comando de uma aeronave deve ter ciência de todas as informações necessárias:

- ao planejamento de vôo

- para o cálculo do combustível

- sobre as condições meteorológicas

- previstas na AIP, ROTAER e NOTAM

IO- Dentre as alternativas abaixo, as siglas que indicam marcas de nacionalidade das aeronaves civis brasileiras são:

| PR ou SS | PP oU PT |
| --- | --- |
| PN ou SW | PB ou PT |

11- O nível mínimo de uma aerovia do espaço aéreo inferior

- determinado pelo piloto em função do rumo magnético

- sempre 500 pés abaixo do indicado nas cartas

- o estabelecido pelo DECEA e indicado nas ERC

- aquele autorizado pelo ACC

12- Quando houver um sinal visual para instruir as aeronaves, no sentido de que devem pousar, decolar e taxiar nas pistas pavimentadas ou compactadas será observado na área de sinalização:

- um halter branco

- uma cruz branca dubla

- dois traços negros em halter branco

- um quadrado vermelho com uma diagonal amarela

13- O Código Brasileiro de Aeronáutica classifica as aeronaves civis em:

- públicas e privadas

- serviços aéreos privados

- serviços aéreos autorizados

- públicas, privadas e comerciais.

14- O documento formal resultante da coleta e da análise de fatos, dados e circunstâncias relacionadas a uma ocorrência de solo, têm como abreviatura:

a) RICEA	b) RELIN

c) RELOS	d) RELIAA

15- Uma aeronave em aproximação para pouso em um aeródromo cuja elevação é de 2369 pés, QNH 1014.5 hPa, altitude de transição de 6000 pés e sendo 6500 pés o nível de transição, o piloto deverá ajustar o altímetro com o valor do QNH, ao passar pelo:

a) FL 055	b) FL 060	c) FL 065	d) FL 070

16- A coordenação, do serviço de busca e salvamento é normalmente realizada por um(a):

a) RCC	b) App	c) ACC	d) AFIS

- Um plano de vôo completo deverá ser preenchido, quando se pretenda 'voar VFR em:

b) ROTA	c) CTR	d) TMA

- O procedimento a ser executado, quando duas aeronaves se aproximam de frente e haja perigo de colisão, é:

- a menos veloz fazer curva para a esquerda

- a mais veloz fazer curva para a esquerda

- ambas alterarem seus rumos para a direita

- ambas alterarem seus rumos para a esquerda

19- Quando uma aeronave precisar de tratamento especial, devido transportar enfermo, deverá indicar no item apropriado do plano de vôo (18):

a) STS/	b) TBN/	c) AFIL/	d) TYP/

20- Em espaços aéreos de classe F, os vôos VFR recebem o serviço de:

- vetoração radar

- informação de vôo

- controle de tráfego aéreo

- assessoramento de tráfego

#### Prova

Ol- Havendo pena de suspensão, a mesma será aplicada por um período de até:

- cento e vinte dias

- cento e quarenta dias

- cento e sessenta dias

- cento e oitenta dias

02- Dentre as aeronaves citadas abaixo, assinale a que tem prioridade na seqüência para pouso:

- planador na final

- avião em emergência

- helicóptero transportando enfermo

- jato militar em operação de guerra

03- O objetivo principal das investigações de acidentes aeronáuticos é:

- apuração da culpa

- prevenção de acidentes

- realização de inquéritos

- apuração da responsabilidade

- O serviço de controle de aeródromo, aproximação de área é designado por:

  - ATC

  - AFIS	d) ADVS

- O maior nível de vôo VFR a ser utilizado por uma aeronave que pretenda voar em rota, fora de AWY e no rumo magnético 065 graus, é o FL:

a) 135	b) 145	c) 165	d) 195

06- Quando em vôo VFR entre AD providos de órgãos ATS, a aeronave que pousar em outro AD que não o

de destino, o piloto deverá transmitir a informação de chegada por qualquer meio de comunicação disponível ao órgão mais próximo. A identificação da aeronave deverá ser completada com:

- a hora estimada de chegada

- o aeródromo de pouso e a hora de chegada

- os aeródromos de destino, pouso e a hora de chegada.

- os aeródromos de decolagem, destino, pouso e a hora de chegada

07- O órgão regional responsável pela fiscalização do cumprimento das normas relativas à aviação civil no Brasil,

a) COMAR	b) ANAC

c) SRPV	d) GER

08- Em caso de interceptação de uma aeronave, salvo instruções em contrário do órgão ATS apropriado,o piloto deverá imediatamente acionar o código transponder:

a) 7600	b) 7700	c) 2000	d) 7500

09- Quando duas aeronaves de mesma categoria aproximarem-se com proas convergentes, aproximadamente no mesmo nível, a aeronave:

- mais veloz subirá 500 FT

- menos veloz descerá 500 FT

- da esquerda manterá o rumo

- da direita terá direito de passagem

10- Em espaço aéreo controlado, TMA classe A, os vôos VFR:

- estão sujeitos ao FIS

- estão sujeitos ao ATC

- não podem ser realizados

- recebem vetoração radar

11- Uma ocorrência anormal que sobrevindo a uma aeronave, (tal como um vazamento de combustível), da qual resultou em danos pessoais e ou materiais, caracteriza um:

- acidente aeronáutico

- incidente aeronáutico

- acidente aeronáutico leve

- acidente de pequenas proporções

12- No preenchimento do formulário do plano de vôo, quando no aeródromo de partida não houver o indicador de localidade (ZZZZ), no item 18, o nome do aeródromo será precedido da abreviatura:

a) RIF/	b) TYP/	c) RMK/	d) DEP/

13- Os aeródromos civis são Classificados em:

- públicos e privados

- nacional e internacional

- homologados e registrados

- campo de pouso/de aviação

14- Havendo em uma TWR as posições abaixo citadas, antes da partida o piloto deverá estabelecer contato rádio com o(a):

- controle de solo

- torre de controle

- controle de chegada

- autorização de tráfego

15- Dentre os órgãos abaixo, o que tem competência a nível regional para autorizar e estabelecer as condições relativas ao tráfego aéreo, para vôos de lançamento de objetos, é o:

a) GER	b) ANAC

c) CENIPA	d) CINDACTA

16- As aeronaves em vôo VFR dentro de TMA classe C ou D, deverão ter seus altímetros ajustados em 1013.2 hPa , quando em vôo:

- na camada de transição

- no nível mínimo de espera

- acima da altitude de transição

- abaixo do nível de transição

17- A responsabilidade de certificar-se das condições operacionais dos auxílios-rádio e luminosos dos aeródromos envolvidos na operação pretendida, é do(a):

- piloto em comando

- serviço de NOTAM

- torre de controle do AD de partida

- centro de controle de área envolvido

18- Para decidir sobre as operações de pouso ou decolagem, quando as condições do vento forem desfavoráveis, os parâmetros a serem considerados pelo piloto serão:

- teto e visibilidade no setor

- comprimento e largura da pista

- visibilidade, comprimento e largura da pista

- performance da aeronave e comprimento da pista

19- Cada mensagem ATIS será identificada por designador representado por um(a):

- algarismo

- letra do alfabeto

- letra seguida de um algarismo

- algarismo seguido de uma letra

20- Antes de partir para um vôo local VFR, o piloto de uma aeronave pousada em um aeródromo que possui todos os órgãos ATS/AIS deve apresentar um plano de vôo:

| a) completo | b) repetitivo |
| --- | --- |
| c) simplificado | d) compartilhado |

Prova5Ó6

Ol- Um dos fatores contribuintes que conduz à ocorrência de um acidente aeronáutico, classificado na área do fator humano, denomina-se:

- aspecto fisiológico

- caráter comportamental

- indisciplina de tripulante de vôo

- insuficiência de experiência de vôo

- Um vôo VFR se constituirá em tráfego essencial para outro vôo VFR, quando estiverem voando em espaço aéreo ATS classe:

- Das condições para a realização de um vôo VFR noturno entre aeródromos dentro de uma CTR classe D, não se aplicarão a este vôo as exigências de:

- luzes de navegação

- balizamento luminoso

- piloto habilitado para vôo IFR

- equipamento transceptor VHF

04- Sempre que o vôo se realiza de acordo com as normas vigentes, ninguém poderá opor-se, em razão da propriedade na superfície ao(a):

a) pouso	b) arremetida

c) decolagem	d) sobrevôo

05- Os vôos VFR não estarão sujeitos a autortzacào ATC, quando voando nos espaços aéreos ATS classes:

### a) A, B e c

06— Quando a aeronave dispuser do equipamento do SSR, o piloto deverá mantê-lo ligado:

- durante o táxi

- durante o tempo de vôo

- após dar partida no motor

- em área de cobertura SSR

07- Quando um aeródromo Brasileiro possuir uma estação de telecomunicações aeronáuticas (AFS), as duas primeiras letras do indicador de localidade serão:

a) SD	b) SW

08- Caso não se obtenha contato com o APP na entrada da TMA, a aeronave deve chamar a TWR do aeródromo de destino com uma antecedência de pelo menos: 2 minutos	3 minutos

4 minutos	5 minutos

09 - O órgão ATC, que proporciona separação entre as aeronaves em vôo VFR especial, é o(a):

a) EPTA	b) ACC	c) App	d) TWR

10- Em aeródromo não controlado provido de AFIS, uma NTV deverá ser apresentada ao órgão AIS, quando o aeródromo de destino estiver distante até:

a) 20NM	b) 27NM	c) 50NM	d) 54NM

11- Quando aplicável, o menor nível de vôo para a realização de um vôo VFR no rumo magnético de 2200 , é o FL:

a) 035	b) 045	c) 145	d) 195

12- O documento que contém o relato de fatos perigosos ou potencialmente perigosos para a atividade aérea e que permite que à autoridade competente a adoção de medidas corretivas adequadas, é o:

a) RELPER	b) RELOS

c) RECIN	d) RELIAA

13- O comandante poderá delegar a outro membro da tripulação as atribuições que lhe competem, menos as que se relacionam com:

- a comunicação com os órgãos ATS

- registros no diário de bordo

- navegação aérea

- segurança de vôo

14- Na eventualidade de uma aeronave que disponha de equipamento do SSR, estar sendo interceptada pela defesa aérea, o piloto deverá alocar o código:

a) 2000	b) 7500	c) 7600	d) 7700

15- O anexo 13 da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), está relacionado com:

- regras do ar

- unidades de medida

- investigação de acidente aeronáutico

- Facilitação do transporte aéreo internacional

16- Em rotas não definidas por pontos de notificação compulsórios, quando•'aplicável, as aeronaves transmitirão suas posições ao órgão ATS apropriado:

- de 30 em 30 minutos

- de 45 em 45 minutos

- 30 minutos após a DEP e depois a intervalos de 60 minutos d) 45 minutos após a DEP e depois a intervalos de 60 minutos

17- As regras gerais devem ser cumpridas em vôo e na área de:

a) pouso	b) manobras

c) movimento	d) estacionamento

18- Uma condição que envolve a segurança da aeronave ou de alguma pessoa a bordo, mas que não requer assistência imediata; é definida como a situação de:

a) socorro	b) urgência

c) emergência	d) interferência ilícita

19- O grupo de pessoas, adequado às características de um acidente aeronáutico, designado para a investigação desse acidente, tem como sigla:

a) CIAA	b) CPAA

REGULAMÉÑTOS%?

c) ASV	d) OSV

20- A comunicação de um acidente aeronáutico ou da existência de destroços de aeronave é:

- facultativo a qualquer pessoa

- uma obrigação de qualquer pessoa

- de competência de qualquer órgão do COMAER

- responsabilidade dos radioañnadores e aeronautas

Ol- Aeródromo cujas condições de segurança determinam a suspensão das operações de pouso e decolagem é um aeródromo:

a) impraticável	b) interditado

c) fechado	d) inoperante

02- Quando o circuito de tráfego de um aeródromo não for padrão, a circulação da área de pouso será indicada através de uma:

a) IAC	b) ADC	c) VAC	d) ADP

03- Um quadrado vermelho com duas diagonais amarelas na área de sinalização significa:

- vôo de planadores

- circuito pela direita

- que os pousos estão proibidos

- precaução na área de manobras

04- Uma aeronave em vôo na FIR no FL 055, pretende cruzar uma AWY cujo nível mínimo é o FL 030. Antes de cruzar a aerovia, deverá:

- manter o nível

- subir para o FL060

- descer para o FL050

- solicitar autorização do ACC

05- Das alternativas abaixo, a aeronave que pertence ao serviço aéreo privado, é a de:

- instrução

- transporte regular

- transporte público não regular

- qualquer administração governamental

06- De acordo com a filosofia do SIPAER, dentre os abaixo, o princípio incorreto é:

- segurança de vôo é um ato egoísta

- todos os acidentes têm um precedente

- todos os acidentes podem ser evitados

- segurança de vôo é responsabilidade de todos

07- Considerando-se o MSL, uma aeronave evoluindo em TMA classe "C", poderá desenvolver velocidade maior que 250 KT, quando estiver acima de:

a) 8000 FT	b) 10000 FT

c) 14500 FT	d) 19500 FT

08- Uma cruz de cor contrastante, branca ou amarela colocada na pista de pouso, • indica:

a) rumo de decolagem	b) pista impraticável

c) pista interditada	d) pouso proibido

09- Uma das finalidades diretas do ATIS e possibilitar nas TMA, uma diminuição do: a) uso dos auxílios-rádio

- volume de tráfego aéreo

- uso do equipamento rádio

- uso das freqüências dos órgãos ATS

10- Pretendendo-se realizar um vôo de operação local, cuja hora de calços fora seja 11:00Z, a respectiva NTV entregue a sala AIS terá validade até as:

a) 10:10Z	b) 11:30Z

c) 11:45Z	d) 12:OOZ

11- Quando o piloto em comando de uma aeronave solicita os recursos de salvamento e de prestação de socorro para o atendimento de aeronave em emergência (trem de pouso avariado), é a condição de: a) alerta amarelo b) incerteza

c) urgência	d) socorro

12- Voando sob VFR em espaço aéreo não controlado na altitude de 3000 FT ou quando aplicável na altura de 1000 FT AGL, o piloto de um avião poderá voar com visibilidade mínima de:

a) 1000 m	b) 3000 m

c) 5000 m	d) 8000 m

13- Em um circuito de tráfego de aeródromo, a trajetória de vôo paralela à pista em uso e com sentido contrário ao do pouso, é denominada perna:

a) base	b) do vento

c) de través	d) contra o vento

14- Os elementos civis com curso de segurança de vôo realizado no CENIPA, serão identificados pela sigla:

#### b) IAC	c) osv	d) ASV

15- O menor nível de vôo, dos abaixo indicados, que pode ser selecionado para a realização de um vôo VFR em rota, no rumo magnético 060 graus, é o FL:

#### a) 045	b) 055	c) 065	d) 075

16- Quando se receber a informação ou se deduzir que a aeronave fará um pouso forçado ou que já o tenha efetuado, a mesma se encontrará na fase de:

a) alerta	b) perigo

c) urgência	d) incerteza

17- Toda pessoa que tiver 'conhecimento de acidente ou incidente aeronáutico deverá comunicar o fato:

- a autoridade policial

- ao explorador da aeronave

- ao proprietário da aeronave

- a autoridade pública mais próxima

18- Para a realização de vôo VFR em CTR e TMA, o piloto deverá apresentar na sala AIS da localidade de partida, um(a):

#### a) NTV	b) PLN	c) RPL	d) RIF

19- O FL 245 exclusive é o limite:

- superior das FIR

- superior das aerovias inferiores

- inferior do espaço aéreo superior

- superior do espaço aéreo inferior

20- Teto é a altura compreendida entre o solo ou a água e a base da mais baixa camada de nuvens que cobre mais da metade do céu, abaixo de:

a) 14500 FT	b) 20000 FT

c) 24500 FT	d) 29000 FT

e;PrOva: 08

Ol- A abreviatura ETA significa hora estimada de:

a) partida	b) sobrevôo

c) chegada	d) início de táxi

02- Espaço aéreo controlado, situado geralmente na confluência de rotas ATS e nas imediações de um ou mais aeródromos, tem como abreviatura:

a) ADA	b) AWY	c) TMA	d) ATZ

- Os espaços condicionados são designados pelas letras: a) C, D e G b) A, B e c

- O sistema que tem a finalidade de planejar, orientar, coordenar, controlar e executar as atividades de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos denomina-se:

a) SISCEAB	b) SIPAA

c) SIPAER	d) CENIPA

05- O indicativo de chamada, em radiotelefonia, do órgão App é:

a) torre	b) centro	c) controle	d) tráfego

06- Nenhuma aeronave poderá voar tão próxima de outra, a uma distância:

- inferior a 100 metros

- superior a 200 metros

- aproximada de 300 metros

- que possa ocasionar perigo de colisão

07- Um vôo sob VFR em uma FIR, no rumo 045 graus magnéticos, pode ser conduzido no FL:

a) 045	b) 065	c) 135	d) 145

08- A separação vertical em rota é obtida exigindo-se que as aeronaves voem nos níveis que lhes forem destinados e ajustem seus altímetros com valores referentes ao:

a) QFF	b) QNE	c) QNH	d) QFE

09- Em um vôo conduzido segundo VFR, o avião deve manter-se afastado lateralmente de nuvens ou outras formações de opacidade equivalente, no mínimo:

a) 1000 metros	b) 1500 metros

c) 5000 metros	d) 8000 metros

10- As posições em que as aeronaves, no circuito de tráfego e no solo, normalmente recebem autorizações do órgão de controle de aeródromo, por luzes ou via fonia, chama-se:

a) reta final	b) perna do vento

c) posições críticas	d) tráfego padrão

11- Aeródromo desprovido de órgão ATC, RWY 02/20. Conhece-se o vento (100/02 KT), portanto, para a decolagem:

- deve-se usar a THR 02

- deve-se usar a THR 20

- pode-se usar qualquer pista

- a RWY que o AFIS determinar

- Uma pista que tenha as cabeceiras orientadas nos rumos magnéticos 074 e 254 graus, levará os números: 74 e 25	70 e 25

08 e 26	07 e 25

- As aeronaves, que pousarem em um aeródromo controlado, devem permanecer na escuta da TWR ou GNDC, até:

- a parada dos motores

- abandonar a pista em uso

- entrar na área de manobra

- estacionar no local indicado

14- Ficando os valores meteorológicos de um aeródromo abaixo dos mínimos exigidos para operações visuais, estas serão suspensas. Tal iniciativa será tomada pelo(a):

- controle de solo

- autorização de tráfego

- controle de aproximação

- torre de controle de aeródromo

15- Para que um avião possa realizar um vôo visual diurno, em rota, dentre outros requisitos o(a)s:

- piloto deverá estar habilitado para vôo IFR

- aeródromos cadastrados para operação VFR

- aeronave deverá estar homologada para vôo IFR

- aeródromos cadastrados para operação diuturna

16- As aeronaves civis utilizadas nos serviços aéreos concedidos e autorizados , são as aeronaves:

- privadas

- de instrução

- públicas e privadas

- de recreio e desportiva

17- O relatório de investigação, resultante da coleta e da análise de fatos, dados e circunstâncias relacionadas a um acidente aeronáutico; tem como abreviatura:

a) RELIN	b) RICEA

c) RELIAA	d) REIPER

18- Uma aeronave considerada como desaparecida é classificada como sendo:

- acidente de tráfego aéreo

- incidente aéreo

- acidente aeronáutico

- incidente aeronáutico

19- As mensagens inerentes ao plano de vôo, considerando-se a EOBT, serão aceita até o limite de:

a) 60 minutos	b) 45 minutos

c) 35 minutos	d) 30 minutos

20- As pistas orientadas nos rumos magnético 157 e 232 graus, respectivamente, serão identificadas como:

a) 15 e 23	b) 15 e 24

c) 16 e 23	d) 16 e 24

Ol- Quando o órgão de controle informa que nos ouve "clareza três" significa:

- inteligível

- ininteligível

- inteligível por vezes

- inteligível com dificuldade

02- Dá-se a designação ALS a um sistema de luzes de:

a) aproximação	b) obstáculo

c) cabeceira	d) pista

03- Quando se saiba ou se suspeite que uma aeronave está sendo objeto de interferência ilícita, fica caracterizada fase de:

a) salvamento	b) incerteza

c) perigo	d) alerta

04- O órgão que tem por função dar orientação normativa, supervisão técnica e formação de pessoal do SIPAER é conhecido pela sigla:

a) OSV	b) DIPAA

c) CIPAA	d) CENIPA

05- Das alternativas abaixo, a mensagem de posição tem como seqüência correta:

a) posição, identificação, nível, hora, próxima posição e hora de sobrevôo b) identificação, posição, hora, nível, próxima posição e hora de sobrevôo c) nível, hora, posição, identificação, próxima posição e hora de sobrevôo

d) hora posição, nível, identificação, próxima posição e hora de sobrevôo

06- Quando em vôo VFR dentro de uma aerovia, no rumo magnético de 220 graus, o piloto deverá:

- informar atingindo VMC

- alterar o nível quando VMC

- reportar as posições previstas

- selecionar o código 2000 do SSR

07- O local no aeródromo, onde podem ser obtidas informações relativas aos serviços de tráfego aéreo, estará sinalizado com um(a):

- cruz branca e dupla

- seta pintada em cor destacada

- letra "C" de cor negra em fundo amarelo

- quadrado amarelo com duas diagonais vermelhas

08- O limite vertical inferior das aerovias superiores é (exclusive), o FL:

a) 135	b) 145	c) 195	d) 245

09- A publicação que contém informações aeronáuticas duradouras, indispensáveis à navegação aérea, tem como abreviatura:

a) AIC	b) AIP	c) AIRAC	d) NOTAM

09- O Centro de Coordenação de Salvamento, Servco de Informação de Vôo em aeródromo e área de Controle, respectivamente, tem as abreviaturas:

a) sn, FIS e CTA	b) RCC, FIS e UTA

c) RCC, AFIS e CTA	d) sn, AFIS e CTZ

10- Havendo durante o vôo alguma ocorrência anormal que envolva a segurança da aeronave, o piloto tem como opção o preenchimento e envio ao CENIPA de um:

a) RIAA	b) RELIN

c) RCSV	d) RELIAA

11- Denominação dada a um nível que se mantém constante durante uma etapa considerável do vôo:

- nível de vôo

- altura de vôo

- nível de cruzeiro

- altitude de transição

12- Espaço aéreo de dimensões definidas, onde o vôo só poderá ser realizado sob condições pré-estabelecidas, definem uma área:

a) perigosa	b) restrita

c) proibida	d) sensível

13- Os triângulos em negrito, numa carta aeronáutica, representam:

- rádio - auxílios

- fixo de notificação a pedido

- fixo de notificação compulsória

- aeródromo e posição de notificação

14- O limite vertical inferior de um segmento de aerovia inferior é o nível de vôo:

- 035 VFR

- 145 VFR

- mínimo IFR

- mínimos menos 500 pés

15- Os serviços de navegação aérea e os de tráfego aéreo, no Brasil, são de responsabilidade do(a): a) ANAC	b) SRPV

c) DECEA	d) CINDACTA

16- Caso uma aeronave deseje ingressar em uma área restrita, além de se ajustar às condições das restrições, deverá obter permissão através do: a) GER	b) ANAC

c) SRPV	d) COMAR

17- Em espaços aéreos de classe D, os vôos VFR estão sujeitos o serviço de:

- vetoração radar

- informação de vôo

- controle de tráfego aéreo

- assessoramento de tráfego aéreo

18- O serviço prestado para notificar aos órgãos apropriados a respeito das aeronaves que necessitam ajuda de busca e salvamento, e para auxiliar tais órgãos no que for necessário, é designado 'de:

a) SAR	b) ADVS	c) ALRS	d) AFIS

19-0s aviões quando convergindo em níveis aproximadamente iguais, cederão passagem aos:

- dirigíveis

- planadores

- balões e helicópteros

- dirigíveis, planadores e balões

20- Independente da seqüência em que iniciarem o táxi ou chegarem ao ponto de espera, terá prioridade na seqüência de decolagem a aeronave em:

- operação policial ou SAR

- missão de defesa aeroespacial

- operação militar (missão de guerra)

- transporte de lesionado em estado grave

Ol- Com referência ao solo ou água, os vôos VFR em rota serão efetuados em um nível de vôo apropriados, quando realizados acima de:

a) 500 FT	b) IOOOFT

% REGULÁMEMfos

c) 2000 FT	d) 3000 FT

- O altímetro de pressão, calibrado de acordo com a atmosfera padrão, indicará altitude, quando ajustado a) QNH b) QFE c) QNE d) QFF

- Sempre se pode afirmar que uma aeronave voando acima do FL 145 está:

a) abaixo da VMC	b) acima da IMC

c) sob IFR	d) sob VFR

04- Na AIP-BRASIL a parte que contém informações sobre espaço aéreo condicionado, é a:

a) AD	b) ENR	c) GEN	d) RAC

05- Exceto nas condições previstas, o vôo de aviões sobre lugares habitados e grupo de pessoas ao ar livre não se realizará abaixo da altura de:

a) 1000 metros	b) 600 metros

c) 500 metros	d) 300 metros

06- Quando uma aeronave acidentada estiver sobre a pista, pode-se considerar que o aeródromo está:

a) fechado	b) interditado

c) indisponível	d) impraticável

07- Se houver tráfego na reta final e apenas uma aeronave no ponto de espera, esta deverá manter-se, em relação à direção do pouso, a:

a) 1800	b) 900	c) 450	d) 300

- As aeronaves serão normalmente instruídas a usar a pista que oferecer maiores vantagens, quando o vento de superfície for de velocidade inferior a:

c) 6 KT

- Quando se souber ou se suspeitar que uma aeronave está sendo objeto de interferência ilícita, a fase de emergência do ALRS será:

a) incerteza	b) alerta

c) perigo	d) urgência

10- Uma aeronave voando visual em TMA classe C nu D, poderá desenvolver velocidade maior que 250 KT, quando estiver acima do nível de vôo:

a) 035	b) 145	c) 100	d) 150

11- Um APP tem a atribuição de emitir autorizações de tráfego aéreo às aeronaves que estejam voando, ou que se proponham a voar, dentro de uma:

a) ATZ e CTR	b) AWY e CTA

c) TMA e/ou CTR	d) TMA e/ou ATZ

12- O código 7600, quando selecionado no transponder, indica que a aeronave:

- encontra-se em emergência

- está sendo objeto de interferência

- apresenta falhas de comunicações

- ainda não recebeu instruções do órgão ATC

13- Na AIP-Brasil, as informações sobre busca e salvamento são encontradas na parte:

a) AD	b) MAP	c) GEN	d) ENR

- O circuito de tráfego padrão para aeronaves a jato é efetuado na altura de: 500 pés	1000 pes

1500 pés	2000 pes

- Um halter branco com dois traços negros, na área de sinalização, indica que as aeronaves deverão:

- curvar à esquerda após a decolagem

- taxiar somente em pistas compactadas

- precauções na aproximação e no pouso

- pouso e decolagem em pistas pavimentadas

16- A instrução, dadas por uma TWR a uma aeronave sem rádio, dar passagem à outra aeronave e continuar no circuito, será feita através de luz:

- branca intermitente

- vermelha continua

- verde intermitente

- branca e vermelha intercalada

17- A hora limite para entrega de um plano de vôo completo de uma aeronave, cuja EOBT seja 13:20 Z, será:

a) 12:20Z	b) 12:35Z	c) 13:10Z	d) 13:15Z

18- O tipo de manutenção que é realizada através de inspeções ou revisões periódicas, objetivando a preservação da segurança de vôo, é denominado manutenção:

a) corretiva	b) avaliativa

c) preventiva	d) qualitativa

19- Um dos fatores contribuintes que conduz a ocorrência de um acidente aeronáutico, classificado na área do fator material, denomina-se:

- falha de projeto

- aspecto fisiológico

- manutenção inadequada

- insuficiente experiência de vôo

20- O Código Brasileiro de Aeronáutica classifica as aeronaves brasileiras como:

- civis e militares

- comerciais e militares

- públicas, privadas e militares

- públicas, privadas e comerciais.

Ol- Dá-se à designação "VASIS" a um sistema:

- de luzes de aproximação

- de farol rotativo de aeródromo

- indicador visual da rampa de aproximação

- indicador da trajetória de aproximação de precisão

02- O nível de vôo mais baixo disponível para uso, acima da altitude de transição, é o nível:

a) de início	b) de cruzeiro

c) de transição	d) mínimo de espera

- Espaço aéreo controlado; onde o avião não precisa dispor de equipamento rádio e de autorização para ingressar e voar, é o de classe:

- No plano de vôo, considerando-se a EOBT, o limite máximo para se enviar uma mensagem CNL, é de:

a) 45 minutos	b) 60 minutos

c) 35 minutos	d) 10 minutos

05- O serviço prestado com a finalidade de proporcionar separações entre aeronaves sob responsabilidade de um órgão ATC é o de:

a) alerta	b) controle

c) informação	d) assessoramento

06- Durante o dia, uma aeronave em vôo nas proximidades de um aeródromo e com o código SSR 7600 poderá visualizar sinais luminosos emitidos pela TWR, dentro de um raio de até:

a) 01 km	b) 05 km	c) 10 km	d) 15 km

07- Estando sob controle de um APP, as aeronaves terão entre si uma separação vertical mínima, de:

a) 500 FT	b) 1000 FT

c) 1500 FT	d) 2000 FT

08- Em uma mensagem de posição, transmitida por uma aeronave ao órgão ATS, após o nível de vôo ou altitude, o piloto deverá informar:

- autonomia e próxima posição

- autonomia e condições de vôo

- próxima posição e condições de vôo

- próxima posição e hora de sobrevôo

- Uma pista, orientada na direção magnética 003 graus, terá na sua cabeceira, a seguinte numeração:

- O deficiente planejamento, erro cometido pelo piloto, decorrente de inadequada preparação para o vôo ou parte dele, está dentro da área do fator:

a) material	b) humano

c) operacional	d) comportamental

11-A abreviatura ETO significa hora estimada de:

a) partida	b) chegada

c) sobrevôo	d) calços fora

12- No plano de vôo, o valor declarado como velocidade de cruzeiro, é a:

a) VA	b) VC

13- Considere uma aeronave não homologada IFR em vôo dentro de uma TMA e a VMC tendem a ficar abaixo dos mínimos. Diante das condições piloto deverá pousar ou solicitar ao APP:

- subir até o topo e manter VMC

- descer para a altitude de segurança

- autorização para prosseguir VFR especial

- a separação entre aeronaves abaixo da VMC

14- As operações de pouso ou decolagem, a partir de outro ponto da pista que não seja a cabeceira, considerando a performance da aeronave e o comprimento da pista:

- não serão autorizadas

- poderão ser realizadas por decisão do piloto

- não serão permitidos em nenhum aeródromo

- poderão ser realizadas por decisão do controlador

15- O altímetro de pressão, calibrado de acordo com a atmosfera padrão, quando ajustado em 1013.2 hPa, 16- Os designativos ERC, ARC e ADC indicam, respectivamente, cartas de:

- rota, área e aeródromo

- área, rota e estacionamento

- aproximação, área e subida

- aeródromo, rota e aproximação

17- Se aplicável, as aeronaves acusarão o recebimento da mensagem ATIS quando:

- julgarem necessário

- for solicitado pelo órgão

- estabelecer contato com o ACC

- estabelecer contato com o APP ou TWR

18- Dentre as aeronaves abaixo citadas, assinale a que tem prioridade na seqüência para decolagem:

- grande jato em vôo internacional

- turboélice militar em manobras

- helicóptero em missão policial de resgate

- helicóptero conduzindo o Presidente da República

- A largura máxima de uma aerovia inferior, entre dois auxílios-rádio que distam 120 NM entre si, é de:

c) 11 NM	d) 16

- As condições meteorológicas de vôo visual são representadas pela abreviatura:

a) CMV	b) VMC	c) VFR	d) CMVV

Ol- O encerramento do plano de vôo para um aeródromo desprovido de órgão ATS ocorrerá, automaticamente, ao se completar a(o):

a) ETA	b) EET	c) ETO	d) ARR

02- O deficiente planejamento, erro cometido pelo piloto, decorrente de inadequada preparação para o vôo ou parte dele, está dentro da área do fator:

a) humano	b) material

c) operacional	d) comportamental

03- Considere EOBT 09:30Z, se houver necessidade de enviar uma mensagem DLA, a hora limite será:

a) 09:45Z	b) 09:55Z

c) 10:05Z	d) 10:15Z

04- O vôo VFR de aviões sobre descampados, exceto em operações de pouso e decolagem, deverá ser realizado a uma altura mínima de:

a) 200 pés	b) 300 pés

c) 500 pés	d) 1000 pés

05- O espaço aéreo de dimensões definidas, dentro do qual existem riscos potenciais ou atuais para a navegação aérea, é uma área:

a) proibida	b) restrita

c) de risco	d) perigosa

06- A altitude oficial de um aeródromo será indicada pelo altímetro de bordo, de uma aeronave, quando esta estiver pousada, com o altímetro ajustado em:

a) QFF	b) QFE	c) QNH	d) QNE

indicará:

a) altura

c) nível de vôo

b) altitude

d) nível de transição

07- Os órgãos de controle de tráfego aéreo, ACC, APP e TWR controlam respectivamente os seguintes espaços aéreos:

a) AWY, ATZ E CTZ	b) ATZ, AWY E CTR

c) CTR, ATZ E AWY	d) CTA, TMA E ATZ

08- Sobre um auxílio-rádio, uma aerovia inferior tem a largura de:

a) 04 NM	b) 08 NM	c) 11 NM	d) 16 NM

09- O limite vertical superior de uma região de informação de vôo é o:

a) GND	b) UNL

c) FL 145 inclusive	d) FL 245 exclusive

10- Espaço aéreo classe G, onde será proporcionado o ALRS a todas as aeronaves e, o FIS para as que disponham de equipamento rádio em operação, tem como abreviatura:

a) AWY	b) UTA	d) ADR

11- O AFIS será proporcionado a todo o tráfego na área de movimento e a todas as aeronaves em vôo no espaço aéreo inferior, num raio de:

a) 11 NM	b) 16 NM	c) 27 NM	d) 50

12- Denomina-se aeronave ultrapassadora a que se aproxima de outra por trás, numa linha que forme com o plano de simetria da aeronave que vai ser ultrapassada, um ângulo:

- igual a 70 graus

- menor de 70 graus

- maior de 70 graus

- igual ou menos de 140 graus

13- No rumo 145 graus magnéticos, o vôo VFR em rota na FIR, poderá ser conduzido no FL:

a) 155	b) 145	c) 110	d) 095

14- Para realizar vôo VFR em rota, acima de 3000 FT em relação ao solo ou água, deverá ser selecionado um nível de vôo apropriado:

- entre os FL 035 e 195

- até o FL 150, inclusive

- nunca superior ao FL 145

- sempre inferior ao FL 145

15- A distância vertical de um nível, um ponto ou objeto considerado como ponto, medido a partir do MSL, chama-se:

a) altura	b) altitude

c) nível de vôo	d) ajuste do altímetro

16- No circuito de tráfego, o segmento perpendicular à pista em uso, mais próximo à cabeceira oposta a do pouso, é denominado perna:

a) base	b) de través

c) do vento	d) contra o vento

17- Caso uma autorização emitida pela TWR, não seja adequada para a segurança da aeronave, o piloto deve:

- cumprir com restrições

- solicitar nova autorização

- preencher mensagem CHG

- alterá-la segundo a sua conveniência

18- Caso não existam marcas de ponto de espera no táxi, as aeronaves deverão manter posição junto à pista em uso. Sendo esta de 890 m de comprimento, a uma distância não inferior a:

a) 50 metros	b) 40 metros

c) 30 metros	d) 20 metros

19- Na operação de táxi, durante uma ultrapassagem previamente autorizada pela torre, a aeronave colide com outra. O responsável pelo acidente será o:

a) controle de solo	b) piloto em comando

c) operador da torre	d) administrador do AD

20- Um quadrado vermelho com uma diagonal amarela, colocado na área de sinalização do aeródromo, indica:

- pouso proibido

- planadores em vôo

- pista de pouso ou pista de táxi impraticável

- precauções especiais durante a aproximação e pouso

Ol- Um aeródromo estará em condições de operação VFR para aviões, desde que os valores de teto e visibilidade, respectivamente, sejam no mínimo:

a) 600 FT / 1500 m	b) 1000 FT / 3000 m

c) 1500 FT / 3000 m	d) 1500 FT / 5000 m

02- Em localidades desprovidas de órgão ATC, qualquer decisão relativa às alterações no plano de vôo, compete ao:

- piloto em comando

- explorador da aeronave

- proprietário da aeronave

- órgão de informação de vôo

03- A situação na qual existe dúvida quanto à segurança de uma aeronave e a de seus ocupantes, caracteriza a fase de:

a) alerta	b) perigo

c) incerteza	d) apreensão

04- As informações sobre aeródromos e ou helipontos da AIP-BRASIL estão contidas na parte:

a) AD	b) ENR	c) GEN	) AGA

05- O limite vertical superior para a realização de um vôo VFR, é o nível de vôo:

a) 100 exclusive	b) 145 inclusive

c) 195 exclusive	d) 245 inclusive

06- Na seqüência para pouso, dentre as alternativas citadas, terá prioridade sobre uma aeronave em operação policial, a que estiver:

- conduzindo o presidente da república

- em operação militar (manobras)

- em operação militar (missão de guerra)

- transportando enfermo ou lesionado grave

07- RBHA 91, a autonomia mínima exigida para um avião realizar vôo VFR, deverá ser suficiente para chegar ao destino e voar mais.'

a) 15 min	b) 30 min

c) 45 min	d) 60 min

08- A área do aeródromo destinada ao pouso, decolagem e táxi de aeronaves, incluindo os pátios, chama-se área de:

a) táxi e pouso	b) manobras

c) movimento	d) pouso e decolagem

09- O limite vertical inferior das regiões de informação de vôo é o:

a) FL 245, inclusive	b) FL 245, exclusive

c) solo ou água	d) ilimitado

IO- A aeronave que tiver recebido autorização de pouso e deixar de fazê-lo, passados 5 minutos sem que se tenha conseguido manter contato, será considerada em emergência na fase de:

a) alerta	b) perigo

c) incerteza	d) apreensão

11- O sinal de luz vermelha intermitente, emitido por uma TWR a uma aeronave em vôo, significa:

- aeródromo interditado

- aeródromo impraticável

- regresse e pouse neste aeródromo

- permaneça no circuito de tráfego

- O relatório de investigação, baseado nos dados do RELIAA, destinado a divulgar a conclusão oficial da Aeronáutica com relação à ocorrência de um acidente aeronáutico, é o:

c) RCSV	d) RELOS

- RBHA - 91, a autonomia mínima para um avião voar VFR entre SBMT/SBGL, alternando SBGW, sabendo-se que o tempo de vôo até o destino é de 01:30 H, será

a) 02:15 h	b) 03:59 h

c) 04:05 h	d) 04:29 h

14- Dentre as abaixo, a maior velocidade permitida no FL 045, quando em vôo VFR dentro de espaço aéreo de classe B, é de:

a) 170 a	b) 250 KT

c) 280 KT	d) 370 KT

15- Entrando em uma TMA com plano de vôo VFR e não conseguindo contato rádio com o APP e outras TWR, a aeronave deverá chamar, como última opção o(a):

- defesa aérea

- TWR do AD principal

- ACC com sede na TMA

- TWR do espaço adjacente

- Caberá ao piloto em comando de uma aeronave em vôo VFR providenciar sua própria separação em relação a obstáculos e demais aeronaves por meio do uso da visão, exceto no espaço aéreo classe:

- Quando as condições de tráfego o permitirem os vôos VFR especial poderão ser autorizados pelo(a):

a) ACC	b) App	c) TWR	d) AFIS

18- Não será compulsória a apresentação do plano de vôo:

- antes de ser realizado vôo IFR

- antes da partida de AD provido de órgão ATS

- sempre que voar através de fronteiras internacionais

- sem equipamento rádio dentro de fronteiras nacionais 19- Em um aeródromo, cuja elevação seja de 1700 FT, uma aeronave turboélice deverá efetuar o circuito de tráfego padrão a uma altura de:

a) 1000 FT	b) 1500 FT

c) 2700 FT	d) 3200 FT

20- As categorias das aeronaves, segundo a esteira de turbulência, são:

- leve, média e pesada

- fraca, moderada e forte

- pequena,media e grande

- convencional, turboélice e jato

$PfOvaz14T

Ol- Em caso de óbito de pessoa a bordo, o comandante deve providenciar, na próxima escala, a presença de autoridade:

a) policial	b) médica

c) sanitária	d) aeronáutica

02- A região de informação de vôo é um espaço aéreo:

- controlado

- condicionado

- de assessoramento

- com serviço 'de informação de vôo e alerta

03- Todo o vôo VFR estará sujeito ao controle de tráfego aéreo, quando realizado dentro de:

- FIR com AFIS

- ATZ provida de TWR

- espaço aéreo condicionado

- região de informação de vôo

04- Uma aerovia inferior entre dois auxílios rádios, distantes entre si 44NM, terá uma largura máxima de:

a) 04 NM	b) 08 NM	c) 11 NM	d) 21 NM

05- O serviço de controle de área, é normalmente prestado por um(a):

a) ACC	b) App	c) TWR	d) AFIS

- Quando o órgão ATS presta informações sobre perigos de abalroamento para as aeronaves em vôo nos espaços aéreos classes C, D, E, F e G, estará proporcionando o: a) ALRS b) ADVS d) FIS

- A suspensão de operações em aeródromo em virtude de condições meteorológicas, interdição e impraticabilidade de área de manobras, através dos órgãos ATS, é da competência do(a):

a) ANAC	b) SRPV

c) DECEA	d) CINDACTA

08- Quando aplicável, o nível máximo para a realização de um vôo VFR é o FL:

a) 035	b) 045	c) 135	d) 145

09- Em espaço aéreo controlado, a visibilidade em vôo para a realização de um vôo VFR de avião no FL 055, deve ser igual ou superior a:

a) 3 km	d) 10 km

10- No circuito de tráfego padrão, "pista em uso 18", o rumo da perna base será de:

a) 090 0	b) 1800	c) 2700	d) 2800

11- A área do AD destina as operações de pouso e decolagem das aeronaves, é denominada área de:

a) rolagem	b) pouso

c) movimento	d) manobras

12- Na seqüência para pouso, qual das aeronaves tem precedência sobre as demais:

- planador

- missão SAR

- militar em missão real

- transportando feridos graves

13- Sabendo-se que o aeródromo ficou interditado entre

11:55Z e 12:50Z, um plano de vôo apresentado às 11:15Z e com hora estimada de calços fora para 12:00Z, teve validade até as:

a) 12:30Z	b) 13:OOZ	c) 13:20Z	d) 13:35Z

14- Quando na reta final, estando a aeronave na trajetória correta, o piloto avistará as luzes do VASIS da seguinte forma:

- as duas fileiras brancas

- as duas fileiras vermelhas

- a 1 a fileira branca e a 2 a vermelha

- a 1 a fileira vermelha e a 2a branca

15- Dentre os órgãos abaixo citados; indique os que fazem parte do SIPAER:

- CIAR, CPAA e SERAC

- SIPACEA, CIAR e SRPV

- CENIPA, SIPAA e CNPAA

- SISCEAB, DIPAA e RELIAA

16- Havendo deficiências em auxílios à navegação, deve— se preencher um:

a) RELPER	b) RELIA

c) RICEA	d) RELOS

- Informações específicas relacionadas com o vôo planejado ou com parte de um vôo de uma aeronave, fornecidas aos órgãos que prestam o ATS, é o:

c) CPL	d) RPL

- A ordenação do fluxo de tráfego aéreo e a prevenção de colisão entre aeronaves que voam sob controle na ATZ, são tarefas atribuídas ao órgão designado como:

- controle de aproximação

- centro de controle de área

- estação de telecomunicações

- torre de controle de aeródromo

19- As instruções: "aeródromo impraticável, não pouse" e 'regresse ao estacionamento", respectivamente, são dadas pela torre de controle através dos sinais luminosos:

- vermelho contínuo e branco contínuo

- vermelho contínuo e branco intermitente

- vermelho intermitente e branco contínuo

- vermelho intermitente e branco intermitente

20- Em pistas, onde as marcas de ponto de espera no táxi sejam inexistentes, as aeronaves deverão manter-se, em relação a RWY, a uma distância mínima de 50 metros quando a mesma tiver um comprimento igual ou maior de:

| a) 800 metros | b) 850 metros |
| --- | --- |
| c) 900 metros | d) 1200 metros |

%PfOvav15.

Ol- Toda aeronave que se encontre em situação de perigo latente ou iminente será considerada uma aeronave em:

a) identificação	b) emergência

c) pouso forçado	d) fase de incerteza

02- O espaço aéreo condicionado SBP-509 é uma área:

a) permitida	b) proibida

c) restrita	d) perigosa

03- A largura normal de uma RNAV é de:

a) 43 NM	b) 21 NM

c) 16 NM	d) 11 NM

04- As aerovias G 678 e UWII pertencem, respectivamente, ao espaço aéreo:

a) inferior e inferior	b) inferior e superior

c) superior e inferior	d) superior e superior

05- O serviço que tem como objetivo aumentar a eficiência do controle, pela transmissão automática e repetitiva de informação de rotina, porém essenciais ao tráfego aéreo, tem como sigla:

a) AFIS	b) ATIS

c) ATAS	d) ADFIS

06- Toda aeronave, veículo ou pessoas que se encontrem na área de manobras ou perto dela será considerado:

- tráfego essencial local

- aviso para evitar tráfego

- informação de tráfego

- proximidade entre tráfegos

07- Um vôo visual não poderá ser realizado:

- abaixo do FL 150

- no período noturno

- com visibilidade inferior a 8 Km

- com velocidade superior a 380 KT

08- Um avião em vôo VFR em espaço controlado deverá manter das nuvens,' uma distância vertical, de pelo menos:

a) 150 m	b) 300 m

c) 500 m	d) 1000 m

09- Inicialmente a autorização ATC, que poderá ser dada pela TWR a uma aeronave na posição crítica número 1 , será para:

- circular

- iniciar o táxi

- manter posição

- acionar motores

10- Quando um avião, no circuito de tráfego, encontrase paralelo à pista em uso, voando no mesmo sentido do pouso, deve reportar a TWR que está na perna:

a) base	b) de través

c) do vento	d) contra o vento

11- Na posição crítica número 6 as aeronaves recebem ou solicitam:

- autorização para táxi

- autorização para decolar

- instruções para o estacionamento

- a hora do pouso e instruções de saída

12- Ao entrar em uma TMA com plano de vôo VFR e não conseguindo contato rádio com o APP, a aeronave deverá chamar como primeira opção o(a):

- centro de controle de área

- torre do aeródromo principal

- informação de vôo em aeródromo

- controle de área terminal

13- Em relação ao EOBT, o tempo mínimo para a entrega de uma NTV a sala AIS, é de:

a) 10 min	b) 15 min	c) 30 min	d) 45 min

14- A abreviatura ETD significa hora estimada de:

a) partida	b) posição

c) chegada	d) sobrevôo

15- Quando aplicável, durante a subida, o altímetro será ajustado em 1013.2 hPa:

- logo após a decolagem

- ao passar pelo nível de transição

- quando atingir o nível de cruzeiro

- ao passar pela altitude de transição

16- O aeródromo no qual uma aeronave pode pousar, logo após a decolagem, se for necessário, caso não seja possível utilizar o aeródromo de saída é a definição de aeródromo de alternativa:

a) pós-decolagem	b) de emergência

c) de destino	d) em rota

17- O maior nível de vôo para a realização de um vôo VFR no rumo magnético de 090 graus é o FL:

a) 095	b) 135	c) 145	d) 195

18- A aeronave que pousar num aeródromo com AFIS, deverá manter-se na escuta da estação aeronáutica, até :

a) a parada dos motores	b) livrar a pista em uso

c) a entrada do pátio	d) o início do táxi

19- As aeronaves com plano de vôo VFR não poderão entrar, sem autorização do respectivo APP, em TMA ou CTR classes:

a) B, c ou D

20- O código 2000, quando selecionado no transponder, indica que a aeronave :

- encontra-se em vôo VFR

- apresenta falha de comunicações

- esta sendo objeto de interferência ilícita

- ainda não recebeu instruções do órgão ATC

Ol- Após um acidente aeronáutico, todo tripulante terá um de seus documentos cancelado. Indique qual:

a) CCv	b) CCF

c) licença de PPH	d) habilitação noturna

02- O vôo VFR especial não será autorizado:

- dentro de CTR

- dentro de TMA

- do pôr ao nascer do sol

- para aeronaves monomotoras

03 - A autorização ATC "livre pouso", consiste em um sinal contínuo de luz:

a) verde continua	b) vermelha continua

c) verde intermitente	d) branca intermitente

04- Em caso de acidente, a guarda da aeronave ou seus destroços, objetivando a preservação dos indícios e evidências, é responsabilidade do(a):

- SRPV da área

- COMAR da área

- prefeitura ou policia local

- proprietário e, ou operador

05- RBHA 91: autonomia mínima para um avião voar VFR entre aeródromos de uma mesma TMA, sabendo-se que o tempo de vôo até o destino é de 45 minutos, será de:

a) 00:45 h	b) 01:05 h

d) 01:30 h

06- Em espaços aéreos C, D, E, F e G, os vôos sob VFR têm em comum o serviço de:

- alerta

- informação de vôo

- controle de tráfego aéreo

- vetoração ou vigilância radar

07- Uma ocorrência anormal que sobrevindo a uma aeronave, (tal como um vazamento de combustível ou alarme falso de fogo) da qual não resultou em danos pessoais e ou materiais, caracteriza um:

- acidente aeronáutico

- incidente aeronáutico

- acidente aeronáutico leve

- acidente de pequenas proporções

08- O órgão principal do SIPAER é o(a):

a) GER	b) ANAC	c) DECEA	d) CENIPA

09- A velocidade de cruzeiro de 220 quilômetros por hora será registrada, no pland de vôo, com a codificação:

a) 1<0220	b) 2201<M 	c) KM220	d) 02201<

IO- Pode-se afirmar que uma aeronave, voando no FL 050, está voando sob:

a) IFR	b) IMC	c) VFR	d) VMC

11- Requisitos de autonomia para um vôo VFR de um avião (RBHA 91). Tempo de vôo SBMT para SBLO 01:50 h e SBLO para SBML 00:30 h, considerando os tempos fornecidos, indique qual a autonomia necessária para o vôo no período diurno entre os aeródromos envolvidos:

a) 02:10 h	b) 02:35 h

c) 03:05 h	d) 03:16 h

12- A instrução dada pela TWR, a uma aeronave sem rádio, para que esta regresse e pouse, é feita através de um sinal de luz intermitente:

a) verde	b) branca

c) amarela	d) vermelha

13- O vôo VFR no período noturno não é autorizado:

- dentro de ATZ ou CTR

- dentro de CTR ou TMA

- para aeronaves sem rádio

- para aeronaves monomotoras

14- As aeronaves que sobrevoarem aeródromos cóm AFIS no espaço aéreo inferior num raio de 27 NM, deverão manter escuta do órgão ATS identificado como:

a) torre	b) rádio

c) centro	d) controle

15- Os avisos e, ou informações emitidos pelos CRN ou CGN, das alterações nas instalações e nos métodos de operação dos SISCEAB, é designado pela abreviatura:

a) AIP	b) AIC

c) NOTAM	d) ROTAER

16- A abreviatura "TWY" significa:

a) pista	b) aerovia

c) pista de táxi	d) eixo de pista

17- As aeronaves, no circuito de tráfego, deverão reportar a torre de controle a situação do respectivo trem de pouso, quando na perna:

a) base	b) do vento

c) de través	d) contra o vento

18- A direção do vento; informado por uma TWR as aeronaves, é fornecida em:

- milha náutica por hora

- kilometros por hora

- graus verdadeiros

- graus magnéticos

19- Qualquer vôo, desde que realizado abaixo do nível mínimo de uma aerovia, será referido em termos de

a) nível de vôo	b) elevação

c) altura	d) altitude

20- Os Serviços de Tráfego Aéreo são prestados nos espaços aéreos:

a) controlados

. b) condicionados

- sob jurisdição do Brasil

- UTA, CTA, TMA, CTR e ATZ

#### Pioua

Ol- Nas referências horárias contidas nos manuais aeronáuticos, nos serviços de tráfego aéreo e nas comunicações aeronáuticas, utiliza-se o(a):

- hora local (HLO)

- hora legal (HLE)

- hora de Brasília

- tempo universal coordenado (UTC)

02- O órgão ATS que proporciona o ATC entre as aeronaves em vôo sob VFR especial é o(a):

a) EPTA	b) ACC	c) App	d) TWR

03- Para fins de tráfego aéreo, o espaço aéreo nacional divide-se em:

- inferior e superior

- controlado e condicionado

- controlado e não controlado

- FIR, condicionado e controlado

- Área de controle, ou parte dela, disposta em forma de corredor e equipada com auxílios rádio para a

- Nos aeródromos cadastrados para operação IFR,sem órgão ATC, será prestado o:

a) AFS	b) ATZ	c) AFIS	d) ATIS

06- O vôo visual de aviões sobre o mar, exceto em operações de ARR ou DEP e, ou quando autorizado pelo DECEA, não poderá ser realizado abaixo da altura mínima de:

a) 060 metros	b) 150 metros

c) 300 metros	d) 500 metros

07- O circuito de tráfego de aeródromo, para aeronaves a hélice, deverá ser efetuado a uma altura de:

a) 500 pés	b) 1000 pés

c) 1500 pés	d) 3000 pés

08- A velocidade de cruzeiro da aeronave é de 110 nós. No PLN de Vôo deverá ser registrada da seguinte forma:

a) NOIIO	b) 110 KT

c) 110 NM/hora	d) 110 KNOTS

09- Dentre os abaixo citados, o nível apropriado para a realização de um vôo VFR em rota, no rumo magnético 1900, é o FL:

a) 075	b) 080	c) 085	d) 090

10- O serviço de controle de área é, normalmente, prestado por um(a):

a) ACC	b) APP	c) TWR	d) AFIS

11- A área de abordagem da segurança de vôo que se refere ao desempenho do ser humano nas atividades relacionadas ao vôo, é o fator:

a) humano (FH)	b) material (FM)

c) operacional (FO)	d) comportamental (FC)

12- O FPL, a partir da hora estimada de calços fora, é válido por:

a) 60 min	b) 45 min	c) 30 min	d) 15 min

13- Em AD controlado, o AFIS é normalmente prestado por um(a):

a) App	b) ACC	c) TWR	d) AFIS

14- A fim de prevenir colisões entre aeronaves, acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo, o serviço de controle de área será proporcionado aos vôos controlados em:

a) TMA	b) AWY	c) CTR	d) ATZ

15- São espaços aéreos controlados:

a) TMA/CTR/ATZ	b) UTA/FIR/TMA

c) FIR/ATZ/TMA	d) CTR/TMA/FIR

16- Após a partida de localidade desprovida de órgão ATS/ AIS, a aeronave que pretenda voar VFR em rota, deve apresentar em vôo ao órgão ATS apropriado o plano:

a) RPL	b) NTV	c) AFIL	d) FPL

17 — Quando autorizado pelo APP o vôo VFR abaixo da VMC realizado dentro de uma TMA elou CTR é o que denominamos de vôo:

a) diurno	b) noturno

navegação, tem por abreviatura: a) FIS b) AWY c) ATS d) FIR

c) especial	d) por instrumentos

18 — As cartas de pouso, aproximação e de saída constam do manual:

a) ROTAER	b) NOTAM

c) AIP-MAP	d) CARTAER

19- O plano de vôo relativo a uma série de vôos regulares, que se realizam freqüentemente com idênticas características básicas, é denominado de:

a) PIN	b) RPL

c) SPL	d) CPL

20- No plano de vôo, o item 18 deverá conter compulsoriamente o indicador de localidade ou o nome do aeródromo da última decolagem precedido da abreviatura :

a) TYP/	b) RALT/

c) ALTN/	d) FROM/

ef.o.v.a:.wi8,

01— A abreviatura FPC indica uma carta de

- rota

- área

- vôo por contato

- planejamento de vôo

02- Quando o órgão ATS nos informar que nos ouve clareza quatro (4), significa que a transmissão está:

- inteligível

- ininteligível

- inteligível por vezes

- perfeitamente inteligível

03- Em princípio as comunicações entre uma aeronave interceptada e a interceptadora devem se feitas na freqüência :

- do centro de controle de área

- do centro de operações militares

- internacional de emergência

- do centro de busca e salvamento

04- Nos procedimentos radiotelefônicos, a distância NM deve ser pronunciada:

- meia milha

- seis milhas

- meia dúzia de milhas

- milhas iguais a seis

05- Quando utilizamos a tabela para a determinação do nível de transição, comparando o valor do QNH com a pressão de 1013.2 HPA, concluímos que se o valor do QNH for igual ou menor, o nível de transição será:

a) igual	b) maior

c) menor	d) indiferente

06- Ao sobrevoar pontos de notificação compulsórios, o piloto em comando transmitirá uma notificação padronizada ao órgão ATS. Esta mensagem é destinada a fornecer elementos:

- sobre as condições de vôo

- sobre as condições meteorológicas

- essenciais à segurança do tráfego aéreo

- para a verificação das velocidades entre aeronaves

07- A posição crítica, a partir da qual se liga o equipamento transponder, é a:

a) uno	b) dois	c) três	d) cinco

08- Quando o peso máximo de decolagem de uma aeronave for de 7500 kg, no plano de vôo deverá ser indicada a letra:

09 - A aeronave estará na posição crítica de numero três, quando estiver:

- cruzando a THR

- ligando o transponder na THR

- estiver na THR, aguardando para DEP

- tomando posição na TWY e próximo da THR

10- Na AIP — BRASIL, a parte que contém as abreviaturas internacionais e nacionais utilizadas nas publicações AIS é identificada pela abreviatura:

a) AD	b) ENR

c) GEN	d) RAC

11- Com a finalidade de reduzir os riscos da esteira de turbulência, entre uma aeronave leve ou média que decola da cabeceira da pista; atrás de uma aeronave pesada, a separação mínima será de:

a) 1 min	b) 2 min

c) 3 min	d) 5 min

12- O plano de vôo que abrange as modificações, caso haja, resultante de autorizações posteriores é denominado de plano de vôo:

a) em vigor	b) repetitivo

c) apresentado	d) suplementar

13- Utilizando o equipamento radar, o controlador será o responsável pela navegação da aeronave, quando estiver sendo prestado o serviço de:

a) vetoração	b) vigilância

c) informação	d) assessoramento

14- Quando o número de pessoas a bordo for desconhecido no momento da apresentação do FPL, deverá ser inserida a abreviatura:

a) FROM	b) VHF

c) TBN	d) PAX

15- O código 2015, quando selecionado no transponder, indica que a aeronave:

- apresenta falha de comunicações

- esteve sob interferência Ilícita

- está operando com um código discreto

- ainda não recebeu instruções do órgão ATC

16- Exceto os casos previstos nas publicações aeronáuticas, é proibida a operação de aeronaves sem equipamento rádio ou com este inoperante nos aeródromos providos de:

- ACC ou FIC

- TWR ou AFIS

- TWR ou ACC

- APP ou AFIS

17- O piloto de uma aeronave, ao acusar o recebimento de uma mensagem ATIS, deverá obter do órgão ATS a informação atualizada, referente ao:

- uso da pista em uso

- ajuste de altímetro

- vento na superfície

- teto do aeródromo

### P	P

- No formulário do plano de vôo para indicar o tipo de equipamento (SSR) instalado na aeronave em funcionamento, transponder Modo A (4 dígitos- 4098 códigos) e Modo C o piloto preencherá com a letra:

- Para o ajuste do altímetro, a determinação do nível de transição considera os parâmetros de:

- QNE e TA

- QNH e TA

- QNE e FL mínimo de espera

- QNH e nível mínimo em rota

20- Toda aeronave, veículos ou pessoas que se encontrem na área de manobras ou perto dela, será considerado:

- informação de tráfego

- tráfego essencial local

- aviso para evitar tráfego

- informação de tráfego essencial

RÉGUúMéNTOS i21:

#### GABARITO DE REGULAMENTOS DE TRAFEGOAkREO

|  |  | 02 | оз | 04 |  | 06 | 07 | 08 | м од | 10 |  | 12 | в | 14 | 1516 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0bs.: Leia о пйтего do simulado па vertical е о пйтего das quest6es па horizontal.

### METEOROLOGIA

P	P

#### Prova

Ol- O movimento que a terra faz em torno de seu próprio eixo a cada 24 horas , responsável pelo dias e noites denomina-se:

a) rotação	b) translação

c) revolução	d) eclíptica

02- As estações do ano ocorrem em função do(a):

- movimento de rotação

- movimento de rotação e ecliptica

- movimento de translação e ecliptica

- Albedo

03- A temperatura Qbtida em vôo e lida diretamente no instrumento de bordo apropriado, denomina-se temperatura:

a) real	b) estática

c) indicada	d) verdadeira

04- A noite a temperatura do solo diminui pelo processo de:

a) radiação	b) convecção

c) condução	d) advecção

05- Inversões térmicas indicam que a temperatura:

- não se altera com a altitude

- diminui com o aumento da altitude

- aumenta com o aumento da altitude

- apresenta gradiente térmico positivo

06- A dispersão ou difusão da luz solar tem início na camada da:

a) exosfera	b) ionosfera

c) tropopausa	d) estratosfera

07- Dos ramos da meteorologia abaixo aquele que pertence a meteorologia pura é a:

a) agrícola	b) industrial

c) hidrológica	d) climatológica

08- Das alternativas relacionadas abaixo, indique aquela que apresenta maior albedo:

a) pântano	b) topo de nuvem

c) floresta	d) terreno regular

09- O gradiente térmico na tropopausa é: a) negativo b) positivo

c) normal	d) isotérmico

10- O limite superior da camada atmosférica, onde tem início a filtragem seletiva, é de aproximadamente:

a) 50 a 100 km	b) 150 a 200 km

c) 200 a 300 km	d) 400 a 500 km

11- As porcentagens médias de nitrogênio e de oxtgênio na atmosfera terrestre, são respectivamente de:

c) 31 e 68	d) 68 e 31

12- A camada da atmosfera que apresenta maior concentração gasosa e sofre o efeito direto do aquecimento da superfície terrestre, denomina-se:

a) exosfera	b) ionosfera

c) troposfera	d) estratosfera

13- O altímetro de uma aeronave fornece seus valores baseado no(a):

a) temperatura	b) velocidade do vento

c) pressão atmosférica	d) umidade

14- Quando o altímetro de uma aeronave é ajustado para o valor da pressão de 1013,2 hPa, suas indicações serão fornecidas em termos de:

a) altura	b) altitude pressão

c) altitude	d) altitude verdadeira

15- A distância vertical que separa uma superfície isobárica do nível do mar, denomina-se:

a) nível	b) altitude

c) altura	d) altitude pressão

- Um de terminado volume de ar é considerado saturado quando contém uma quantidade de vapor de água equivalente a:

d) 100%

- Considerando que a elevação de um aeródromo é de 1,000 pés e a temperatura do ar é de 250 Celsius, a altitude densidade será de:

a) 1.900 pés	b) 2.200 pés

c) 2.500 pés	d) 2.800 pés

18- O FL é sempre em função do:

a) QNH	b) QNE	c) QFF	d) QFE

19- Uma aeronave voando no FL060, com temperatura verdadeira de 70 negativos, estará:

- sem erro de pressão

- voando acima da altitude pressão

- voando abaixo da altitude pressão

- voando na própria altitude pressão

20- Uma aeronave sobrevoa Brasília no FL060. A elevação da pista é de 3.450 pés, o QNH no momento do sobrevôo é de 1008,2 hPa. Com todas estas informações, tem-se que altitude pressão da aeronave

| a) 6.000 pés | b) 6.150 pés |
| --- | --- |
| c) 6.090 pés | d) 5.850 pés |

Ol- A condensação do vapor de água, num determinado nível da atmosfera terrestre, ocorre quando o ar resfria-

- núcleos de condensação

- aumento da temperatura do ar

- diminuição da densidade do ar

- diminuição da pressão atmosférica

02- Quando a visibilidade horizontal de um aeródromo é inferior da 50 metros a mesma é considerada como:

a) zero	b) relativa	c) variável	d) irrelevante

03- Ao realizar uma observação meteorológica foi constatado que a visibilidade horizontal era de 2100 metros e a umidade relativa de 95%. Com tais informações, como viria a codificação no METAR.

a) 2000 HZ	b) 2100 HZ

c) 2000 BR	d) 2100 BR

P	P

04- Quando a proporção de vapor de água atinge 1 por cento de um volume de ar considerado, pode-se afirmar que a umidade relativa é de:

a) 25%	c) 75%	d) 100%

05- Quando a visibilidade horizontal de um aeródromo for de 1.200 metros e a umidade relativa de 75%, poderá estar ocorrendo:

a) nevoeiro	b) névoa-úmida

c) névoa-seca	d) ar saturado

06- Com o psicrômetro obtém-se parâmetros para a determinação do(a):

- pressão atmosférica

- intensidade do vento

- quantidade de precipitação

- umidade relativa do ar

07- O instrumento destinado a medir a quantidade de precipitação denomina-se:

a) termômetro	b) pluviômetro

c) barômetro	d) higrômetro

- Um volume de ar se satura com 120 gramas de vapor de água, contém no momento 36 gramas. Nestas condições sua umidade relativa é de:

b) 36%	d) 100%

- A passagem da água do estado sólido para o estado líquido denomina-se:

a) fusão	b) congelação

c) sublimação	d) condensação

IO- Dos fenômenos abaixo, identifique a precipitação líquida que, dependendo da intensidade poderá reduzir a visibilidade na superfície:

a) fumaça	b) granizo

c) chuvisco	d) névoa-úmida

11- As latitudes compreendidas entre os círculos polares e os trópicos, denominam-se:

a) árticas	b) temperadas

c) tropicais	d) equatoriais

12- A camada da atmosfera onde a temperatura do ar sofre um decréscimo de 2 0C/1.000 pés, denomina-se:

a) tropopausa	b) baixa atmosfera

c) estratosfera	d) atmosfera superior

13- A temperatura do ar a 12.000 pés de altitude é de 50 Celsius positivos. Considerando o gradiente térmico padrão ao nível do mar tem-se temperatura de:

a) 100C	b) 290C	c) 300C	d) 25 0C

14- Os elementos meteorológicos que sempre decrescem com o aumento da altitude são:

a) temperatura e pressão b) pressão e densidade

c) umidade e densidade	d) temperatura e umidade

15- Ao nível do mar a pressão parcial do oxigênio, expressa em hPa, é aproximadamente de:

a) 200	b) 400	c) 600	d) 800

16- Os dois instantes do ano em que a iluminação é máxima num hemisfério e mínima no outro são:

a) solstícios	b) eclíptica

c) equinócios	d) latitude

- Em um dado instante a temperatura do ar no FL075 é de OOC, portanto a condição de temperatura para o referido nível é ISA mais:

- Uma aeronave sobrevoa a 3.000 pés de altura um aeródromo cuja elevação é de 1.140 pés, com o QFE no momento do sobrevôo de 968,2 hPa, sabe-se que a referida aeronave estará na altitude pressão de:

a) 3.000 pés	b) 3.930 pés

c) 4.140 pés	d) 4.350 pés

19- Segundo os conceitos da ISA, a altura da atmosfera padrão em metros, é de:

a) 10.000	b) 15.000	c) 20.000	d) 30.000

20- Uma • aeronave sobrevoando uma região no FLIOO, com QNH no momento de 1018,2 hPa, estará na altitude:

- pressão de 9.850 pés

- indicada de 10.150 pés

- pressão de 10.150 pés

- indicada de 9.850 pés

#### Prova

Ol- O tipo de nevoeiro normalmente associado aos deslocamentos de massas de ar, denomina-se nevoeiro:

a) de radiação	b) convectivo

c) frontal	d) de brisa

02- Segundo o atlas internacional, as nuvens médias nas latitudes polares estendem-se de 2.000 metros de altura até:

a) 3.000 metros	b) 4.000 metros

c) 7.000 metros	d) 8.000 metros

03- As nuvens formadas por cristais de gelo são:

- altas

- médias

- baixas

- de desenvolvimento vertical

- A altura máxima, segundo convenção internacional das bases das nuvens do estágio baixo, em quilômetros b) 02	d) 04

- A base da nuvem, codificada no METAR, é dada em termos de:

a) altitude pressão	b) altitude

c) altura	d) altitude densidade

06- Das nuvens abaixo, a que dá origem a chuva contínua

a) altostratus	b) stratus

c) altocumulus	d) cumulus

- Na carta SIG WX PROG, a abreviatura SCT, significa: a) nublado b) esparso c) poucas d) encoberto

- Dentre as alternativas abaixo, quais os valores de visibilidade e umidade relativa que caracterizam o fenômeno nevoeiro:

- 800 metros e 70 a 100%

- 1.000 metros e 90 a 100%

- 1.200 metros e 80 a 100%

- 900 metros e 97 a 100% k:25

09- Nuvem isolada, densa, de contornos bem definidos e que apresenta sua base sensivelmente horizontal é a:

a) nimbostratus	b) stratus

c) stratocumulus	d) cumulus

IO- As nuvens com textura fibrosa, sem sombra própria, constituídas exclusivamente de cristais de gelo são:

a) altocumulus	b) stratus

c) cirrus	d) altostratus

11- A camada da atmosfera que situa-se entre a troposfera e a estratosfera denomina-se:

a) ionosfera	b) baixa atmosfera

c) exosfera	d) tropopausa

12- Uma aeronave sobrevoa Brasília no FL075. A elevação da pista é de 2.450 pés, o QNH no momento do sobrevôo é de 1008,2 hPa. Com estas informações, tem-se que a altitude da aeronave é de:

a) 7.350 pés	b) 7.500 pés

c) 7.650 pés	d) 8.000 pés

13- Na atmosfera padrão o gradiente térmico vertical decresce com um valor constante até o(a):

- base da tropopausa

- nível de transição

- topo da estratosfera

- altitude de transição

14- Uma aeronave voando em FL, por ocasião do pouso ajusta seu altímetro para o QNH. A região onde procedeu o ajuste chama-se:

a) nível transição	b) altitude de transição

c) altitude pressão	d) elevação da pista

15- A pressão atmosférica ao nível do mar, para fins aeronáuticos é conhecida como:

a) QNE	b) QNH	c) QFF	d) QFE

16- De acordo com os parâmetros estabelecidos pela atmosfera padrão para cada 30 pés de altitude a pressão decresce em média:

a) 1 hPa	b) 2 hPa	c) 3 hPa	d) 4 hPa

17- A temperatura, em graus Celsius, na quai as moléculas de um corpo atingem o repouso absoluto é de:

a) menos 373	b) menos 283

c) zero	d) menos 273

18- A equivalência entre as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit ocorre em menos:

a) 200	b) 300	c) 400	d) 500

19- Considerando a pressão ao nível do mar de 1009,2 hPa. A que distância vertical desse nível será encontrado o nível padrão:

- 30 pés acima

- 120 pés abaixo

- 30 metros acima

- 120 metros abaixo

20- A temperatura de 200 Celsius positivos equivale na escala Farenheit a:

Ol- A circulação anti-horária, convergente caracteriza um:

- ciclone no hemisfério norte

- ciclone no hemisfério sul

- anticiclone no hemisfério sul

- anticiclone no hemisfério norte

02- A força aparente de Coriólis provoca uma componente devido à rotação da terra. No hemisfério sul esse efeito provoca um desvio para o(a):

a) direita	b) esquerda c) equador d) polo

03- A circulação do ar atmosférico, numa baixa pressão no hemisfério sul é:

a) ciclônica divergente	b) ciclônica convergente

c) anticiclônica divergente d) anticiclônica convergente

04- A medida em que as isóbaras estiverem mais próximas entre si, os ventos na região estarão mais:

a) calmos	b) fracos	c) fortes	d) variáveis

05- Com relação ao vento, o de superfície estende-se desde a superfície até um limite máximo de:

a) 100 metros	b) 200 metros

c) 300 metros	d) 600 metros

06- A força do gradiente de pressão faz com que os ventos sempre fluam na direção dos(as):

a) pólos	b) anticiclones

c) pressões mais altas	d) pressões mais baixas

07- Dos ventos abaixo, identifique aquele que pertence a circulação secundária:

a) ventos de vale	b) ventos aliseos

c) correntes polares	d) corrente de jato

08- Os ventos que resultam do efeito direto do gradiente de pressão, denominam-se:

a) gradientes	b) geostróficos

c) barostróficos	d) ciclostróficos

09- Quando os valores de um sistema fechado de pressão vão aumentando gradativamente para o centro, dizemos que se trata de um(a):

a) ciclone	b) anticiclone

c) cunha	d) cavado

10- Uma aeronave no hemisfério sul, sobrevoa uma região com ventos de direita, pode-se concluir que a mesma voa:

- na direção de pressão menor

- na direção de uma alta pressão

- com alta pressão a sua direita

- com baixa pressão a sua direita

11- Banco, lençol ou camada delgada de nuvens brancas, sem sombra própria, composta por pequenos elementos em forma de grânulos, é a definição da nuvem:

a) cumulus	b) cumulonimbus

c) cirrostratus	d) cirrocumulus

12- A presença de nuvens cirrus com aspecto alongado, "rabo de galo" caracteriza:

a) brisa marítima	b) chuva forte

c) vento forte em altitude d) chuva leve

13- O grupo R27/P2000, codificado no METAR, significa alcance visual na pista 27:

- de 2.000 metros

- maior que 2.000 metros

- de 2.000 pés na pista 27

- menor que 2.000 pés

14- A passagem do vapor de água diretamente para o estado sólido, denomina-se:

a) fusão	b) congelação

c) sublimação	d) condensação

15- Os higrometeoros assim como os litometeoros, sao fenômenos importantes para a aviação, pois a sua ocorrência está diretamente relacionada a:

- temperatura em altitude

- pressão atmosférica

- visibilidade atmosférica

- gradiente térmico

16- O grupo WOOI, codificado no SPECI, significa:

- nuvens a 100 pés

- visibilidade vertical de 100 metros

- nuvens a 30 metros

- visibilidade vertical de 100 pés

17- Crista é uma região de:

- baixas pressões, sistema fechado

- altas pressões, sistema aberto

- baixas pressões, sistema aberto

- altas pressões, sistema fechado

18- As condiçãos de pressão e temperatura, respectivamente, na atmosfera padrão, sao

a) 1013,2 hPa e 15 0C	b) 29,92 mm e Hg 20 0C

c) 760 mm e Hg OOC	d) 1013,2 hPa e O O C

19- A condição de temperatura no cume de uma montanha de 7.500 pés de altitude é igual a ISA mais 5. Conclui-se que a temperatura ambiente no referido ponto é de:

- zero grau Celsius

- mais cinco graus Celsius

- menos cinco graus Celsius

- mais quinze graus Celsius

20- Isóbara é uma linha traçada de 2 2 hPa, unindo pontos de igual:

- pressão

- temperatura

- velocidade do vento

- direção do vento

Ol- Nuvens cumulus possuem suas bases a 1.500 m de altura. Sabendo-se que a temperatura do ponto de orvalho a 700 m é de 140 C positivos. A temperatura do ar na base das nuvens, será de mais:

b) 12,40 c c) 20,40 c d) 6,0 0 c

02- O gradiente térmico de 1,60C/100 m é considerado:

a) normal	b) auto-convectivo

c) adiabático seco	d) superadiabático

03- A temperatura do ar na superfície é de 24 0 C e o ponto do orvalho de 20 0C. A nebulosidade convectiva que se formar será:

- cumulus a 500 metros

- altocumulus a 1.000 pés

- altostratus a 500 metros

- stratus a 1.500 pés

04- A razão adiabática seca tem valor de:

a) 0,6 0C/100 metros	b) 0,65 0 C/100 metros

c) 0,8 0 C/100 metros	d) I O C/IOO metros

05- A nuvem que caracteriza o equilíbrio condicional do ar

a) cumulonimbus	b) stratus

c) cumulus	d) stratocumulus

06- As nuvens cumuliformes formam-se em ar:

a) neutro	b) estável

c) instável	d) condicional

07- Na base de uma determinada nuvem que encontrase a 800 metros de altura a temperatura do ar é de 20 0 C positivos, portanto a temperatura do ponto de orvalho na superfície é de mais:

a) 28 0 C	b) 21,6 0 C	c) 23,6 0 C d) 18,40 C

08- Considerando as temperaturas do ar e do ponto de orvalho, na superfície, respectivamente, de 32 0 C e 240 C, pode-se afirmar que a altura média da base das nuvens convectivas, em metros, será de:

a) 1.000	b) 1.100	c) 1.200	d) 1.300

09- Se em um determinado aeródromo há nevoeiro, podese afirmar que:

- há cumulonimbus

- há ventos fortes

- o ar encontra-se estável

- o ar encontra-se instável

10- Das nuvens especificadas abaixo identifique a que ocorre normalmente em ar instável:

a) nimbostratus	b) altocumulus

c) cirrostratus	d) altostratus

11- Com a terra na posição dos equinócios temos:

- primavera ou outono

- verão no hemisfério sul

- inverno no hemisfério sul

- o afélio

12- Próximo ao dia 22 de dezembro temos o solsticio de verão para o hemisfério sul, isto ocorre quando o sol está a pino no:

- trópico de câncer

- equador

- trópico de capricórnio

- círculo polar ártico

13- O vapor de água apresenta peso molecular menor que o do oxigênio, como consequência temos o ar seco:

- mais aquecido e instável

- menos denso que o ar saturado

- mais denso que o ar úmido

- mais estável nos níveis baixos

P

14- Uma aeronave sobrevoa uma região no FL070. O QNH no momento é de 1020,2 hPa, pode-se afirmar que aeronave encontra-se na altitude:

- real de 6.890 pés

- real de 7.210 pés

- pressão de 6.890 pés

- pressão de 7.210 pés

15- A pressão atmosférica determinada ao nível da pista de um aeródromo, também conhecida como ajuste a zero, possui a sigla:

a) QNE	b) QNH	c) QFF	d) QFE

16- Define-se coalescência como sendo o(a):

- processo que origina a precipitação

- condensação do chuvisco

- condensação do nevoeiro

- processo que origina a névoa-seca

17- As nuvens apresentam-se sob dois aspectos básicos que são:

- altas e baixas

- úmidas e saturadas

- instáveis e condicionais

- estratiformes e cumuliformes

18- O halo é um fenômeno meteorológico que se verifica, comumente nas nuvens:

a) nimbostratus	b) cirrostratus

c) cumulonimbus	d) stratocumulus

19- Isotacas são linhas que unem pontos de igual:

a) direção do vento	b) pressão

c) velocidade do vento	d) temperatura

20- A circulação que ocorre a noite, devido ao resfriamento do ar, forçando-o a descer ao longo da encosta por efeito da gravidade, denomina-se vento:

a) catabático	b) de vale

c) anabático	d) Fohen

##### Prova - 06

Ol- Uma massa de ar polar, fria, formada no pacífico, é identificada pela designação:

a) mPk	b) mPw	d) mTw

02- As nuvens associadas a uma frente quente, são tipicamente:

a) estratiformes	b) instáveis

c) cumuliformes	d) cumulonimbus

- A frente fria é identificada na carta sinóptica por uma a) vermelha b) azul c) roxa d) preta

- Após a passagem de uma frente fria, geralmente

ocorre:

- aumento da temperatura

- diminuição da pressão

- diminuição da temperatura

- aumento da precipitação

05- Uma frente em formação é conhecida como:

a) frontogênese	b) frontólise

c) oclusão	d) linha de instabilidade

06- Uma massa de ar fria ao deslocar-se sobre uma superfície mais aquecida, dará origem a:

- céu claro

- estabilidade do ar

- nebulosidade cumuliforme

- nebulosidade estratificada

07- Dentre as alternativas relacionadas abaixo, indique aquela que apresenta características de uma massa de ar quente:

- ar estável com nebulosidade cumuliforme

- ar estável com nebulosidade estratiforme

- ar instável com nebulosidade cumuliforme

- ar instável com nebulosidade estratiforme

- Os sistemas frontais frios, no hemisfério norte, tem um deslocamento predominante de:

b) SE	c) sw	d) NW

- As frentes frias em relação as frentes quentes são mais:

a) lentas e severas	b) rápidas e suaves

c) rápidas e violentas	d) lentas e violentas

10- A aproximação de um sistema frontal frio pode ser identificado por um(a):

- queda da temperatura e da pressão

- aumento da temperatura e da pressão

- aumento da temperatura e queda da pressão

- queda da temperatura e aumento da pressão

11- Uma aeronave no FLIOO sobrevoa uma região cuja pressão ao nível do mar é de 1020,2 hPa. Nestas condições o altímetro da aeronave apresenta:

- erro de indicação para menos

- erro de pressão para menos

- erro de indicação para mais

- nenhum erro altimétrico

12- O tempo presente "BCFG" codificado no METAR, significa:

a) nevoeiro parcial	b) banco de nevoeiro

c) nevoeiro de superfície	d) nevoeiro baixo

13- Nuvens estratificadas com névoas restringindo a visibilidade são características do ar em equilíbrio:

a) neutro	b) estável

c) instável	d) condicional

14- Isógonas são linhas que unem pontos de igual:

- direção do vento

- pressão

- velocidade do vento

- temperatura

15- A circulação que ocorre durante o dia, devido a diferença de temperatura entre a terra e a água, denomina-se:

a) brisa terrestre	b) vento de vale

c) brisa marítima	d) vento anabático

16- Uma aeronave no hemisfério sul, mantendo rumo magnético 1200, sobrevoa o centro de um anticiclone, ao aproximar-se da periferia do mesmo a aeronave sofrerá vento de:

a) cauda	b) direita	c) esquerda d) proa

P

17- A faixa equatorial que separa a circulação geral dos dois hemisférios, denomina-se:

- doldruns

- ondas de este

- confluência intertropical

- frente fria

- Como viria codificado no METAR o grupo de visibilidade e condições de tempo, se o observador verificar que a visibilidade horizontal é de 40 metros com nevoeiro: a) 0000 FG b) RA c) 0050 BR d) 0050 HZ

- Quando na carta SIG WX PROG for encontrado, numa determinada região o símbolo =, sabe-se que:

- há nevoeiro

- a visibilidade prevista é inferior a 1.000 metros

- a visibilidade prevista é superior a 5.000 metros

- a umidade relativa é maior ou igual a 80%

20- Quando no código SPECI for codificado a informação RA, temos:

- chuva moderada

- chuvisco leve

- chuva leve

- pancada leve de chuva

Ol- A turbulência por cortantes a baixa altura provocada pela variação brusca da intensidade e/ou direção do vento próximo a superfície, denomina-se:

a) convectiva	b) frontal

c) CAT	d) windshear

02- Chuvas intensas associadas as turbulências, são fenômenos geralmente associados as(aos):

a) trovoadas	b) anticiclones

c) frentes quentes	d) centros de alta pressão

03- A primeira fase de uma trovoada é denominada:

a) dissipação	b) maturidade

c) cumulus	d) bigorna

- Sob condições de nebulosidade convectiva, a faixa ideal para a formação de gelo claro, é de zero a menos: a) 100C b) 150C d) 250C

- A trovoada alcança o estágio de desenvolvimento máximo, quando atinge a fase de:

a) cumulus	b) maturidade

c) dissipação	d) formação

06- A turbulência dinâmica, provocada pelo deslocamento de massas de ar, denomina-se turbulência:

a) frontal	b) convectiva

c) wind shear	d) de ar claro

07- O tipo de gelo pesado e aderente que se forma sobre a aeronave, quando esta sobrevoa regiões com nebulosidade convectiva, denomina-se:

a) amorfo	b) escarcha c) cristal	b) geada

08- A turbulência convectiva é mais intensa:

- a tarde, no verão e sobre o oceano

- sobre cidades, a noite e no inverno

- no interior das nuvens cumulonimbus

- no interior das nuvens estratificadas

09- Na rota de uma aeronave o piloto observa a formação de cumulus congestus e temperatura externa de menos 80C, esta aeronave está sujeita a:

- formação de gelo opaco

- formação de gelo escarcha

- atmosfera estável

- formação de gelo claro

IO- As fases de uma trovoada são respectivamente:

- cumulus, maturidade e formação

- cumulus, maturidade e dissipação

- cumulus, cumuliformes e dissipação

- cumulus, desenvolvimento e dissipação

11- Dos fenômenos abaixo, identifique o que é caracterizado pela estabilidade atmosférica:

a) frente quente	b) sistema de baixa

c) pancada de chuva	d) frente fria

12- Quando uma mPk é impulsionada na direção a uma cTw, em principio tem-se a formação de um(a):

a) massa de ar quente	b) frente quente

c) massa de ar fria	d) frente fria

13- Um sistema frontal quente se aproxima de um determinado aeródromo. Ao realizar o pouso, uma aeronave poderá encontrar:

- pressão constante

- turbulência mecânica

- instabilidade atmosférica

- visibilidade inferior a 1.000 metros

14- O nevoeiro pós-frontal ocorre, normalmente, associado:

a) ao sistema frontal frio	b) a massa de ar quente

c) a advecção	d) ao sistema frontal quente

15- As massas de ar quente apresentam:

- instabilidade e trovoadas

- trovoadas e visibilidade ilimitada

- visibilidade reduzida e nuvens estratificadas

- nebulosidade cumuliforme e boa visibilidade

16- O fluxo dos ventos de superfície, sofre o mínimo efeito de fricção:

a) no mar	b) acima de 100 metros

c) sobre montanhas	d) no nível gradiente

17- O fenômeno pertencente a circulação regional que apresenta características próprias e ocorre de forma irregular no interior da circulação geral, denomina-se:

a) aliseos	b) brisa

c) ventos de oeste	d) corrente de jato

18- O vento que flui pelo efeito da força do gradiente de pressão e Coriólis, denomina-se:

a) geostrófico	b) gradiente

c) ciclostrófico	d) barosstrófico

- Sistema de pressão que apresenta como característica as correntes ascendentes que conduzem a umidade da superfície, favorecendo a formação de nuvens denomina-

| a) anticiclones | b) sistema convergente |
| --- | --- |
| c) alta pressão | d) sistema divergente |

- Os ventos pertencentes a circulação inferior, fluim até:

a) 10.000 pés	b) 15.000 pés

c) 20.000 pés	d) 30.000 pés

01- No METAR SBJV 030900Z OOOOOKT 5000 -DZ BR FEW004 BKN012 BKN080 22/21 Q1013 RERA, tem-se:

a) vento calmo	b) chuva leve

c) névoa-seca	d) visibilidade 5.000 pés

02- No METAR SBCT 101000Z 15004a 0800 FG SCT003 BKN005 18/18 Q1016, tem-se:

a) névoa-úmida	b) ar saturado

c) céu encoberto	d) nuvens esparsas a 500 pés

03- No METAR SBGR 302300Z 22010KT 180V270 4000 TSU BKN007 SCT030CB OVCVO 19/19 Q1016, tem-

- mensagem do dia 23

- pressão da estação de 1016 hPa

- trovoada com chuva leve

- vento variando de 180 a 270 graus

04- No METAR SBMN 201500Z 03008KT 9999 FEVV020 SCT030 OVCvO 30/24 Q1013, tem-se.

- visibilidade de 10 Km ou mais

- vento fluindo para nordeste

- poucas nuvens a 2.000 metros

- teto de 3.000 pés

05- No SPECI SBFI 141620Z 07017KT 4500 HZ SCT016 FEW016TCU BKNIOO 23/18 QIOII, tem-se:

- grandes cumulus esparsos

- chuvisco leve

- névoa-seca

- céu encoberto a 10.000 pes

06- No METAR SBBE 091600Z 34014G25KT 7000 VCSH BKN020 30/24 QIOIO, tem-se:

- ajuste do altímetro de 1010 polegadas

- céu nublado a 2.000 pés de altitude

- vento de rajada com 25 nós

- trovoadas nas vizinhanças

07- No METAR SBDN 141100Z 36010KT CAVOK 26/21 QIOIO, tem-se:

- visibilidade de 10 Km ou mais

- vento em relação ao norte magnético

- mensagem das 1411 UTC

- céu claro

08- No METAR SAEZ 041100Z 34016a 3200 BR BKN012 24/22 Q1014, tem-se:

- METAR de um aeródromo brasileiro

- visibilidade de 3.200 metros

- vento de rajada

- ponto de orvalho de 240 Celsius

09- No METAR SBFL 031000Z 25011KT 2100 +RA FEWOIO BKN020 OVC080 22/22 Q1013, tem-se:

- chuva moderada

- céu encoberto na segunda camada

- visibilidade vertical de 1.000 pés

- QNH de 1013 hPa

(para responder as perguntas de 10 a 20 consulte os mapas em anexo)

IO- O sistema frontal representa uma frente: b) oclusa

c) estacionária	d) frontogênese

11- O sistema bárico de circulação convergente está previsto com:

a) 1004 hPa	b) 1017 hPa

c) 1022 mm/Hg	d) deslocamento com Kt

12- Ao longo das coordenadas (040 N - 087 0W) e (040 N 060 0 W), temos:

a) FIT moderada	b) corrente de jato

c) ITCZ leve	d) cumulonimbus esparsos

13- Uma aeronave ao voar de SBPV (080S - 0640W) com destino a SBEG (03 0 S - 060 0W), no FLIOO, encontrará:

- grandes cumulus esparsos

- ventos de cauda

- ventos de proa

- nublado com CUSC

14- O vento plotado no ponto de coordenadas (25 0 S 0650W) é de:

- 35015KT e temperatura de mais 60C

- 17015KT e temperatura de mais 60 C

- 35020KT e temperatura de menos 6 0 C

- 17020KT e temperatura de menos 6 0C

- O símbolo plotado no ponto de coordenadas (17 0S 056 0 W) representa:

| a) trovoada | b) formação de gelo |
| --- | --- |
| c) turbulência | d) pancada de chuva |

- O anticiclone está:

- estacionário

- deslocando-se com IOKT

- com 1004 hPa

- associado a uma frente quente

17- Em SKBO (05 0 N - 075 0 W) foi previsto ocorrer :

- céu claro

- ITCZ com intensidade forte

- céu encoberto

- cumulonimbus isolados

18- Uma aeronave voando no FL 100 de SBRF (08 0 S 035 0W) para SBFZ (040s - 039 0W) encontrará:

- céu encoberto

- céu nublado e vento de direita

- céu nublado e vento de esquerda

- vento de proa

19- Uma aeronave voando de SBPA (30 0S — 051 0W) para SGAS (25 0 S — 058 0W) encontrará vento de:

a) cauda	b) direita

c) esquerda	d) proa

20- Em SACO (31 0S — 065 0W) foi previsto a ocorrência de:

- CB isolado

- nenhuma condição significativa

- ar instável

- alta pressão

##### Prova*; 09

Ol- A condição de temperatura no cume de uma montanha de 7.500 pés de altitude é igual a ISA menos 5. Conclui-se que a temperatura ambiente no referido ponto é de:

a) -200C	b) -5 0C	c) 5 0C	d) 15 0 C

02- A temperatura de 100 graus Celsius corresponde, em Fahrenheit, a:

a) 102 graus	b) 148 graus

c) 212 graus	d) 373 graus

03- A pressão padrão no nível do mar é de: a) 1013,2 hPa b) 1012,3 hPa

c) 1010,2 hPa	d) 1007,2 hPa

04- A transformação do vapor de água para a forma líquida, denomina-se:

a) saturação	b) sublimação

c) evaporação	d) condensação

05- O nevoeiro pré-frontal ocorre:

- antes da passagem de uma frente quente

- depois da passagem de uma frente fria

- antes da passagem de uma frente fria

- depois da passagem de uma frente quente

06- Dentre os fenômenos relacionados abaixo, indique o que pode provocar uma coloração avermelhada na atmosfera :

a) névoa seca	b) chuvisco

c) chuva	d) névoa úmida

07- Dentre as condições apresentadas abaixo, indique a que se relaciona com o nevoeiro:

- temperatura do ar igual a do ponto de orvalho

- umidade relativa igual a 80%

- visibilidade horizontal irrestrita

- stratocumulus a 450 metros

08- Inversões térmicas a superfície podem causar fenômenos tais como:

- trovoadas

- turbulências mecânicas

- nuvens cumuliformes

- nevoeiros

09- Uma massa de ar polar quente do pacífico, e Identificada pela designação:

a) mPk	b) mPw	d) cPk

10- A circulação anti-horária divergente, caracteriza um:

- ciclone no hemisfério sul

- anticiclone no hemisfério norte

- ciclone no hemisfério norte

- anticiclone no hemisfério sul

11- Das condições de tempo especificadas abaixo, indique aquela que poderá estar associada às trovoadas:

- chuvisco contínuo

- granizo ou chuva forte

- inversão de temperatura

- estabilidade atmosférica

12- No METAR SBCT 141500Z 18010KT 8000 SCT020 08/02 Q1015, tem-se:

- vento de rajada

- nuvens esparsas a 600 metros

- visibilidade horizontal de 8.000 pés

- ar saturado

13- No METAR SACO 171700Z 20007KT 0900 +DZ OVC005 16/16 Q1020, tem-se:

a) chuva forte	b) céu nublado a 150 metros c) ar instável e úmido	d) umidade relativa elevada

14- No METAR SBSP 102000Z 17008KT 2500 BR BKN003 ovcol() 17/15 Q1020, foi observado:

a) névoa-seca	b) névoa-úmida

c) visibilidade 2500 Ft	d) ar saturado

15- No TAF SBPA 020300Z 0206/0306 IOOIOKT 4000 RA OVC015 TN05/0207Z TX21/0218z FM021400 21020KT 2000 +DZ OVC005; previu-se:

- chuvisco forte a partir das 00 UTC

- chuva leve restringindo a visibilidade

- vento com IOKT durante todo o período

- chuvisco forte a partir das 1400 UTC

16- No TAF SBGL 172100Z 1800/1824 18030a 5000 BR OVC030 TN21/1812Z TX32/1819Z BECMG 1812/1814 3000 HZ, temos:

- mensagem confeccionada dia 21

- névoa-seca entre 12 e 14 Z

- céu encoberto somente das 00 às 12 UTC

- temperatura mínima de 21 o c

17- Segundo as cartas em anexo, uma acft sobrevoando SBNT (06 0 s - 035 0W), com destino a SBRF (080s 035 0W), no FL130, estará sujeita a:

- vento de esquerda

- cumulus e stratocumulus

- céu claro

- pancada de chuva

18- Segundo a SIG WX PROG em anexo, a zona de convergência intertropical está prevista com:

a) ventos de 20KT	b) chuva

c) pancada de chuva	d) CB ocasional

19- Segundo a SIG WX PROG em anexo, foi previsto:

- frente estacionária

- frente oclusa

- anticiclone com 1004 hPa

- boas condições em SAEZ (35 0s - 0590W)

20- Segundo a SIG WX PROG em anexo, em SBSN (020s -0550W), foi previsto:

- céu claro

- trovoada

- ar estável

- grandes cumulus

Ol- Uma aeronave no hemisfério sul voando para um sistema de baixa pressão, sofrerá incidência de ventos de:

a) proa	b) cauda	c) direita	d) esquerda 02- 	centro de alta pressão atmosférica é aquele onde:

- há condições de formação de cumulonimbus

- as condições de tempo são péssimas para os vôos

- as pressões menores estão localizadas no centro da d) as pressões maiores estão localizadas no centro da área

03- A distância vertical que separa uma superfície isobárica qualquer e o nível do mar é denominada:

a) nível	b) altura

c) altitude absoluta	d) altitude

04- Uma aeronave sobrevoa uma região no FLIOO. Considerando-se que a temperatura neste nível, é de zero grau Celsius, pode-se concluir que a aeronave estará:

- na altitude padrão

- na altitude indicada

- acima da AP indicada

- abaixo da AP indicada

05- Um determinado volume de ar é considerado saturado quando contém uma quantidade de vapor de água equivalente a:

a) 4 por cento	b) 20 por cento

c) 50 por cento	d) 100 por cento

06- Um piloto posicionado na cabine de uma aeronave alinhada com o eixo longitudinal da pista, obtém ao longo da mesma um alcance visual cuja sigla é:

a) VSB	b) RVR	c) CLM	d) VRB

07- As nuvens do estágio baixo são compostas de:

a) agua	b) agua e gelo

c) cristais de gelo	d) granizo

08- O fenômeno formado pelo atrito entre ventos fortes superpostos que fluem com direções e/ou velocidades diferentes denomina-se:

a) anticiclone polar	b) turbulência térmica

c) anticiclone tropical	d) turbulência dinâmica

09- Dentre as condições apresentadas abaixo, indique a que se relaciona com um sistema ciclônico:

a) vento fraco	b) nevoeiro

c) céu claro	d) cumulonimbus

10- A camada de fricção ou de atrito, estende-se desde a superfície até a altura de:

a) 600 m	b) 500 m	c) 200 m 	d) 100 m

11- A região de origem de uma frente fria é denominada:

a) frontolítica	b) frontogenática

c) ciclogenética	d) ciclolítica

- A turbulência é percebida com maior facilidade, no(a): a) verão b) outono c) inverno d) primavera

- No METAR SBMN 100900Z 12008KT 4000 BR BKN025 28/26 Q1015, tem-se:

- ar saturado

- ventos com 08 nós

- visibilidade de 4.000 pés

- QFE de 1015 hPa

14- No METAR SBCG 212000Z 30010KT 4000 HZ SCT018 BKNIOO -29/20 Q1020, tem-se:

- visibilidade horizontal de 4000 pés

- névoa-úmida

- mensagem confeccionada dia 21

- vento de rajada com 10 nós

15- No METAR SBSP 101000Z 20007a 3000 -DZ BR BKN008 OVC080 09/09 Q1022, tem-se:

- chuva leve

- visibilidade de 3.000 pés

- céu nublado a 240 metros

- céu encoberto a 800 metros

16- No SPECI SBMT 141913Z 12004a 3500 -RA BKN015 scT030 FEW040TCU 21/18 1009, foi observado:

a) mensagem de rotina	b) vento calmo

c) teto de 1500 pés	d) ar estável

17- No TAF SBSJ 161500Z 1618/1718 OOOOOKT 9999 SCT020 TX31/1619Z TN20/1706Z TEMPO 1619/1622 7000 TSRA BKN020 FEW030CB BECMG 1702/1704 8000 BKNOIO BECMG 1710/1712 9999 SCT020, tem-se:

- visibilidade de 7.000 pés às 2000 UTC

- trovoada sem precipitação entre 19 e 22 UTC

- visibilidade de 10 km ou mais das 1200 às 1800 UTC

- céu nublado a 1.000 pés de altura às 0300Z

18- A camada atmosférica subseqüente à superfície terrestre, denomina-se:

a) exosfera	b) ionosfera

c) estratosfera	d) troposfera

19- O ar atmosférico acompanha a curvatura terrestre, em virtude do(a):

a) umidade relativa	b) força da gravidade

c) gradiente térmico	d) vento de superfície

20- Em relação à ISA, pode-se afirmar que a mesma:

- é invariavelmente instávpl

- apresenta médio teor de umidade relativa

- é completamente seca

- apresenta baixa quantidade de dióxido de carbono

Ol- A latitude compreendida entre os trópicos denomina-

a) ártica	b) temperada

c) tropical	d) equatorial

02- O altímetro de uma aeronave fornece seus valores baseado na pressão atmosférica, portanto:

- com o aumento da pressão a indicação aumenta

- com o aumento da pressão a indicação diminui

- com o ajuste padrão, indicará a altura da aeronave

- marcará sempre o mesmo valor, quando em um vôo reto horizontal

03- Uma aeronave no FL050, sobrevoando uma região cuja temperatura do ar é de 50 Celsius positivos, terá uma indicação:

- de acordo com a ISA

- abaixo da AP indicada

- acima da AP indicada

- 2.000 pés acima da AP indicada

04- Considerando a temperatura a 10.000 pés de 5 0 C positivos e o gradiente térmico padrão, pode-se concluir que a temperatura ao nível do mar, é de:

a) 100 C	b) 150C	c) 200 c	d) 25 0 C

05- Um piloto ao aproximar uma aeronave para o pouso, observa que a atmosfera está com um coloração avermelhada e a umidade relativa é inferior a 80%. O fenômeno que está restringindo a visibilidade é:

a) nevoeiro	b) chuvisco

c) névoa-úmida	d) névoa-seca

06- Uma aeronave a 4.000 pés de altura, sobrevoa uma região com bastante nebulosidade. Considerando-se que o ar encontra-se instável, pode-se concluir que a nuvem predominante é:

a) AS	b) CU	c) ST	d) AC

07- Dentre as nuvens especificadas abaixo, indique aquela formada, normalmente, em ar instável:

a) AS	c) cs	d) AC

08- A temperatura do ar e do ponto de orvalho à superfície são, respectivamente de mais 25 e de mais 21 graus Celsius. A nebulosidade convectiva que formará terá:

- base a 500 metros

- o topo situado a 500 pés

- um aspecto estratificado

- o nível de condensação a 1.000 metros

09- Como a atmosfera tende a homogeneidade, quanto maior for a diferença de pressão entre dois sistemas adjacentes, maior será o(a):

a) efeito estufa	b) gradiente térmico

c) turbulência mecânica	d) intensidade do vento

10- O vento pertencente a circulação secundária, identificado por nuvens lenticulares e comum sobre regiões montanhosas, denomina-se:

a) onda orográfica	b) vento de vale

c) onda de oeste	d) vento catabático

11- A atmosfera em equilíbrio estável e com higrometeoros restringindo a visibilidade, são fenômenos característicos de um(a):

a) frente fria	b) ciclone tropical

c) massa de ar quente	d) trovoada convectiva

12- Um grande volume de ar, repousando sobre uma região, acaba adquirindo as características físicas de pressão, temperatura e umidade, tornando-se um(a):

a) frente	b) tornado

c) massa de ar	d) ciclone tropical

13- Em um determinado local a pressão atmosférica decresce gradualmente, enquanto a temperatura do ar encontra-se em ascensão. Considerando-se que a umidade é baixa, espera-se no local:

- ocorrência de ventos calmos

- formação de nuvens stratus

- aproximação de frente fria

- formação de névoas e nevoeiros

14- A turbulência que ocorre com maior frequência no verão e que é identificada pela presença de nuvens cumuliformes, denomina-se:

a) de solo	b) mecânica

c) convectiva	d) de céu claro

15- O tipo de gelo pesado e aderente que se forma sobre a aeronave,- quando esta voa em regiões com nebulosidade convectiva, denomina-se:

a) amorfo	b) escarcha c) cristal	d) granulado

16- No METAR SBFL 020900Z OOOOOKT 2000 BR BKNOIO 21/20 QIOII RERA, tem-se:

a) chuva na hora passada	b) névoa seca

c) ar saturado	d) chuvisco na hora passada

17- No METAR SBGW 220900Z oooooa 5000 HZ SCT020 19/14 Q 1016, tem-se:

- visibilidade de 5.000 metros

- pressão da estação de 1016 hPa

- céu nublado a 2.000 pés

- névoa-úmida

18- SBBS SIGMET 11 VALID 301535/301935 SBBS-BRASILIA FIR EMBD TS OBS AND FCST IN PAPES PSN/VARSO PSN/ PROVE PSN/NEFAR PSN/PAPES PSN AREA TOP FL400 STNR INTSF, temos:

- somente previsão de TS

- fenômeno estacionário e intensificando

- mensagem foi confeccionada por um CMA-I

- mensagem de rotina

19- No TAF SBSP 010900Z 0112/0212 21005a 5000

-RA BKNOIO TX33/0120Z TN20/0205Z BECMG 0202/0204 BR SCT015 TEMPO 0207/0210 20002KT 0500 FG NSC; foi previsto:

- nevoeiro das 07 às 12 UTC

- chuva leve das 12 às 04 UTC

- CAVOK das 0700 às 1000 UTC

- vento de 21005KT com névoa-úmida das 10 às 12 UTC

20- No TAF SBBU 200900Z 2012/2024 19010KT 6000 SHRA SCT006 SCT020 BKN025 TN12/2013Z -rx23/2018Z, tem-se:

- pancada de chuva leve

- previsão para um aeródromo nacional

- mensagem disponível às 0700 UTC

- céu encoberto com nuvens na primeira camada

Prova.

Ol- A camada da atmosfera que apresenta o maior grau de concentração molecular, denomina-se: a) exosfera b) troposfera

c) tropopausa	d) estratosfera

02- A condição de temperatura ISA mais cinco, para o FLIOO, corresponde a:

- zero graus Celsius

- dez graus Celsius negativos

- cinco graus Celsius negativos

- cinco graus Celsius positivos

- A temperatura de 150 C equivale na escala Fahrenheit

a:

c) + 500	d) + 590

- Uma cunha pode ser definida como um sistema de

| pressão: |  |
| --- | --- |
| a) alta e aberto | b) alta e fechado |
| c) baixa e aberto | d) baixa e fechado |

P	P

- aeronave encontra-se no FL090 e a temper¿tura real para o referido nível é de 080 C negativos. Com base nestas informações e efetuando-se cálculos manuais, pode-se afirmar que a altitude densidade da aeronave em pés é de:

a) 8.500	b) 7.900	c) 9.500	d) 10.100

- Um volume de ar que tem 30 gramas de vapor de água, satura-se com 70 gramas. Com base nestas informações, pode-se afirmar que a umidade relativa é aproximadamente, em porcentagem de:

- Em noites frias, no inverno, encontra-se sobre os pântanos, lagos e bacias hidrográficas, nevoeiro do tipo: a) de vapor b) marítimo c) orográfico d) de radiação

- Dentre os elementos meteorológicos relacionados abaixo, indique aquele que geralmente, mais reduz a visibilidade em um aeródromo:

a) chuvisco	b) chuva

c) neve	d) névoa úmida

09- Nevoeiro que se forma pelo deslocamento do ar frio sobre uma superfície líquida e quente, denomina-se:

a) orográfico	b) de vapor

c) de brisa	d) marítimo

10- Dentre as alternativas abaixo relacionadas, indique aquela que apresenta uma equivalência com a razão adiabática seca:

- 0,60 C para cada 100 metros

- 30 C para cada 200 metros

- 20 C para cada 200 metros

- 0,650 C para cada 100 metros

11- Determinar o nível de condensação por convecção, sabendo-se que a temperatura do ponto de orvalho e do ar são, respectivamente de 260C e 340C.

a) 1.000.-n b) 875 m	c) 750 m 	d) 650 m

12- Quando uma acft sobrevoa uma região montanhosa, sem nebulosidade e encontra uma turbulência. Podese afirmar que o fenômeno encontrado é de origem:

a) térmica	b) frontal	c) dinâmica d) mecânica

13- Os ventos alísios, no hemisfério sul e no hemisfério norte, fluem respectivamente de:

a) NW, SW b) SW, NW c) SE, NE	d) NE, SE

14- A sequência mais provável de nuvens pré-frontais de uma frente quente é a seguinte:

a) AS, AC, CS, Cl e NS	b) CO, Cl, CS, AS e NS i	c) Cl, CS, AS, NS e ST	d) NS, SC, AS, AC e Cl

15- Linha de trovoada que precede algumas frentes frias, denomina-se:

a) frontólise	b) frontogênese

c) frente oclusa	d) linha de instabilidade

16- No SPECI SBGR 311020Z 27003KT 0250 R09/0300

R27L/0200 R27R/0300 FG vvool 10/10 Q1024, tem-

- visibilidade vertical de 30 metros

- RVR de 200 metros na pista da direita

- visibilidade horizontal de 300 metros

- uma mensagem de rotina

No TAF SBGL 090300Z 0906/1006 21008KT 9999 BKN020 TX35/0917Z TN22/1006Z BECMG 0920/0922 18015a 8000 TSGR BKN025 SCT040CB TEMPO 1000/ 1004 OOOOOKT 3000 -DZ OVC005 , há previsão de:

- chuvisco entre 04 e 06 UTC

- trovoada com chuva a partir das 22 UTC

- vento de 18015KT das 04 às 06 UTC

- vento de 21008a das 04 às 06 UTC

18- O TAF SBST 170900Z 1712/1724 33005KT 9999 BKN020 TN14/1713Z TX25/1722Z PROB30 1719/1722 7000 TSU BKN020 FEW060CB, está prevendo:

- visibilidade de 10 km ou mais durante todo o período

- que a mensagem foi confeccionada para um aeródromo nacional

- visibilidade de 7.000 metros a partir das 22 UTC

- trovoada com chuva forte

19- A porção da energia solar que consegue atingir a superfície terrestre, denomina-se:

a) albedo	b) radiação ultravioleta

c) insolação	d) radiação infravermelha

20- A mensagem meteorológica SIGMET é expedida por um órgão, cuja sigla é:

a) CMA	b) EMS	c) CNMA	d) CMV

Ol- Os gases que são encontrados na atmosfera terrestre, em maiores proporções, são:

- argônio e hélio

- oxigênio e hidrogênio

- nitrogênio e oxigênio

- nitrogênio e hidrogênio

02- O transporte de energia térmica realizada pelos fluxos dos ventos na atmosfera terrestre denomina-se:

a) albedo	b) advecção c) radiação d) convecção

03- A temperatura de 200 Celsius positivos, eqüivale na escala Fahrenheit a:

a) - 040	b) + 040	d) + 680

04- O instrumento meteorológico destinado a registrar graficamente, as variações da umidade atmosférica, denomina-se:

a) barômetro	b) higrógrafo

c) barógrafo	d) higrômetro

05- A última fase de vida das trovoadas denomina-se:

a) cumulus	b) congestus

c) maturidade	d) dissipação

06- Uma aeronave sobrevoa uma região no FL 100. A pressão reduzida ao nível do mar é de 1003,2 hPa. Com tais informações, pode-se afirmar que a altitude pressão da aeronave é de:

a) 10.000 pés	b) 10.300 pés

c) 10.090 pés	d) 9.700 pés

07- Das alternativas abaixo, indique aquela que representa um higrometeoro depositante:

a) neve	b) chuva	c) granizo	d) orvalho

08- Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que representa um hidrometeoro precipitante que normalmente menos restringe a visibilidade horizontal no momento do pouso:

a) chuva	b) fumaça	c) poeira	d) nevoeiro

09- Dentre os tipos de nuvens relacionadas abaixo, a que pode gerar precipitação mais ou menos intensa:

a) stratus	b) nimbostratus

c) cirrustratus	d) cirrus

10- Quando o gradiente térmico vertical estiver na razão de 20C/1.000 metros, tem-se uma atmosfera:

a) estável	b) instável

c) condicional	d) superadiabática

11- O vento que é obtido quando há o equilíbrio entre três forças: gradiente de pressão, Coriólis e centrífuga, denomina-se:

a) barostrófico	b) gradiente

c) geostrófico	d) ITCZ

12- Os sistemas frontais frios ou quentes ocorrem, sempre entre:

- uma baixa e uma alta pressão

- duas cristas

- dois sistemas fechados de alta pressão

- dois sistemas fechados de baixa pressão

13- Os estágios de evolução da célula de uma trovoada são em número de:

a) dois	b) três	c) quatro	d) cinco

14- Quando da aproximação de um sistema frontal frio, no hemisfério sul, tem-se:

- nevoeiro pré-frontal, vento fluindo de noroeste e pressão em declínio

- vento fluindo de sudoeste, pressão em elevação e temperatura em elevação

- nuvens cirrus, pressão em elevação e vento fluindo de noroeste

- vento fluindo de noroeste, pressão em declin10 e temperatura em elevação

15- Quando se observa a presença de nuvens em formas amendoadas, lenticulares, pode-se afirmar Que há presença de:

- sistema frontal frio

- turbulência orográfica

- excelentes condições de vôo

- cumulonimbus nas vizinhanças

16- No METAR SBSP 032200Z 18006KT 8000 -TSRA BKN025 FEW060CB 24/19 Q1012 WS R17, tem-se:

- abóbada celeste encoberta por CB

- vento fluindo para o Sul

- windshear na cabeçeira 17

- visibilidade reduzida por litometeoro

17- No TAF SBGL 172100Z 1800/1824 18010KT 6000 RA OVC030 TN24/1803Z TX35/1819z FM181214 19010KT 3000 BR ovcol() , temos previsão de

ocorrer:

- chuva leve

- céu nublado durante todo o período

- visibilidade de 3.000 m a partir das 12:14 UTC

- visibilidade de 3 km a partir das 1400 UTC

A transferência do calor solar, através da conversão da energia térmica em radiação eletromagnética e a reconversão desta radiação em calor, denomina-se:

a) condução	b) radiação

c) advecção	d) convecção

19- Dentre as nuvens relacionadas abaixo, assinale a alternativa que contenha tipos, exclusivamente, do estágio baixo:

a) AS e CU b) CS e AC c) SC e ST d) Cl e ST

20- A temperatura denominada "zero absoluto" equivale

a:

a) 0 grau F	b) -273 graus C

c) -359 graus F	d) 0 grau C

Prova:

Ol- Dentre os elementos atmosféricos relacionados abaixo, numa situação de céu claro, aquele que decresce com a elevação da altitude, mesmo ultrapassando a tropopausa, é o(a):

a) vento	b) umidade

c) densidade	d) temperatura

02- Dos fenômenos meteorológicos relacionados abaixo indique aquele que pode ser formado pela advecção:

a) nuvens cumulus	b) pancada de chuva

c) turbulência	d) nevoeiro

03- Uma aeronave no hemisfério norte, ao se deslocar do centro para a periferia de um sistema ciclônico fechado, com rumo magnético de 090 graus, encontrará ventos de:

a) proa	b) cauda	c) direita	d) esquerda

04- A pressão atmosférica reduzida ao nível do mar para fins meteorológicos é o:

a) QNH	b) QNE	c) QFE	d) QFF

05- Quando a proporção de vapor de água atinge 4% de um volume de ar considerado, pode-se afirmar que o ar está :

a) seco	b) árido	c) saturado d) úmido

06- O nevoeiro de radiação ocorre geralmente, com:

- céu claro e ventos fortes

- radiação terrestre e céu encoberto

- nuvens baixas, ventos fortes e alta umidade

- ventos fracos, céu claro e radiação terrestre

07- Dentre as situações mencionadas abaixo, indique a que se relaciona como característica de nevoeiro:

- média umidade relativa

- presença de vento fraco

- ausência de núcleos de condensação

- visibilidade horizontal irrestrita

08- Das latitudes abaixo, aquela que não propicia a formação de massa de ar é a:

a) polar	b) tropical

c) temperada	d) equatorial

- Quando uma massa de ar polar avança sob uma outra de ar tropical, tem-se uma frente:

b) quente	c) oclusa	d) estacionária

- areronave voando no hemisfério sul, com vento de cauda terá a sua:

- direita um centro de alta pressão

- frente um centro de alta pressão

- direita um centro de baixa pressão

- frente um centro de baixa pressão

11- O gelo escarcha forma-se, mais comumente, em ar:

- estável e nuvens cumuliformes

- estável e nuvens estratificadas

- instável e nuvens cumuliformes

- instável e nuvens estratiformes

12- No METAR SBCP 022000Z 33006KT 9999 FEW020 32/21 Q1007, tem-se:

- stratocumulus com base a 200 pés de altura

- vento de superfície fluindo de sudeste

- visibilidade reduzida devido a presença de névoa-úmida d) temperatura do ponto de orvalho igual a 21 0 Celsius

13- No METAR SBGW 042000Z 05008a CAVOK 26/17 QIOIO, tem-se:

- temperatura do ar igual a 170 Celsius

- céu claro

- visibilidade horizontal igual a 2.000 m

- visibilidade de 10 km ou mais

14- No METAR SBSP 041800Z 04010KT 9999 FEW025 SCTIOO 26/17 Q1012, tem-se:

- vento de 400 em relação ao norte verdadeiro

- QFE igual a 1012 hPa

- céu nublado

- nenhuma nuvem acima de 2.500 pés

15- No TAF SBGL 150230Z 1506/1606 16005KT 9999 BKN025 TN19/1507Z TX28/1518Z PROB30 1506/1511 3000 BR BECMG 1514/1516 SCT025 PROB30 1519/1524 27010KT 5000 TSU BKN020 FEW040CB; previu-se:

- névoa-seca após as 0600 UTC

- visibilidade horizontal de 10 km ou mais às 1200 UTC

- elevação da base das nuvens entre 1400 e 1600 UTC

- probabilidade de melhora das visibilidade horizontal para 3000 m, às 0700 UTC

16- No TAF SBFL 252100Z 2600/2624 34005KT 9999 BKN020 TN19/2612Z TX29/2720Z TEMPO 2600/2606 33010a 6000 RA BECMG 2612/2614 24010a, temos previsão de:

- chuva leve das 00 às 06 UTC

- vento de 34005KT durante todo o período

- vento de 33010KT das 06 às 12 UTC

- céu encoberto durante todo o período

17- No TAF SBFL 040900Z 0412/0512 18006KT 9999 BKN025 TN22/0509Z TEMPO 0412/0418 5000 RA, previu-se:

- vento fluindo para o Sul

- temperatura mínima de 220C. prevista ocorrer às 05:09 UTC

- visibilidade horizontal restrita das 1800Z as 1200Z

- chuva moderada das 1200 UTC às 1800 UTC

18- A transferência de calor por movimentos verticais do ar, formando correntes ascendentes e descendentes, denomina-se:

a) convecção b) advecção c) condução d) radiação Dentre as alternativas relacionadas abaixo, pode-se afirmar que o albedo é menor sobre a(s):

a) florestas b) neve	c) nuvens	d) água

20- As pressões atmosféricas mínimas ocorrem normalmente às:

| a) 04h e 16h local c) 10h e 22h local | b) 00h e 12h local d) 12h e 24h local |
| --- | --- |

#### IS

Ol- Das alternativas relacionadas abaixo, indique a que "não" tem relação com os nevoeiros:

- estabilidade do ar

- visibilidade irrestrita

- umidade relativa muito elevada

- inversão da temperatura, próximo da superfície

02- A meteorologia subdivide-se em dois grandes campos. Identifique-os abaixo:

- pesquisa e aplicação

- desenvolvimento e pesquisa

- infra-estrutura e pesquisa

- desenvolvimento e infra-estrutura

03- A temperatura padrão ao nível do mar, na escala Fahrenheit, equivale a:

a) + 03 0 F b) + 050 F	c) + 590 F d) + 690 F

04- Condução é a transferência do calor diretamente de molécula a molécula, passando de uma para a outra de sua agitação, paulatinamente. Portanto, dentre as alternativas abaixo, a que contém o elemento de maior grau de condutividade térmica é o/a:

a) cobre	b) feltro	c) amianto d) cortiça

05- Em determinado momento a temperatura no FL250 é de menos 20 0 C, logo podemos representá-la da seguinte maneira:

a) ISA + 5 b) ISA + 15 c) ISA + 10 d) ISA + 20

06- Área alongada de baixa pressão atmosférica denomina-

se:

a) cavado	b) crista	c) cunha	d) colo

07- A distância vertical que separa dois pontos no espaço, sendo que um dos pontos considerados encontra-se no nível de 1013,2 hPa, denomina-se altitude:

a) verdadeira b) absoluta	c) densidade d) pressão

- Das nuvens relacionadas abaixo, indique aquela que deverá ser evitada no momento de um vôo:

c) CB	d) ST

- Qual das razões adiabáticas relacionadas abaixo, representa um gradiente vertical térmico adiabático saturado:

- 1,00 C por 100 metros

- 3,60 C por 300 metros

- 1,80 C por 300 metros

- 3,420 C por 100 metros

- Dos fenômenos meteorológicos relacionados abaixo, indique aquele que pode ser provocado pelas correntes convectivas:

| a) nuvens cumulus | b) nevoeiros |
| --- | --- |
| c) geadas | d) correntes de jato |

- Com base na lei de Buys Ballot, pode-se afirmar que um observador, no hemisfério:

- Sul, voltando as costas ao vento, saberá que as menores pressões estarão a sua direita

- Sul, voltando as costas ao vento, saberá que as menores pressões estarão a sua esquerda

- Norte, voltando as costas ao vento, saberá que as menores pressões estarão a sua direita

- Norte, voltando as costas ao vento, saberá que as maiores pressões estarão a sua esquerda

12- Vento pertencente a circulação secundária, que ocorre durante o dia, devido o maior aquecimento da superfície da terra em relação ao oceano, denomina-se:

a) brisa terrestre	b) vento de vale

c) brisa marítima	d) vento catabático

13- A ocorrência de granizo, numa célula de trovoada, pode ser identificada pela coloração:

a) escura	b) amarelada

c) esverdeada	d) avermelhada

14- Dentre os tipos de gelo relacionados abaixo, indique aquele que se forma com a presença de micro-gotículas:

a) duro	b) vidrado	c) cristal	d) granulado

15- A direção do vento no METAR é informada:

- de onde vem o vento em relação ao norte magnético

- de onde vem o vento em relação ao norte verdadeiro

- em relação ao norte magnético e para onde vai o vento d) em relação ao norte verdadeiro e para onde vai o vento

16- No METAR SBSJ 181800Z 27008KT 9999 TS SCT020 FEW030CB BKNIOO 30/21 Q1014, tem-se:

- ar saturado

- previsão de mudança das condições para melhor

- visibilidade igual ou inferior a 10 km

- trovoada sem precipitação

17- Na mensagem SBCW SIGMET 1 VALID 191110/191410 SBCW - CURITIBA FIR EMBD TS CB OBS AT 1050 IN SBCG/TOSAR PSN/TOMBO PSN/SBCG AREA TOP FL360 MOV E loa NC, há:

- validade superior a 06 horas

- cumulonimbus previsto para às 10:50 UTC

- um oitavo apenas de nebulosidade pesada

- cumulonimbus observado para o nível de vôo 360

18- No TAF SBBU 212200Z 2200/2212 23020KT 8000 -RA BKN003 BKNOIO TN15/2206Z TX20/2212Z TEMPO 2206/2210 2000 DZ; previu-se:

- chuvisco às 12:00 UTC

- chuva leve das 10:00 às 12:00 UTC

- chuva leve proveniente de cumulonimbus

- vento de rajada com velocidade de 20 KT

19- Quando, no METAR, a temperatura do ar for de 20C positivos e a do ponto de orvalho for de 3 0C negativos, o grupo de temperatura terá a seguinte codificação:

a) 02/P3	b) 02/M03

c) P02/03	d) P02/M03

20- No METAR SBTK 252000Z 25008KT 4000 HZ SCT015 28/24 QIOIO, há:

- altitude pressão igual a 1010 hPa

- 4000 metros de visibilidade com névoa seca

- temperatura do ar igual a 240C

- névoa úmida restringindo a visibilidade

##### 16

Ol- Os avisos de aeródromos são divulgados sempre que algum fenômeno for previsto ocorrer em um aeródromo, podendo causar-lhe danos ou em aeronaves nele estacionadas. Essas informações são emitidas por um centro:

- centro nacional de meteorologia aeronáutica

- meteorológico militar

- meteorológico de vigilância

- meteorológico de aeródromo classe I

02- As superfícies mais claras e brilhantes refletem melhor a luz solar portanto, possuem albedo:

a) nulo	b) médio	c) menor	d) elevado

03- Em meteorologia, a palavra convecção significa o(a):

- transporte de calor pelo vento

- transporte vertical de calor na atmosfera

- processo de transferência de calor molécula a molécula d) transporte horizontal de calor na atmosfera

04- Um centro de alta pressão atmosférica e aquele onde:

- há condições de formação de cumulonimbus

- as condições de tempo são péssimas para os vôos

- as pressões menores estão localizadas no centro da

- as pressões maiores estão localizadas no centro da área

05- A pressão atmosférica é exercida:

- apenas verticalmente

- em todos os sentidos

- em nenhum dos sentidos

- apenas horizontalmente

06- Mantendo-se a pressão invariável e diminuindo a temperatura, ocorrerá saturação de um dado volume de ar na atmosfera, essa temperatura é denominada de:

- bulbo seco

- bulbo úmido

- ponto de orvalho

- ponto de congelamento

07- A noite, no inverno, quando o céu apresentar-se sem nebulosidade e com vento calmo, haverá probabilidade de de ocorrer na manhã seguinte:

a) chuva	b) frente

c) trovoada	d) nevoeiro de radiação

08- O nevoeiro será definido como tal, quando a visibilidade horizontal estiver:

- igual ou inferior a 5.000 metros

- superior a 3.000 metros

- inferior a 1.000 metros

- entre 1.000 e 5.000 metros

09- Dos fenômenos abaixo, identifique o que caracterizado pela estabilidade atmosférica:

a) pancada de chuva	b) sistema de baixa

c) massa de ar quente	d) trovoada convectiva

IO- A formação do fenômeno meteorológico "halo" e

comum em nuvens:

'MÉTEOROWGIA. 371

b) SC	c) cs	d) AS

11- O tipo e gelo formado devido as grandes gotas de água superesfriadas, com temperatura abaixo de zero graus Celsius, é identificado como:

a) opaco	b) vidrado

c) amorfo	d) granulado

12- Dentre as condições apresentadas abaixo, indique a que se relaciona com um sistema de alta pressão:

a) vento forte	b) afundamento

c) temperatura baixa	d) mau tempo

- Se a massa de ar apresenta boa visibilidade, céu claro e baixa temperatura, sua classificação será:

b) mTw	c) cPk	d) mEw

- Uma nuvem cumulus possui base a 850 metros e topo a 5.000 m de altura. Qual a temperatura do ar a 3.000 m, sabendo-se que a temperatura do ponto de orvalho a 600 m é de 160C positivos?

a) menos 2,60C	b) mais 2,60C

c) menos 1,6 0C	d) mais 1,60C

15- TAF SBCF 251500Z 2518/2618 18010KT 8000 NSC TX33/2519Z TN20/2606Z PROBO TEMPO 2605/2610 OOOOOKT 0400 FG VV002 PROB40 2615/2618 5000 TS FEW025CB; foi previsto ocorrer:

- visibilidade vertical de 60 metros

- CAVOK das 1800 às 0500 UTC

- probabilidade de 40% de ocorrer trovoada forte entre

1500 e 1800 Z

- quatro oitavos de cumulonimbus entre 1500 e 1800 Z

16- No TAF SBCR 252130Z 2600/2624 12005a 5000 BR BKN008 TN20/2612Z TX35/2619Z BECMG 2610/2612 06005KT 9999 BKN015 BECMG 2617/2619 5000 HZ BKNOIO TN20/2612Z TX35/2619Z, foi previsto ocorrer:

- vento de 06005a das 1200 às 2400 UTC

- névoa-seca entre 1700 e 1900 UTC

- CAVOK a partir das 1200 UTC

- névoa-úmida das 0000 às 1200 Z

17- O grupo R12/M0050, codificado no METAR, significa RVR na(s) pista(s):

- 12, igual a 50 metros

- 12, menor que 50 metros

- 05, igual a 1.200 metros

- 05, menor que 1.200 metros

18- O grupo DZ FG, codificado no METAR, significa:

- chuva leve e granizo

- chuva moderada e granizo

- chuvisco leve e nevoeiro

- chuvisco moderado e nevoeiro

19- O tempo presente "+SHRA", codificado no METAR, significa:

- trovoada com chuva forte

- trovoada com precipitação

- pancada com trovoada

- pancada de chuva forte

20- No METAR SBBU 041400Z 01006KT 8000 VCSH BKNOIO BKNIOO 23/22 Q1012, tem-se:

- céu encoberto

- nenhuma nebulosidade acima de 10.000 pés

- pancada nas vizinhanças

- ar saturado

% Prova

Ol- O levantamento do ar para altitudes maiores, provocando sua expansão adiabática e produzindo seu resfriamento, denomina-se:

a) condução	b) advecção

c) sublimação	d) convecção

02- O céu claro e a ausência de tempo significativo é uma característica geralmente, associada ao(a):

a) anticiclone	b) tormenta

c) sistema convergente	d) confluência intertropical

03- O piloto de uma aeronave no FL095, constata que a altitude verdadeira é de 7.250 pés. Pode-se concluir que a pressão ao nível do mar, é de:

a) 1013 hPa	b) 938 hPa

c) 1075 hPa	d) 945 hPa

04- Uma aeronave no hemisfério sul voando na direção de um anticiclone terá ventos de:

a) cauda	b) esquerda c) proa	d) direita

05- Dos elementos relacionados abaixo, indique o litometeoro que mais restringe a visibilidade no momento de um pouso:

a) névoa seca	b) nevoeiro

c) chuvisco	d) névoa úmida

06- Na superfície as temperaturas do ar e do ponto de orvalho em graus Celsius, são mais 28 e mais 20, respectivamente. A nebulosidade convectiva que se formar terá:

- sua base a 500 m

- sua base a 1.000 metros

- aspecto estratificado

- nível de condensação a 500 metros

07- Dos fenômenos meteorológicos abaixo, aquele provocado pelo deslocamento de massa de ar, sendo comum a qualquer tipo de sistema frontal é o(a): a) corrente de jato b) linha de estabilidade

c) turbulência frontal	d) confluência inter-tropical

08- A presença de nuvens cirrocumuius indicam turbulência em níveis:

a) médios	b) altos

c) altos e médios	d) baixos e altos

09- Sabendo-se que a temperatura a superfície e a 500 metros de altura, é respectivamenteo de 280C e 220C. Uma parcela que se eleva adiabaticamente, chegará a 500 metros em equilibrio:

- instável somente seca

- instável tanto seca como saturada

- estável somente saturada

- estável tanto seca como saturada

10- A frente fria no hemisfério sul tem um deslocamento predominante de:

a) sudoeste b) nordeste c) sudeste d) noroeste

- A precipitação mais severa de uma trovoada ocorre na fase de:

| a) maturidade | b) cumulus |
| --- | --- |
| c) dissipação | d) desenvolvimento |

- Quando um altímetro é ajustado com o valor padrão da pressão, isto é, 1013,2 hPa, o número apresentado no instrumento é a:

a) altitude verdadeira	b) altitude densidade

c) altitude pressão	d) altura

13- Uma aeronave sobrevoa uma região a 4.000 metros de altitude onde a atmosfera encontra-se estável e com bastante umidade, considerando o gradiente térmico padrão e sabendo-se que a temperatura ao nível do mar é de 120 C positivos. Conclui-se que a aeronave está sujeita a:

a) turbulência	b) rajadas de vento

c) formação de gelo	d) convectivas térmicas

14- O gelo claro forma-se mais comumente, em ar:

- estável com nuvens estratiformes

- instável com nuvens cumuliformes

- estável com nuvens cumuliformes

- instável com nuvens estratiformes

15- No METAR SBME 112000Z 10008KT 8000 -TS SCT020

FEW030CB BKNIOO 28/26 Q1007, tem-se

- vento fluindo para sudeste

- trovoada leve

- céu nublado com SC a 2.000 pés

- visibilidade reduzida por higrometeoro

16- No METAR SBSP 062100Z 30004KT 9999 BKN025

FEW030TCU 28/15 QIOII, tem-se;

- céu nublado a 750 metros

- grandes cumulus esparsos

- stratus a 800 pés de altura

- ar estável

17- No TAF SBBH 050300Z 0506/0518 oooooa CAVOK BECMG 0511/0513 05006KT 2000 -DZ OVC009 TN18/0512Z TX29/0518Z, temos:

- chuvisco leve das 13 às 18 UTC

- céu claro das 06 às 11 UTC

- temperatura máxima de 180 C

- previsão colocada a disposição dos usuários as 0300 Z

18- No TAF SBPA 050300Z 0506/0606 16005KT 9999 BKN025 TX15/0518Z TN01/0606Z PROB30 0506/0514 BKN015; foi previsto ocorrer:

- vento fluindo para sudeste

- temperatura do ponto de orvalho igual a 180C

- céu passando a nublado, no período das 06 às 14 UTC

- nebulosidade do estágio baixo, ao longo de todo o período

19- No TAF SAZA 101500Z 1018/1118, indique a classificação do aeródromo e a hora que o TAF estava a disposição do usuário:

- nacional e 1530 Z

- internacional e 1700 Z

- doméstico e 1800 Z

- internacional e 1530 Z

20- A informação "TURB: MOD ABV FL080" codificada no GAMET, significa:

- turbulência moderada acima do FI-080

- gelo moderado abaixo do FL080

- turbulência moderada abaixo do FL080

- turbulência moderada acasional

Ol- A absorção da energia solar, pela atmosfera terrestre, tem início na:

a) ionosfera	b) tropopausa

c) troposfera	d) estratosfera

02- O percentual médio do gás nitrogênio, na atmosfera padrão internacional, é de:

a) onze por cento	b) dezoito por cento

c) vinte e um por cento	d) setenta e oito por cento

03- Considerando-se os parâmetros da atmosfera padrão (ISA), a temperatura do ar, em graus Celsius, para o FI-100 será de:

a) - 05 0C	b) - 100C

04- O processo de transferência de calor, molécula a molécula, sem a mudança da posição das mesmas e comum nos sólidos, porém podendo ocorrer próximo a superfície terrestre, denomina-se:

a) advecção	b) condução

c) reflexão	d) convecção

05- As áreas de condições adversas de tempo, tais como nuvens cumulus, chuva forte, trovoada, etc. São comuns no seguinte sistema de pressão:

a) cunha	b) alta	c) cavado	d) anticiclone

06- Uma aeronave encontra-se pousada numa pista, cuja elevação é de 2.500 pés. A pressão reduzida ao nível do mar é de 1003,2 hPa. Com tais informações, podese afirmar que a altitude pressão da aeronave é de:

a) 2.200 pés	b) 2.500 pés

c) 2.800 pés	d) 3.100 pés

07- O código da pressão atmosférica conhecida como ajuste a zero é o:

a) QNH	b) QNE	c) QFF	d) QFE

08- Das alternativas abaixo, a precipitação líquida que reduz a visibilidade de forrHa mais acentuada é o(a):

a) chuvisco	b) nevoeiro

c) névoa-úmida	d) pancada de chuva

09- Dentre as nuvens abaixo, indique a que normalmente surge no topo de um CB:

a) ST	c) AC	d) SC

10- Quando a condensação do vapor de água ocorre próximo a superfície, geralmente, ocasiona:

a) névoa-seca	b) efeito estufa

c) pancada de chuva	d) restrição a visibilidade

11- Na atmosfera real o gradiente de temperatura "não" é constante na troposfera, podendo ocorrer, além de outros fenômenos, inversões térmicas, tal circunstância determina uma condição de:

a) isotermia	b) convectividade

c) estabilidade do ar	d) equilíbrio condicional

- A turbulência que geralmente, aparece no verão sobre os continentes e com a presença de nuvens cumulus, denomina-se:

| a) frontal | b) térmica |
| --- | --- |
| c) dinâmica | d) orográfica |

- Os fluxos dos ventos tendem a fluir:

- ao longo das isóbaras

- ao longo das isotermas

- das pressões mais baixas para as mais altas

- das pressões mais altas para as mais baixas

14- Em qualquer tipo de frente a rampa frontal sempre se inclina para o lado do ar:

- mais frio

- mais quente

- menos denso

- menos instável

15- A trovoada na fase de dissipação apresenta como característica fundamental:

- turbulência máxima

- somente relâmpagos

- somente correntes descendestes

- rajadas de vento a superfície

16- No METAR SBFZ 032000Z 12010KT 9999 SCT020 28/22 QIOIO, observa-se:

- visibilidade horizontal de 10 km ou menos

- vento fraco

- teto de 2.000 pés

- visibilidade irrestrita

17- No METAR SBSP 032000Z 25006KT 9999 SCT025 FEW040TCU 28/15 QIOIO, tem-se:

- vento calmo

- TCU com base a 400 pés

- ajuste do altimetro de 1010 hPa

- visibilidade igual ou inferior a 10 Km

18- No METAR SBGR 042000Z 15010KT 2500 -RA BR BKN020 SCT030 26/20 QIOII, tem-se:

- vento de rajada com 10 KT

- tempestade de poeira

- chuva leve e névoa úmida

- visibilidade vertical igual a 8.000 metros

- No TAF quando a direção do vento "não" for constante, a primeira parte do referido grupo será informada como: a) VO c) 00000 d) NCONST

- No TAF SBCG 100900Z 1012/1112 22008KT 3000

HZ SCT020 TN21/1013Z 	TEMPO 1017/1022 27010G20KT TSRA SCT025 FEW030CB, previu-se:

- trovoada com chuva forte

- visibilidade de 3.000 m durante todo o período

- névoa-úmida

- vento de rajada com 20KT a partir das 22 UTC

###### Prova - 19

01- No TAF SBST 310900Z 3112/3124 oooooa 2500 -DZ SCT008 TN16/3113Z temos:

- chuva leve

- previsão para um aeródromo nacional

- céu encoberto a 800 pés

- temperatura máxima de 160C

02- No TAF SBCT 172100Z 1800/1824 16005KT 9999 SCT020 TNM01/1812Z TX15/1817Z TEMPO 1806/1812 00000KT BKNOIO; foi previsto ocorrer:

- visibilidade restrita

- vento com 05KT durante todo o período

- temperatura mínima de OI OC positivo

- vento calmo entre 06 e 12 UTC

03- No TAF SBPA 171500z 1718/1818 09005KT 9999 BKN030 TX31/1720Z TN22/1806Z TEMPO 1810/1816 5000 BR BKNOIO; tem-se:

- vento calmo

- visibilidade vertical igual a 9999

- névoa-úmida entre 10 e 16 UTC

- abóbada celeste encoberta entre 18 e 10 UTC

04- No TAF SBKP 150300Z 1506/1606 16005KT 9999 BKN020 TX28/1515Z TN09/1606Z PROB40 1506/1514 BKN015, foi previsto:

- vento fluindo para sudeste

- nebulosidade baixa, ao longo de todo o período

- temperatura do ponto de orvalho igual a 150C

- céu nublado a 1.500 pés entre 14 Z e 06 Z

05- No TAF SBCT 201500Z 2018/2118 12010KT 9999 BKN012 TN16/2106Z TX29/2116Z PROBO 2018/2101 3000 TSU BKN012 FEW030CB OVC080; previu-se:

- vento com IOKT durante todo o período

- trovoada com precipitação associada a vento de rajada

- céu nublado por CB a 900 metros de altura

- visibilidade horizontal de 3.000 m da 0100 às 1800 UTC

06- No TAF SBST 170900Z 1712/1724 33005KT 9999 BKN020 TN10/1713Z TX23/1721Z PROBO 1719/1722 3000 +RA BKN015, está previsto ocorrer:

- céu nublado a 2.000 pés entre 19 e 22 UTC

- visibilidade de 3.000 m a partir das 22 UTC

- temperatura máxima de 23 0C às 21 UTC

- previsão válida a partir das 0830Z

07- No TAF SBFL 071500Z 0718/0818 35008KT 6000

SCT030 TN23/0806Z PROB30 TEMPO 0722/0802 5000 TSRA BKN020 FEW030CB OVC040 . Foi previsto:

- trovoada com chuva às 0500 UTC

- vento de rajada

- vento fluindo para o norte em todo o período

- céu encoberto entre 22 e 02 UTC

08- No TAF SBCF 251500Z 2518/2618 18010KT 8000 NSC TN20/2606Z TX33/2615Z TEMPO 2605/2610 OOOOOKT 0400 FG VV002 PROB40 2615/2618 5000 TS scr025 FEW033CB , foi previsto ocorrer:

- trovoada das 15 às 18 UTC

- céu claro das 18 às 10 UTC

- visibilidade vertical de 200 metros

- nevoeiro de superfície

09- No TAF SBSC 161500Z 1618/1706 20010KT 5000 HZ SCT025 TX37/1619z TN23/1624Z BECMG 1623/1701 OOOOOKT BR, tem-se:

- névoa-seca da OI a 06Z

- vento com IOKT em todo o período

- previsão para um aeródromo internacional

- névoa-úmida a partir da 0100Z

10- No TAF SBPA 020300Z 0206/0306 IOOIOKT 4000

-RA OVC015 TX21/0218Z TN05/0306Z BECMG 0222/0224 21020KT 2000 +DZ OVC005, está previsto:

- chuvisco forte às 0200 UTC

- chuva forte restringindo a visibilidade

- céu encoberto com nuvens do estágio médio

- precipitação leve durante todo o período

11- No TAF SBST 201500Z 2018/2106 21005KT 9999 SCT020 TX30/2019Z TN15/2106Z BECMG 2102/2104 2000 BR, tem-se:

- névoa-úmida após às 04 UTC

- visibilidade de 2.000 m entre 02 e 04 UTC

- previsão para aeródromo internacional

- início da validade às 1500 UTC

12- No TAF SBGL 172100Z 1800/1824 18030KT 6000 RA OVC030 TN21/1812Z TX31/1819Z FM181214 19010KT 3000 BR OVC010, foi previsto:

- chuva leve

- vento de rajada com 30KT

- visibilidade de 3 km a partir das 14Z

- visibilidade de 3.000 m a partir das 12:14 UTC

13- O TAF SBGR 052100Z 0600/0624 12005a 5000 BR BKN008 TN20/0612Z TX32/0618Z BECMG 0610/0612 06005a 9999 BKN015 BECMG 0617/0619 BKNOIO; está prevendo:

- visibilidade de 5.000 m entre 19 e 24 UTC

- névoa-úmida durante todo o período

- vento de 06005a entre 12 e 00 UTC

- névoa-seca das 00 às 10 UTC

14- No TAF SBFL 252100Z 2600/2624 34005KT 9999 BKN020 TN19/2612Z TX29/2617Z TEMPO 2600/2606 6000 RA BECMG 2616/2618 24010KT•, breviu-se:

- chuva leve das 00 às 06 UTC

- vento de 34005KT durante todo o período

- vento de rajada

- céu nublado durante todo o período

15- No TAF SBGL 100300Z 1006/1106 32005KT 2000 BR NSC TX30/1018Z TN21/1106Z TEMPO 1016/1020 13015KT SHRA BKN020 FEW028TCU BECMG 1100/1102 20005KT 3000 -RA BKN015•, segundo a previsão temos:

- chuva leve entre 00 e 02 UTC

- visibilidade de 2.000 m entre 06 e 00 UTC

- trovoada com chuva leve das 16 às 20 UTC

- céu parcialmente nublado por grandes cumulus

16- No TAF SBRF 171500Z 1718/1818 15015KT 8000 SCT007 BKNOIO TN22/1806Z TX35/1818Z TEMPO 1721/1724 3000 -RA BECMG 1801/1803 13003a; temse:

- visibilidade de 8.000 metros das 24 ás 18 UTC

- chuva moderada entre 21 e 24 UTC

- vento 13003a entre 01 e 03 UTC

- chuva leve a partir das 24 UTC

17- No TAF SBSP 161500Z 1618/1718 OOOOOKT 9999

SCT020 TN20/1706Z TEMPO 1619/1622 7000 TSRA BKN020 FEW030CB BECMG 1702/1704 8000 BKNOIO BECMG 1710/1712 9999 NSC; tem-se:

- várias mudanças no vento

- vento com intensidade fraca

- trovoada com chuva moderada após às 22 UTC

- visibilidade horizontal igual a 10 km às 0800Z

18- No TAF SBGR 150300Z 1506/1606 16005KT 7000 BKN025 TN05/1509Z TX12/1518Z BECMG 1514/1516 scr025 PROB30 1519/1524 27010G20KT 5000 TSGR BKN020 FEW040CB•, foi previsto:

- vento de 16005KT das 19 às 24 UTC

- elevação das bases das nuvens entre 14 Z e 16 Z

- visibilidade horizontal de 7000 m entre 19 e 24 UTC

- vento de rajada com 20KT entre 19 e 24 UTC

19- No TAF SBGL 090300Z 0906/1006 21008KT 8000 BKN020 TN21/0910Z TX33/0918Z BECMG 0920/0922 18015KT 8000 TSGR BKN025 SCT040CB TEMPO 1000/1004 OOOOOKT 3000 -DZ OVC005•, há previsão de:

- chuvisco entre 04 e 06 UTC

- vento de 18015a das 04 às 06 UTC

- trovoada com chuva a partir das 22 UTC

- vento de 21008KT entre 22 e OOZ

20- No TAF SBCT 172100Z 1800/1824 16005KT 9000 SCT020 TNM01/1812Z TX08/1816Z BECMG 1806/1808 0900 FG vvool BECMG 1815/1816 CAVOK; foi previsto:

- visibilidade vertical de 100 metros

- vento com 05 km/h em todo o período

- nevoeiro entre 08 e 15 UTC

- visibilidade restrita a partir das 16 UTC

'P*6vh'..2 ho

Ol- A tropopausa é uma camada com pouca espessura, que normalmente varia de:

a) 1 a 2 km	b) 3 a 5 km

c) 100 a 200 m	d) 300 a 400 m

02- A escala termométrica utilizada na aviação brasileira é a:

a) Kelvin	b) Rankine

c) Celsius	d) Fahrenheit

03- O fenômeno denominado cavado é um sistema bárico

- altas pressões aberto

- baixas pressões aberto

- altas pressões fechado

- baixas pressões fechado

04- Em relação ao altímetro, pode-se afirmar que:

- o mesmo utiliza a pressão atmosférica estática do ar

- o mesmo utiliza a pressão atmosférica dinâmica do ar

- é um instrumento que relacionada a altitude com a pressão real

- é um instrumento que relaciona a altitude com a umidade relativa do ar

- Um determinado volume de ar torne-se saturado, com umidade relativa de:

b) 25%	d) 100%

- O nevoeiro denominado pré-frontal forma-se associado à:

| a) CAT | b) corrente de jato |
| --- | --- |
| c) frente fria | d) frente quente |

- Determinar a temperatura do ar, em graus Celsius, à superfície, sabendo-se que a do ponto de orvalho, na base da nuvem cumulus, é igual a 150 Celsius e o NCC da respectiva nebulosidade é igual a 1.000 metros.

- Há nuvens, que em função de sua natureza, propiciam turbulência térmica em aeronave em vôo. Dentre elas temos:

c) sc	d) CS

- O tipo de gelo que oferece maior perigo para as aeronaves em vôo é o(a):

a) geada	b) opaco	c) cristal	d) amorfo

- O sistema frontal que, normalmente, manifesta as trovoadas mais intensas, é o:

  - quente

  - estacionário	d) semi-estacionário

- A predominância de correntes ascendentes, nas células de trovoada, verifica-se na fase denominada:

a) apogeu	b) formação

c) dissipação	d) maturidade

12- Os componentes que integram a atmosféra terrestre, dentre outras, apresentam as seguintes características:

- aumento na razão direta da altitude diversificando-se as proporções

- aumento na razão direta da altitude mantendo-se as mesmas proporções

- decréscimo na razão direta da altitude diversificando-se as proporções

- decréscimo na razão direta da altitude mantendo-se as mesmas proporções

- Dentre as temperaturas, em graus Celsius, relacionadas abaixo, a que mais propicia a formação de gelo claro em aeronave em vôo é a de:

- No METAR SBKP 191100Z 12008KT 9999 FEW020 22/21 Q1018, tem-se:

- vento com 12 KT

- umidade relativa elevada

- visibilidade horizontal restrita

- nenhuma nuvem acima de 2000 pés

15- No METAR SBSJ 191100Z OOOOOKT 8000 SCTOIO 23/22 Q1017, tem-se:

- indicios de ar seco

- vento de fraco a moderado

- na primeira camada, nuvens a 300 m de altura

- informação meteorológica confeccionada no dia 19, às 11 horas local

16- Indique, entre as alternativas relacionadas abaixo, a que designa o código para informação (obsevação) meteorológica aeronáutica regular:

a) TAF	b) METAR	c) SPECI	d) SIGMET

17- Na mensagem: SBCW SIGMET 03 VALID 201155/ 201455 SBCW - CURITIBA FIR EMBD TS CB FCST IN BORGA PSN/TOMBO PSN/SBCG/SBCR/BORGA PSN ARE-A TOP FL370 MOV E 08KT WKN, tem-se:

- trovoada embutida na área de controle de Brasilia

- um período de validez de 3 horas para aquele fenômeno

- turbulência observada em Borga, a 37.000 pés de altitude

- trovoada deslocando-se para leste, com 08 nós, porém intensificando-se

18- No TAF SBGL 200300Z 2006/2106 09005KT 9999 SCT020 TN15/2007Z TX26/2018Z TEMPO 2006/2014 3000 RA BKN020; previu-se:

- vento de leste, em relação ao norte magnético

- temperatura do ponto de orvalho igual a 180 Celsius

- higrometeoro precipitante no intervalo das 06 às 14Z

- visibilidade horizontal igual ou superior a 10 km em todo o período da mensagem

19- No TAF SBPA 040900Z 0412/0512 09010KT 9999 SCT025 TX25/0418Z TN21/0509Z PROB40 0414/0416 5000 RA TEMPO 0418/0422 3000 TSRA BKN015 FEW040CB , previu-se:

- vento proveniente de Oeste

- visibilidade de 10 km ou mais, para todo o período da mensagem

- trovoada com chuva forte

- probabilidade de 40% de ocorrer chuva moderada entre 14 e 16 UTC

20- As letras do grupo de nuvens que são codificadas no TAF para representar o céu completamente tomado por um determinado tipo de nuvem são:

a) FEVV	b) OVC	c) SCT	d) BKN

### GABARITO DE METEOROLOGIA

| Pmvas |  |  |  |  |  |  |  |  | 09; |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 18; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obs.: Leia o nümero da Prova na vertical e o nümero da questäo na horizontal

0

BK Ⅳ ~ 	9ン、	。3に/V 0リ50 こし5こ!。	02硫を第第

:000

05・↓

150とCB ,ぎざよ

・033

工SO L

。0日&19D寒6	"十・

C USC 030	SCT〒(しえ蠍 0

0~0

035 ~

0 SAPV ー十 ノ十

5こ丁こUSC*	0

030

0 Sしし	5色C 工60な

EM 3 0。0	び

oを宿

6 N月こsーー05

・」00	SERF'

25	:点ー冖	: STNR、

8誕Ⅳ C()sc»

- .甘k日0	40	30

| 。ユ50し 。EM B 0 035 | リ丁0 | 3な 35 |
| --- | --- | --- |
|  | - すまを宿をこをもま•S. . 0す0 EE了 - リR ES し野Sびこ0 0てS:をRを5ま9心ふ 30 |  |

30・十、	00q

- ユ50こ( 8

030

しMし- /

- ど2 =

づ、ン

P「0 a 08 e 09

10

0

0

20 ,

+6	十6

|  | 30 30 M ETEOROLOGY 33 30. |
| --- | --- |

,十,

35、

60

Prova 08

NA}lEGASAo

Provas"Oi.

Ol- Uma aeronave pousada em um aeródromo com elevação de 2120 pés e pressão de 1014,2 hPa, para zerar o altímetro deve ajustar:

a) QNE	b) QFE	c) QFF	d) QNH

- Quantas NM no Equador o Sol percorrerá em 8 segundos:

- A UTC em um aeródromo na longitude 137 0 30 ' E do dia 22/09/2004 é 2200 h. A HLE, HLO e data, serão respectivamente:

- 1300 11/1250 11/22/09/2004

- 0700 h/0710 11/23/09/2004

- 1300 11/1250 h/23/09/2004

- 0700 h/0710 11/22/09/2004

- Uma aeronave mantém PM 210 0 para seguir 200 0 Durante o vôo cruza a DMG de 10 0 W, nesse caso a correção de deriva foi de:

- A abreviatura "NNW" pertence ao grupo de pontos e seu valor em graus é de, respectivamente:

- cardeais/337,5 0

- laterais/337,5 0

- colaterais/ 337,5 0

- subcolaterais/337,5 0

06- Uma aeronave mantém a PM de 205 0 voando numa região onde corta isogônicas de 5 0 W a 5 0 E. de:

a) 195 0	b) 200 0	c) 205 0	d) 215 0

07- Ao projetar o pólo Norte em um plano, a menor distorção seria se a origem da projeção fosse:

a) cilíndrica	b) cônica

c) ortogônica	d) estereográfica

08- Quando na carta WAC aparecer uma linha indicando NO VARIATION, significa que é uma linha:

a) antagônica	b) isogônica

c) agônica	d) anagônica

09- Ao medir 2,5 cm em uma carta WAC, tem-se:

a) 	NM b) 2,5 km	c) 25 	d) 25 km

10- O espaço aéreo perigoso, n o 6 do COMAR 3 vem designado, na carta WAC, como:

a) D306	b) D603	c) "306	d) P603

11- A abreviatura "SSW" pertence ao grupo de pontos:

a) cardeais	b) colaterais

c) subcardeais	d) subcolaterais

12- Em uma projeção Lambert, uma rota loxodrômica é representada por um (a):

a) linha reta	b) linha curva

c) círculo menor	d) circulo máximo

13- O nível de vôo de uma aeronave é dado pela distância vertical, medida a partir do (a):

- superfície terrestre

- aeródromo sobrevoado

- nível de pressão padrão

- ponto qualquer considerado

14- O ângulo formado entre o rumo e a proa, denomina-

a) desvio	b) deriva

c) correção de desvio	d) correção de deriva

15- Dados: número MACH indicação .55 e temperatura indicada do ar 20 0 C, a TAS é de:

a) 370 KT b) 390 KT	c) 410 KT d) 430 KT

16- Dados altitude pressão 15000 FT, temperatura 30 0 Celsius e altitude indicada 12000 FT, a altitude verdadeira será de:

a) 4150 m b) 4260 m 	c)4400 m 	d) 4560 m

17- As horas UTC, HLE e HLO são iguais no meridiano:

a) 005 0	b) 010 0	c) 015 0	d) zero grau

18- Na carta WAC os dados do AD são 471LH18. Portanto o comprimento da RWY é de:

a) 471 m 	b) 471 FT 	c) 1800 m d) 1800 FT

19- Com relação as ondas de rádio, a distância compreendida entre duas cristas consecutivas de um ciclo, denomina-se:

a) difração	b) refração

c) freqüência	d) comprimento de onda

20- O rádio receptor com uma antena loop, que é capaz de determinar a direção das ondas emitidas por uma estação e que comumente sofre com os problemas de descargas elétricas da atmosfera, denomina-se:

a) ADF	b) VOR	d) ALS

Ol- Uma acft decolou às 2130 P e pousou às 2140 Q, o tempo de vôo foi de:

a) 0010 h b) 0040 h	c) 0100 h	d) 0110 h

02- Uma aeronave para seguir o RV 360 0 , sofrendo a ação de um vento 195 0/30 KT, deverá:

- corrigir para a esquerda

- corrigir para a direita

- derivar para a esquerda

- não corrigir

03- Na carta WAC, representando parte do hemisfério Sul, observa-se os meridianos convergindo para o pólo, essa projeção é do tipo:

a) cônica	b) cilíndrica

c) plana	d) convergente polar

- Para percorrer uma rota de 52,60 NM em uma carta com escala 1: 1500000, o piloto deve medir na carta, em cm, o valor de:

- Sendo a altitude pressão 12500 FT, temp. -20 0 C e altitude indicada 10500 FT, a altitude verdadeira será de:

a) 10100 FT	b) 11000 FT

c) 11500 FT	d) 12700 FT

06- Uma aeronave, para voar no RV 135 0 com VA de 130 KT recebendo um vento de 360 0/20 KT, terá deriva de:

a) -6 0	c) -3 0	d) 3 0

07- Uma aeronave,durante 42 min percorreu 113 NM consumiu 60 litros de combustível. Sua velocidade e consumo horário, respectivamente, serão de:

a) 113 KT/ 60 1/h	b) 162 KT/ 42 1/h

c) 113 KT/ 86 1/h	d) 162 KT/ 86 1/h

08- Dados PB 230 0 RV 220 0 DMG 15 0 W e Db 5 0 E, a correção de deriva será de:

a) 0 0

09- Convertendo 121 NM em km, tem-se:

b) 194	c) 224	d) 242

IO- O piloto observa no velocímetro 135 KT e no altímetro 9500 FT. Sua VA aproximada é de:

a) 135 KT b) 148 KT 	c) 153 KT d) 161 KT

11- Em seu movimento de rotação, a Terra gira em torno de seu eixo imaginário, no sentido:

a) Norte - Sul	b) Sul - Norte

c) Oeste - Leste	d) Leste - Oeste

12- A medida angular do arco de meridiano, compreendido entre dois paralelos, chama-se:

a) latitude média	b) longitude média

c) diferença de latitude	d) diferença de longitude

13- Uma linha reta traçada em uma carta Lambert Conformal representa uma rota:

a) loxodrômica	b) ortodrômica

c) cônica dupla	d) de círculo mínimo

14- Quando o altímetro é ajustado para 1013.2 hPa, é obtida a altitude:

a) pressão b) indicada	c) absoluta d) verdadeira

15- A componente vertical da bússola é máxima:

- nos pólos magnéticos

- próximo ao Equador magnético

- na latitude de 45 0 Norte ou Sul

- na longitude de 060 0 Norte ou Sul

16- Dados: PB 2000 DMG 20 0 W, e Db 5 0 E. serão, respectivamente:

- 195 0

c) 205 0 - 225 0	d) 185 0 - 205 0

17- Dados: PB 150 0 , DMG 15 0 W, Db 10 0 W, VA 350 KT e DV/W 250 0 / 20 KT. A PB de regresso será de:

a) 320 0	b) 324 0	c) 330 0	d) 335 0

18- Sendo dados: temperatura do ar verdadeira -20 0 C e o número MACH .42, a TAS será de:

a) 260 km/h	b) 350 km/h

c) 479 km/h	d) 498 km/h

- A diferença horária entre o fuso 120 0 W e o fuso 135 0 E é de:

- O ADF é um receptor que serve para sintonizar estações de:

a) VOR	b) NDB	c) DME	d) RDL

403

Ol- Um piloto decolará às 1000 h (HLE) no fuso 060 0 W; o horário que deverá preencher no plano de vôo será: a) 0600 Z b) 1000 Z c) 1400 z d) 1600 z

02- Quando uma aeronave seguindo o RV 090 0 recebe um vento de 090 0 tem-se a seguinte situação:

a) VS = VA

c) VS > VA	d) PV > RV

03- Ao traçarmos uma rota entre NE e E na carta WAC, devemos medir o RV no(na):

a) paralelo padrão	b) meridiano médio

c) menor latitude	d) menor longitude

04- A correção que se aplica à PM é chamada de:

a) correção magnética	b) desvio magnético

c) correção verdadeira	d) desvio de bússola

- Decolando de um aeródromo com elevação de 1500 FT e temperatura de 23 0 C, a temperatura no FL075 será de:

d) 15 0 C

- 1000 metros equivalem a:

a) 305 FT b) 333 FT 	c) 3000 FT d) 3280 FT

07- Uma aeronave no FL095 com VI de 155 KT, tendo como temperatura do ar -5 0 C, sua VA é de:

a) 178 KT b) 182 KT 	c) 185 KT d) 191 KT

08- Se uma aeronave consome 15 USGAL em 41 min, em 1 hora consumirá, em litros:

a) 22

09- Uma aeronave mantendo PM 050 0 e VA 170 a em uma região de DMG 10 0 W, recebe um vento de 120 0/ 20 KT. O RV e a VS serão, respectivamente de:

a) 056 0/162 KT	b) 0440/175 KT

c) 033 0 /168 KT	d) 056 0/178 KT

10- O piloto aplicou uma correção de deriva perfeita de 8 0 para a esquerda e manteve PB 004 0 em uma região com DMG 13 0 W e Db 5 0 E. O RV voado era de:

a) 348 0	b) 356 0	c) 004 0	d) 008 0

11- Ao realizar uma navegação estimada, o piloto deve conhecer sua posição através, basicamente, do (a):

- direção e velocidade do vento

- uso de equipamentos eletrônicos

- uso de equipamento radiogoniométrico

- observação de pontos de referência sobre a superfície

12- O menor arco de paralelo ou de Equador compreendido entre os meridianos dos pontos considerados, denominase:

a) latitude	b) longitude

c) diferença da latitude	d) diferença de longitude

13- A projeção ortogonal na superfície da Terra, da trajetória desejada ou percorrida pela aeronave, é denominada como:

a) direção	b) proa	c) rumo	d) rota

14- A projeção que apresenta grandes distorções das áreas projetadas em altas latitudes, denomina-se:

a) Lambert b) zenital	c) azimutal d) Mercator

15- Nas cartas de navegação, as linhas unindo os pontos de mesma DMG, denominam-se:

a) isóbaras	b) isogônicas

c) isoclínicas	d) isotérmicas

16- Uma aeronave voando com PV 140 0 , corta linhas isogônicas de 20 0 W a 28 0 W. A PM média com que deverá voar, será de:

a) 1420	b) 152 0	c) 164 0	d) 188 0

17- O ângulo formado-entre a proa da aeronave e a rota a ser percorrida pela mesma, denomina-se:

- deriva

- desvio de bússola

- correção de deriva

- declinação magnética

18- Considerando-se a PV menor do que o RV e VA menor do que a VS, o vento soprará do setor de:

a) proa pela direita	b) proa pela esquerda

c) cauda pela direita	d) cauda pela esquerda

19- Dentre as alternativas abaixo, identifique os fatores que são capazes de modificar a TAS:

- umidade, vento e densidade do ar

- FL, umidade e altitude densidade

- altitude pressão, temperatura e IAS

• d) altitude pressão, vento e temperatura

20- Para as localidades que estejam do lado Leste, a hora legal em relação a UTC, é:

a) a mesma	b) mais cedo

c) mais tarde	d) igual a HLO

Ol- O desvio de bússola é:

- constante, para todas as proas, num mesmo local

- constante, para todas as proas, em locais diferentes

- variável, para cada proa, num mesmo local

- variável, para cada proa, em locais diferentes

02- A diferença de longitude do meridiano 060 0 E ao seu antimeridiano é:

a) 060 0 w b) 120 0 w 	c) 180 0	d) 240 0 E

03- Assinale as coordenadas geográficas expressas corretamente:

- 11 0 S - 095 0 W

- 21 0 65' N - 055 0 21 'W

- 30 0 30 '30" N - 189 040'55 E

- '00" S - 180 0 00' w

04- Durante uma descida com VI constante e vento de través, a VA:

- permanece constante

- aumenta

- diminui

- fica igual a VS

05- A distância em NM do ponto de latitude 75 0 30 ' N ao pólo Norte será de:

a) 870	b) 910	c) 1430	d) 1470

06- Uma aeronave irá voar no RV 180 com vento de 090 0/ 30 KT. Sendo assim a PV será:

- igual ao rumo e a VS igual a VA

- maior que o rumo e a VS igual a VA

- menor que o rumo e a VS maior que a VA

- menor que o rumo e a VS menor que a VA

07- Cruzando o meridiano 180 0 com direção E, pela teoria dos fusos horários, deve-se:

- atrasar o relógio em 12 horas

- adiantar o relógio em 12 horas

- adiantar o relógio em 24 horas

- atrasar o relógio em 24 horas

08- Se a DLO entre dois pontos for de 50 0 e a LOM entre eles for de 010 0 E, as longitudes dos pontos serão:

a) 015 0 W e 035 0 E	b) 010 0 E e 050 0 W

c) 040 0 E e 060 0 E	d) 045 0 E e 055 0 E

09- Duas aeronaves recebem o mesmo vento lateral. Terá maior deriva aquela que:

a) tiver menor VA	b) tiver maior VA

c) for mais leve	d) for mais pesada

10- O par ordenado que fornece a localização de um ponto chama-se:

- latitude e meridiano

- Equador e meridiano de Greenwich

- paralelo e longitude

- coordenadas geográficas

11- Maneira de se conduzir uma aeronave de um lugar para outro, seguindo-se o resultado de cálculos predeterminados em função do vento reinante no trajeto desejado, denomina-se navegação:

a) visual	b) astronômica

c) estimada	d) celestial

12- A unidade de velocidade KT (Nó) é a relação entre:

a) NM e hora	b) km e hora

c) m e hora	d) FT e hora

13- Em uma projeção Lambert, a escala de distância é considerada:

a) constante	b) igual a Mercator

c) variável com a latitude d) variável com a longitude

14- A distância vertical de um ponto ou de uma aeronave, acima do nível do mar, corrigida para as variações de pressão e temperatura, denomina-se altitude:

a) pressão b) absoluta	c) calibrada d) verdadeira

15- A componente da força do campo magnético da Terra, que causa o ângulo de inclinação, é a:

a) vertical	b) horizontal

c) do Equador	d) do círculo máximo

16- Uma aeronave, para se manter sobre a linha de rota desejada, com um vento do setor de cauda e da esquerda, deverá ter:

a) ACD nulo	b) deriva nula

c) ACD negativo	d) deriva negativa

17- Em uma cidade situada na longitude 120 0 W são 10 horas (HLO). A UTC é:

a) 0200 Z b) 0700 Z	c) 1300 z d) 1800 z

18- O espaço aéreo designado como "D403", numa carta

WAC, vem a ser uma área:

- proibida número 3, do quarto COMAR

- perigosa número 3, do quarto COMAR

- proibida número 4, do terceiro COMAR

- perigosa número 4, do terceiro COMAR

- O ângulo formado entre uma linha Norte/Sul magnética que passa pela estação e a linha que liga a acft a estação denomina-se:

c) QDR	d) QDM

- O sistema de iluminação, localizado em ambos os lados da RWY, que mostra ao piloto a sua correta faixa de planeio, recebe a seguinte abreviatura:

a) ALS	b) ILS	c) AVAS	d) VASIS

#### Prova. 05

A presente prova consta de um vôo simulado entre Tubarão (28 0 30' S - 048 0 59' W) e São Joaquim (28 0 14' S - 049 0 54' W), com sobrevôo de Canela (29 0 23' S - 050 0 49' W), Tramandaí (30 0 00' S - 050 0 08' W) e Torres (290 20' S - 0490 441 W).

Aeronave civil, da aviação geral (RBHA-91)

li:ooz

Altitude de Tubarão............................ Nível do mar

Altitude de São Joaquim.... ............	. 4462 FT

Temperatura de Tubarão............. ..	30 0 c

| Razão de subida . | . 400 FT[min |
| --- | --- |
| VI de subida . | 120 KT |
| Vento médio de subida . | . 070 0 / 20KT |
| Procedimento de subida . | . em rota |
| Desvio da bússola . | 05 0 E |
| VI nos FL de cruzeiro . | 130 KT |

Vento nos FL de cruzeiro ..... ..... ..... ..... 085 0 / 25 KT

FL de cruzeiro de Tubarão a Canela....... 125

FL de cruzeiro de Canela a S. Joaquim... 115

Razão nas descidas .	500 FT / min

Consumo horário de combustível por etapa: Subida .

No FL 125 .	. 060 1

No FL 115

Nas descidas 	.	. 040 1

Abastecimento da aeronave 15 Obs: Para o cálculo da autonomia mínima, utilize as "TAS" dos FL de cruzeiro

Ol- Considerando-se as distâncias diretas entre Tubarão, Canela, Tramandaí, Torres e São Joaquim, na carta anexa, a autonomia mínima para cumprir o vôo será de:

a) 02h 47min	b) 02h 37min

c) 02h 27min	d) 02h 03min

02- O tempo gasto durante a subida será de:

a) 20 min	b) 23 min	c) 27 min	d) 31 min

03- A distância entre Tubarão e o ponto onde atingirá o FL125, será de:

a) 70 NM 	b) 75 NM	c) 80 NM	d) 85

04- A PM para Canela, após nivelar, será de:

a) 237 0	b) 242 0	C) 249 0	d) 265 0

05- O estimado em Canela será:

a) 11:41 Z b) 11:47 Z	c) 11:53 z d) 11:59 z

06- Considerando-se uma VI de 100 KT na descida, a PB que manterá para Tramandaí, após nivelar no FL115, será de:

a) 125 0	b) 130 0	c) 137 0	d) 142 0

07- O combustível consumido até Tramandaí, mantendo o FL115 será de:

a) 58 litros b) 64 litros	c) 70 litros	d) 76 litros

08- O estimado em Torres será:

a) 12:10 Z b) 12:16 Z	c) 12:22 z d) 12:29 Z

09- Qual a PB após Torres:

a) 010 0	b) 015 0	c) 020 0	d) 025 0

IO- Qual o estimado no través de Rio do Salto (28 0 51' S - 0490 46' W):

a) 1221 Z b) 1225 Z	c) 1229 z	d) 1233 Z

- Utilizando para os cálculos de descida a mesma VI da questão "06", a que distância de Torres iniciará a descida: a) 27 NM b) 33 NM c) 39 NM d) 45 NM

- O combustível remanescente, ao pousar em São Joaquim, será de:

a) 26 litros b) 32 litros	c) 40 litros d) 48 litros

- O comprimento da RWY de Tubarão é de: a) 120 m b) 800 m c) 1200 m d) 2000 m

- O antimeridiano do meridiano 120 0 E é de:

a) 060 0 E	b) 060 0 W c) 150 0 E	d) 150 0 W

15- O círculo máximo onde é iniciada a contagem das latitudes é o:

- Equador

- Trópico de Câncer

- Meridiano de Greenwich

- Trópico de Capricórnio

16- Durante 01h e 30min, uma ACFT percorrerá 232 NM. A velocidade desenvolvida será de:

a) 148 KT b) 155 km/h c) 275 KT d) 285 km/h

17- Ao complemento da latitude dá-se o nome de:

a) colatitude	b) antilatitude

c) latitude inferior	d) latitude superior

18- A linha que une pontos de DMG nula, denomina-se:

a) isoípsa	b) agônica	c) isogônica d) isoclínica

19- O ângulo formado entre um meridiano magnético e uma linha de rota, chama-se:

a) proa magnética	b) rumo magnético

c) proa verdadeira	d) rumo verdadeiro

20- Sendo dados: altitude pressão 10000 FT, temperatura verdadeira do ar 15 0 C negativos e altitude calibrada 15000 FT, a altitude verdadeira será de:

a) 14400 FT	b) 14800 FT

c) 15200 FT	d) 15600 FT

%ÑAVÉGÀCÂO

de um vôo simulado entre Júlio Cesar (01 0 25' S - 048 0 27' W) e são Sebastião da Boa Vista (01 0 43' S - 049 0 31' W), com sobrevôo de Fernão Dias "(02 0 47' S - 048 0 36' W) e Tucuruí (03 0 45' S 049 0 41' W). De Júlio Cesar a Tucuruí, no FL 125 e de Tucuruí ao destino, no FL095.

Aeronave civil, da aviação geral (RBHA-91)

DEP ..... ..... . . ... .....	. 14:ooz

Altitude de Júlio Cesar...... ..... .. ... ... ..... vide carta

Temperatura em Júlio Cesar...... ..... ..... 35 C

| Razão de subida . | 450 FT/min |
| --- | --- |
| Vento médio de subida . | . 010 0 / 20 KT |
| VI de subida . | 120 KT |
| Procedimento de subida . | . em rota |
| Vento no FL 125 ..... ..... | 050 0 / 30 a |
| Vento no FL 095 . | 035 0 / 25 KT |

VI nos FL de cruzeiro ..... ..... ....	135 KT

Desvio da bússola .	05 0 E

Altitude de S. Sebastião da Boa Vista.... nível do mar

VI nas descidas ..... , ..... ...	110 a

Razão de descida .	500 FT/min

Consumo horário de combustível por etapa: Subida .	. 50 1 No FL 125 .. . .. ..... ..... .........

No FL 095 .. . 40 1 Nas descidas .	. 25 1

Abastecimento da aeronave ..... ....

Obs: Para cálculo da autonomia mínima utilize as VA nos FL de cruzeiro.

Ol- Considere as distâncias diretas da carta anexa, entre Júlio Cesar / Fernão Dias / Tucuruí e São Sebastião da Boa Vista, a autonomia mínima para cumprir o vôo será de:

a) Olh46	b) 02h06	c) 02h31	d) 02h41

02- O estimado no ponto de nivelamento será:

a) 14:23 z b) 14:28 z c) 14:33 z d) 14:38 z

03- A PM para Fernão Dias, após o ponto de nivelamento, será:

a) 179 0	b) 184 0	c) 190 0	d) 197 0

04- O sobrevôo de Fernão Dias será as:

a) 14:31 z b) 14:36 z c) 14:41 z d) 14:46 z

05- A PV para Tucuruí, após Fernão Dias, será de:

a) 222 0	b) 228 0	c) 233 0	d) 242 0

06- O combustível consumido até o sobrevôo de Tucuruí será de:

a) 20 litros b) 26 litros	c) 32 litros d) 38 litros

07- Considerando-se o DV/W 0420 / 27 KT na descida; a PB para São Sebastião da Boa Vista, ao nivelar no FL095, após o sobrevôo de Tucuruí, será de:

a) 005 0	b) 016 0	c) 021 0	d) 026 0

08- O estimado no través de Baião (02 049' S / 049 0 40' W) será:

a) 15:17 Z b) 15:23 Z	c) 15:29 z 	15:35 z

09- Passará o través de Baião no estimado prosseguindo para São Sebastião da Boa Vista.Considerando na descida o mesmo vento da questão 07, a que distância de São Sebastião da Boa Vista iniciará a descida:

a) 19 NM 	b) 25	c) 31 NM	d) 37 NM

- O combustível remanescente ao pousar será de:

- O método de navegação pelo qual a posição da ACFT é obtida através de instrumentos eletrônicos, sendo baseado na recepção de sinais emissores especiais, chama-se navegação:

a) estimada	b) eletrônica

c) por contato	d) astronômica

- O Equador é um circulo máximo, cuja latitude é de:

b) 90 0	01800	d) 270 0

- WSW pertencente ao grupo de pontos subcolaterais, mais precisamente do setor direcional, é a abreviatura de:

a) Oestesudeste	b) Oestenoroeste

c) Oestenordeste	d) Oestesudoeste

14- Numa projeção Mercator os meridianos e paralelos cortam-se em ângulos:

a) retos	b) agudos

c) obtusos	d) diferentes

15- O círculo menor, cujo plano é perpendicular ao eixo imaginário da Terra, é o:

a) Equador	b) antimeridiano

c) meridiano	d) paralelo

16- A velocidade lida no velocímetro, sem qualquer correção, tem a sigla:

a) VC ou CAS	b) VI ou IAS

c) VA ou TAS	d) VS ou GS

17- Se uma aeronave consome 23 litros em 50 minutos, em 13 minutos consumirá:

a) 1.0 US Gal	b) 1.6 US Gal

c) 2.3 US Gal	d) 5.9 US Gal

18- Dados: temperatura verdadeira do ar 30 0 C negativos e MACH .45, a TAS será de:

a) 273 km/h	b) 305 km/h

c) 506 km/h	d) 515 km/h

19- Em um lugar de longitude 138 0 W são 05:00 UTC, do dia 20/11/96. A HLO, HLE e a data no fuso, respectivamente, são:

- 19:48 - 20:00 - 19/11/96

- 19:48 - 20:00 - 20/11/96

- 20:00 - 19:48 - 19/11/96

- 20:00 - 19:48 - 20/11/96

20- A perda de energia eletromagnética de um rádiotransmissor, absorvida por objetos próximos ao mesmo, tais como árvores e edifícios, chama-se:

a) absorção	b) refração

c) reflexão	d) difração

#### Prova 07

de um vôo simulado entre Santo Ângelo (28 0 17' S - 054 0 10' W) e Granja são Vicente(28 0 39' S - 055 0 59' W), com sobrevôo de Santiago (29 0 13' S - 054 0 50' W) e Rosário do Sul ( 30 0 17' S - 054 0 55' W). Até Rosário do Sul no FL 125 e após no FL 105.

Aeronave civil, da aviação geral (RBHA-91)

. 16:00 z

Altitude em Santo Ângelo.................... vide carta Altitude em Rosário do Sul............ ...... vide carta

Altitude em São Vicente...................... vide carta

Vento médio de subida..... ............ . . .. 065 0 /20 KT VI de subida................ ............... 110 KT

Razão de subida..... ................	500 FT/min

Temperatura nas localidades................. 150C

Procedimento de subida.... .............. . em rota

| VI nos FL de cruzeiro.......................... Vento nos FL de cruzeiro............... .. .. Desvio de bússola.................... ........ VI nas . Razão nas descidas.................. ........... | 130 KT 310 0/25 KT 05 0 w 120 KT 400 FT/min |
| --- | --- |

Dados para cálculo de combustível:

Consumo horário na subida................... 70 1 Consumo horário no FL125...............

Consumo horário no 55 1 Consumo horário nas descidas............... 45 1 Abastecimento da ACFT..........

Para cálculo da autonomia mínima, utilize as TAS dos FL de cruzeiro.

01-Considerando-se as distâncias diretas da carta anexa, entre Santo Ângelo, Santiago, Rosário dó Sul e Granja São vicente, a autonomia mínima necessária para realizar o vôo será de :

a) 011154 	b) 02h19	c) 02h29	d) 021-139

02- A PM durante a subida será de:

a) 208	b) 218	c) 228	d) 238

03- O estimado no ponto de nivelamento será:

a) 1609 Z b) 1616 Z	c) 1623 z d) 1630 z

04- A distância percorrida durante a subida será de:

a) 53 NM 	b) 58 NM	c) 63 NM 	d) 68 NM

05- As coordenadas do ponto de nivelamento serão:

- 29 0 02' S - 0540 42' W

- 29 0 05' S - 0540 45' W

- 29 0 08' s - 0540 47' w

- 29 0 12' S - 0540 50' W

06- A PV para voar do ponto de nivelamento até Santiago será de:

a) 204	b) 210	c) 216	d) 222

07- O combustível consumido até o sobrevôo de Rosário do Sul, mantendo o FL125, será de:

a) 38 1

- Após Rosário do Sul prosseguirá no rumo de Granja São Vicente. A distância que percorrerá na descida até atingir o FLI()5, considerando-se o vento dos FL de cruzeiro para os cálculos, será de:

b) 10 NM	c) 18 NM 	d) 26 NM

- A PB que manterá para Granja São Vicente, após atingir o FL105, será de:

a) 318	b) 327	c) 336	d) 341

10- Ao nivelar no FL105 manterá o rumo de Granja São Vicente. Qual o estimado sobre a linha limite da área SBR 517:

a) 1705 Z b) 1710 Z	c) 1715 z d) 1720 z

11- A distância que estará de Rosário do SuL ao iniciar a descida para pouso, considerando R/D de 700 FT/min e o mesmo vento de cruzeiro:

a) 87 NM 	b) 73 NM	c) 37 NM 	d) 25 NM

- O combustível remanescente, ao pousar em Granja São Vicente será:

- De acordo com a carta WAC anexa, pode-se afirmar que o AD de Santo Ângelo, possui um comprimento de RWY de:

a) 1063 m b) 1200 m 	c) 1063 FT d) 1200 FT

14- A latitude que fica igualmente distante entre duas latitudes consideradas, denomina-se:

- latitude média

- longitudé média

- diferença de latitude

- diferença de longitude

15- Em relação a projeção Lambert, a Mercator possui a seguinte vantagem:

- fácil construção

- escala de distância constante

- perfeição das áreas projetadas

- o círculo máximo é representado por uma linha reta

16- As distâncias na carta Mercator, em relação a região que a ACFT estiver operando, devem ser medidas na:

a) latitude média	b) longitude média

c) colatitude média	d) colongitude média

17- Quando a altitude indicada é corrigida para os êrros de instrumento e de instalação do mesmo, denominase altitude:

a) absoluta	b) calibrada

c) densidade	d) verdadeira

18- Uma ACFT voará com o ajuste QNE a 10500 FT e sobrevoará um lugar onde o QNH naquele momento será de 1015 hPa. Neste caso a altitude pressão será de:

a) 9600 FT	b) 10500 FT

c) 11100 FT	d) 11150 FT

19- Uma ACFT mantém PM 030 e VA 200 KT em um lugar onde a DMG é de 100 W. Em um determinado momento encontra um vento de 100 0 /20 KT. O RV e a VS encontradas serão:

a) 0140 - 197 KT	b) 0140 - 204 KT

c) 0240 - 197 a	d) 0240 - 204 KT

20- Em felação a hora legal, para locais que estejam do lado Oeste, a hora UTC será:

a) mais cedo	b) mais tarde

c) no Brasil, mais cedo	d) na França, mais tarde

P	P

de um vôo simulado entre Fazenda Santa Catarina (00 0 14'S - 049 045'W) e Belém (01 0 23'S - 048 0 29'W), com sobrevôo de Fazendinha (01 007'S - 048 0 55M/) e Cametá (02 0 13'S - 049 0 31'W).

Aeronave civil, da aviação geral (RBHA-91)

10:00 z

Altitude em Fazenda Santa Catarina....... nível do mar Altitude em Belém.............................. nível do mar

Vento médio de subida................. ... . . 050 0/10 KT

VI de subida............ ....	100 KT

Razão de subida..... ..... ........ ................ 400 FT/min

Temperatura nas localidades ..... ..... ... .... . 30 0C

Procedimento de subida.... 	em rota

VI nos FL de cruzeiro.... . ..... ..... ...... .. 120 KT

FL até	. 075

FL após	. 055

Vento nos FL de cruzeiro e nas descidas. 075 0/20 KT

Desvio de bússola............. 	.	. 05 0 w

VI nas descidas................	. 090 KT

Razão nas	300 FT/min

Consumo horário de combustível, por etapa:

Subida......... . . .............. .	70 1 . 50 1 . 55 1 Descidas..... .. . ........... 	45 1

Abastecimento da ACFT...................

Para cálculo da autonomia mínima, utilize as TAS dos FL de cruzeiro.

Ol- O RM entre Fazenda Santa Catarina e Fazendinha será de:

a) 137 0	b) 143 0	c) 1490	d) 155 0

02- A distância percorrida na subida será de:

a) 28 	b) 34 NM	c) 40 NM 	d) 46 NM

- A PV para Fazendinha, ao nivelar, será de:

b) 121 0	c) 128 0	d) 136 0

- O estimado de sobrevôo em Fazendinha será:

a) 1022 Z 	b) 1027 Z	c) 1032 Z 	d) 1037 Z

- O combustível consumido até Cametá, mantendo o FL075 até o sobrevôo, será de:

- Sobre Cametá, a ACFT prosseguirá para Belém, considerando-se VA 102 KT, na descida, a PM até nivelar será de:

a) 051 0	b) 056 0	c) 062 0	d) 068 0

07- A PB para Belém, ao nivelar, será de:

a) 055 0	b) 061 0	c) 066 0	d) 071 0

08- O estimado em Abaetetuba, AD localizado no eixo da rota, será:

a) 1123 Z b) 1129 Z	c) 1135 z	d) 1141 Z

- Qual o combustível consumido até Abaetetuba:

c) 96 1	101 1

- Considerando uma VA de 96 KT, na descida, e, excepcionalmente uma R/D 400 FT/min, a que distância de BELÉM iniciará a descida:

a) 10 NM 	b) 14 NM	c) 18 NM 	d) 22 NM

- O combustível remanescente ao pousar será de:

- O antimeridiano de um observador, cujo meridiano é de 060 0 W, terá, em relação a Greenwich, uma separação angular de:

a) 30 0	b) 90 0	c) 120 0	d) 180 0

13- A latitude média, entre as latitudes 34 0 20 ' S e 35 0 40 ' N, será de:

a) 00 0 40 ' N	b) 01 0 20 ' S

c) 17 0 10 ' N	d) 35 0 00 ' S

14- Dados PV 200 0 , VA 150 KT, DV/VV 120 0/25 KT, o ângulo de correção de deriva será:

a) 9 0 negativos	b) 9 0 positivos

c) 240 negativos	d) 240 positivos

- Dados TAS 300 KT e temperatura de 140 C negativos, o número Mach será de:

- Os dois tipos de pressão captados pelo tubo de pitot denominam-se:

- dinâmica e impacto

- impacto e estática

- dinâmica e alta pressão

- estática e baixa pressão

- Voando para o Sul, entre as linhas isogônicas 40 E e 2 0 W, a DMG média será de:

- Uma ACFT, voando em uma certa direção, receberá um vento do seu través direito e pela cauda. Para que tal ACFT se mantenha no rumo, a correção para o vento

a) desconsiderada	b) contra o vento

c) a favor do vento	d) para qualquer lado

19- Na conversão das distâncias, 12 kM eqüivalem a:

a) 6,5 ST 	b) 7,5 ST	c) 8,5 ST 	d) 9,5 ST

20- Uma acft pousará às 10:00 h UTC do dia 10/11/96, em um lugar de longitude 078 0 W. A HLO, HLE e o fuso daquele lugar serão, respectivamente;

- 05:00h - 04:48h e 5

- 04:48h - 05:00h e 6

- 04:48h - 05:00h e 5

- 05:00h - 04:48h e 6

Ol- Um semicírculo máximo limitado pelos pólos, oposto ao meridiano de um observador é chamado de:

- antimeridiano

- colatitude

- meridiano 180 graus

- círculo menor

02- A velocidade indicada corrigida para os érros do instrumento e instalação chama-se velocidade:

a) indicada	b) aerodinâmica

c) calibrada	d) no solo

03- O piloto terá sempre a proa igual a rota voada quando o vento for:

a) de proa	b) de cauda

c) nulo	d) todas as citadas

04- Que velocidade deverá ter uma aeronave para realizar um percurso de 425 NM em 02 h e 30 min :

a) 170 km/h	b) 160 a

c) 315 km/h	d) 320 KT

05- Numa projeção gnomônica polar o ponto de origem da projeção é o:

a) pólo	b) Equador

c) centro da Terra	d) infinito

06- A distância angular com origem no centro da Terra, cujo ângulo é lido do plano do Equador para o paralelo de um lugar, no sentido dos pólos, denomina-se:

a) latitude	b) longitude

c) círculo menor	d) círculo maior

07- Dados: PB 120 0 DMG 10 0 W, desvio de bússola 5 0 E, VA 150 KT e DV/W 100 0/20 KT o RM será de:

a) 115 0	b)1220	c) 127 0

08- O instrumento que indica ao piloto a razão de subida ou descida chama-se:

a) altímetro	b) RMI

c) climb	d) DME

09- O ângulo entre o eixo longitudinal da aeronave e a trajetória percorrida pela aeronave chama-se:

- deriva

- correção de deriva

- ângulo de interceptação

- de erro do piloto

10- Qual a direção e a distância de A para B situados nas coordenadas: A = 20 0 40 'S - 045 0 W e B = 22 0 50 'S

- 045 0 w:

a) Norte/120 NM	b) Norte/130

c) Sul/120 NM	d) Sul/130 NM

11- Sendo dados: PB 230 0 DMG 19 0 W, desvio bússola 5 0 E, VA 400 a e DV/W 270 0/30KT, a PB de regresso será de:

a) 043 0	b) 050 0	c) 058 0	d) 065 0

12- Para se manter sobre a rota o piloto necessitou usar proa maior de que o rumo e uma VA menor do que a VS. O vento é de:

- direita e proa

- esquerda e proa

- direita e cauda

- esquerda e cauda

13- Uma projeção Lambert tem sua superfície gerada num:

a) cone	b) plano

c) cilindro	d) grupo de cones

14- Uma aeronave mantém PV 350 0 e sua linha de rota corta as isogônicas de 12 0 W a 18 0 W, qual a PM média que deverá manter:

a) 365 0	b) 335 0	c) 005 0	d) 356 0

15- Se traçarmos uma reta ligando dois pontos em latitudes diferentes a menor distância seria obtida se utilizássemos uma carta do tipo:

- Lambert conformal

- Mercator

- azimutal

- Mercator polar

16- Ao efetuar uma navegação estimada, o piloto deve conhecer:

a) RV e VS	b) PV e VA

c) DV e W	d) todas as citadas

17- Ângulo formado entre o meridiano verdadeiro e o meridiano magnético é chamado:

- declinação magnética

- desvio de bússola

- variação de bússola

- correção de deriva

18- As distâncias na projeção Mercator devem ser medidas na latitude média da região devido a:

- distorção das longitudes

- distorção da declinação magnética

- distorção da projeção na proporção em que as latitudes aumentam

- variação dos fusos horários

19- A UTC num lugar de longitude 147 0 33' W é 0900h do dia 16/04/87. Pede-se: HLO/HLE/DATA e número do fuso desse lugar, respectivamente:

- 00h09min48seg/2300h-dia15/F+11

- 23h09min48seg/1900h-dia 15/F+10

- 00h09min48seg/1900h-dia 15/F+11

- 23h09min48seg/2300h-dia 15/F+10

20- 10 NM equivalem a:

##### a) 9,5 ST b) 10,2 ST c) 12,9 km	d) 18,5 km

Ol- A rota que corta todos os meridianos em ângulos iguais é chamada:

a) ortodrômica	b) magnética

c) loxodrômica	d) bússola

02- Dados A = 220 00' S - 040 0 20' W e B = 38 0 43' S - 040 0 20' W, calcule a latitude média:

##### a) 08 0 21 ' 30"	b) 16 0 21' 30" c) 24 0 21 ' 30"	d) 30 0 21' 30"

03- É considerada uma desvantagem da projeção Lambert:

- difícil construção

- escala de distância constante

- paralelos e meridianos cortam-se a 90 0

- um círculo máximo é representado por uma linha reta

04- A componente cuja força direcional é mínima nos pólos magnéticos chama-se:

a) agônica	b) vertical

„.eü..

c) inclinada	d) horizontal

05- Os compensadores magnéticos de uma bússola destinam a:

- corrigir a PM

- amortecer as oscilações do cartão

- manter lubrificado o pivot de sustentação

- neutralizar as influências magnéticas próximas a bússola

- A velocidade calibrada corrigida para a altitude e temperatura chama-se:

b) VS	d) VC

- A correção que se faz na proa de uma aeronave para neutralizar o efeito do vento, com relação a deriva, chama-se:

- ajuste

- ângulo de acerto

- correção de desvio

- ângulo de correção de deriva

08- Uma aeronave que mantém PM 030 0 e VA 250 KT, num lugar onde a DMG é de 10 0 W, encontra num determinado momento um vento de 080 0/30 KT. RV e VS serão, respectivamente:

##### a) 0140/236 KT	b) 024 0/262 KT

c) 026 0 /238 KT	d) 036 0/262 KT

09- Qual das alternativas abaixo é considerada como um círculo menor:

a) Equador	b) paralelo

c) meridiano	d) antimeridiano

10- A força do campo magnético da Terra que faz uma agulha alinhar-se na direção Norte/Sul chama-se:

- inclinação magnética

- isoclínica

- componente vertical

- componente horizontal

11- O arco de Equador compreendido entre o meridiano de Greenwich e um meridiano qualquer é chamado:

- longitude

- colatitude

- latitude

- diferença de latitude

12- Para voar no RV 120 0 a aeronave mantém PV 125 0 Qual será a PV de regresso, sabendo-se que o vento e o mesmo?

a) 125 0	b) 295 0	c) 300 0	d) 305 0

- O ângulo formado entre o meridiano verdadeiro e o eixo longitudinal da aeronave chama-se:

d) DMG

- Uma aeronave percorre 105 NM em 45 minutos, em uma hora percorrerá:

a) 140 km b) 135 NM 	c) 260 km d) 150 NM

15- A rota ortodrômica, também conhecida como rota de círculo máximo, corta os meridianos em ângulos:

a) iguais	b) agudos

c) diferentes	d) retos

16- A abreviatura ESE refere-se ao ponto sub-colateral denominado:

a) Estesudoeste	b) Estenoroeste

c) Estenordeste	Estesudeste

17- Considerando-se PV 020 0 RM 050 0 DMG 22 0 W, distância 45 NM, TEV 16 min e VA 150 KT, o vento será de:

a) 144 0/25 KT	b) 160 0 /27 KT

c) 253 0/29 KT	d) 343 0/30 KT

18- O ajuste altimétrico utilizado normalmente nas operações de pouso e decolagem de uma aeronave é o:

a) QNH	b) QNE	c) QFE	d) QFF

19- O Sol percorrerá em seu movimento aparente um arco de longitude correspondente a 046 0 30', no tempo de:

a) 03h03min	b) 03h04min

c) 03h05min	d) 03h06min

20- Círculo máximo é um círculo:

- paralelo ao Equador

- cujo plano não passa pelo centro da Terra

- que não divide a Terra em duas partes iguais

- cujo centro e raio são os mesmos da própria esfera

Ol- A direção e a distância de uma aeronave voando de um ponto A = 23 0 40' S - 044 0 10' W, para um ponto B = 220 20' S - 044 0 10' W é de:

a) 180 0/40 NM	b) 180 0/80 NM

c) 360 0/40 NM	d) 360 0/80 NM

02- O semicírculo máximo cujo plano coincide com o eixo da Terra é o:

a) Equador	b) paralelo

c) meridiano	d) colatitude

03- A projeção em que os paralelos e meridianos cortamse a 90 0 é a:

a) gnomônica	b) Mercator

c) policônica	d) estereográfica

04- O ângulo formado entre o meridiano magnético e a linha Norte/Sul da bússola chama-se:

- desvio de bússola

- declinação magnética

05- Dados PV 100 0 DV/W 080 0/20 a, VA 120 a o RV será de:

a) 091 0	b) 094 0	c) 097 0	d) 103 0

06- Uma aeronave encontra-se pousada em um aeroporto situado a 2500 FT de altitude e tem seu altímetro ajustado QFE. A altitude indicada no instrumento será:

- zero

- 2500 FT acima do MSL

- 2500 FT acima do nível de pressão padrão

- 2500 FT acima do nível de pressão da estação

07- O ângulo de correção de deriva é o ângulo formado entre a proa da aeronave e o(a):

a) Norte verdadeiro	b) Norte magnético

c) rumo a seguir	d) linha Norte/Sul da bússola

P	P

08- A rota ortodrômica, numa projeção Mercator, é representada por uma linha:

a) curva	b) reta	c) cônica	d) loxodrômica

- A diferença de horas(HLE) existente entre uma cidade de longitude 107 0 W e outra de longitude 048 0 E, é de:

- A VA de uma aeronave aumenta aproximadamente de 2 por cento da VI para cada:

- 1000 m de altitude

- 100 m de altitude

- 100 FT de altitude

- 1000 FT de altitude

11- Uma aeronave no FL 060 e uma VA de 120 KT voa a 10 0 C. 15 min depois a temperatura observada no mesmo FL é de 15 0 C. Ela agora está com:

- a mesma VA inicial

- uma VA menor

- uma VA maior

- altitude de vôo menor

12- O arco de meridiano compreendido entre um paralelo de latitude e o pólo chama-se:

- latitude média

- diferença de longitude

- latitude

- colatitude

13- Dados PV 200 0 VA 140 KT, DV/VV 150 0/20 KT. Qual o RV e a VS, respectivamente?

a) 207 0/128 a	b) 194 0/153 KT

c) 168 0 /140 KT	d) 185 0/140 KT

14- Uma aeronave no FL 150 tem para temperatura verdadeira do ar -30 0 C. O ponto mais alto na rota tem 14800 FT. Se a aeronave mantiver o FL, sobrevoará acima do pico:

- em 200 FT

- em 300 FT

- em 400 FT

- não, ela colidirá

15- O círculo máximo que divide a Terra em dois hemisférios, Norte e Sul, cujo plano passa pelo centro da Terra e é perpendicular ao seu eixo chama-se:

a) círculo menor	b) paralelo

c) meridiano	d) Equador

16- Uma aeronave no FL 090 com temperatura do ar de 10 0 positivos e uma VI de 140 KT terá uma VA de:

a) 164 km/h	b) 292 km/h

c) 294 km/h	d) 304 km/h

17- A que distância em NM do Equador está uma cidade localizada nas coordenadas 20 0 05' S - 040 0 00' W?

a) 12150	b) 1205	c) 1125	d) 2400

18- Em que se baseia a projeção Mercator?

a) cone	b) vários cones

c) cilindro	d) infinito

19- Qual seria a PV de uma aeronave que mantinha a PB 120 0 desvio de bússola 2 0 E e com DMG 15 0 W?

a) 137 0	b) 133 0	c) 122 0	d) 107 0

20- Considerando a latitude 23 0 39' S, a colatitude será:

a) 156 0 21' S	b) 66 0 39' S

c) 66 0 21 's	d) 55 0 49' N

Ol- Ao nível do mar a temperatura é 17 0 positivos. No nível 110 será:

a) 5 0 negativos	b) 7 0 negativos

c) 22 0 positivos	d) 39 0 negativos

02- Uma aeronave mantém uma VI de 150 KT durante uma subida de um AD a 3500 pés até o FL085. A VA média aproximada será de:

a) 150 a b) 163 KT	c) 168 KT	d) 202 KT

03- Em um lugar de longitude 155 0 E são 0800 UTC. A HLE e a HLO serão, respectivamente:

| a) 0140 e 0200 b) 0200 e 0140 c) 1800 e 1820 d) 1820 e 1800 |  |
| --- | --- |
| 04- Numa carta de escala 1 por 3.500.000, representam: a) 10500 km b) 1050 km c) 105 NM d) 56.5 NM | 3 cm |

05- A UTC num lugar de longitude 147 0 W é 0900h do dia 24/09/89. Pede-se HLO/HLE/DATA e número do fuso do lugar, respectivamente:

- 1900h/2300h-dia 23/F9

- 1848h/2312h-dia 23/FIO

- 2312h/2300h-dia 24/F9

- 2312h/2300h-dia 23/FIO

06-Na conversão de distâncias, 05 0 25 '30" de latitude corresponde a:

a) 325,3 NM	b) 325,5 NVI

c) 525,3 NM	d) 525,5 NM

07- A PB é 150 0 , a DMG é 16 0 W, o desvio é 1 0 E, a correção de deriva é '5 0 positivos. O RV será:

a) 130 0	b) 140 0	c) 160 0	d) 170 0

08- 200 metros equivalem a

a) 65 FT 	b) 600 FT	c) 655 FT d) 700 FT

09- Uma aeronave percorre um trecho em 02h10min consumindo 510 galões de combustível. O consumo de combustível por hora é de:

b) 159	c) 215	d) 235

IO- O movimento aparente do Sol em torno da superfície terrestre é no sentido:

a) Norte - Sul	b) Sul - Norte

c) Oeste - Leste	d) Leste - Oeste

11- Proa bússola é o ângulo formado entre o eixo longitudinal da aeronave e o(a):

- meridiano magnético

- meridiano verdadeiro

- linha Norte/Sul da bússola

- estação

12- Quantas NM possui um fuso horário, no Equador? a) 15 NM b) 600 NM c) 900 NM d) 1200 NM 13- Dados: PB 120 0 DMG 20 0 E, desvio da bússola S o W correção de deriva 10 0 positivos. Qual o RV?

a) 135 0	b) 125 0	c) 115 0	d) 105

14- A latitude média entre os pontos A = 270 47' s 035 0 15' VV e B - 54 0 35' N - 040 0 20' W, será de:

a) 26 0 48' N	b) 40 0 41' N

c) 26 0 48' s	d) 13 0 24' N

15- Numa projeção Lambert um círculo máximo é representado por uma linha:

a) reta	b) curva

c) ondulada	d) conformal

16- A latitude média é o paralelo eqüidistante (distância ângular) dos:

- pólos

- trópicos

- paralelos de dois pontos

- meridianos de dois pontos

17- Dados PV 240 0 , TAS 100 KT e DV/VV 080 0/20 KT, o RV e VS serão, respectivamente:

a) 237 0 /82 KT	b) 243 0 /118 KT

c) 237 0 /118 KT	d) 243 0/82 KT

18- O climb é um instrumento que funciona ligado a(s) linha(s) de pressão:

a) estática	b) impacto

c) estática e impacto	d) impacto e dinâmica

19- Um acft para manter-se sobre a linha de rota desejada, com um vento do setor de proa e pela direita deverá ter:

a) ACD positivo	b) ACI) nulo

c) ACD negativo	d) deriva nulo

20- As projeções em que o ponto de origem se encontra no infinito são chamadas:

a) azimutais	b) estereográficas

c) gnomônicas	d) ortográficas

Ol- Calcule entre os pontos A e B a longitude média. Coordenadas: A = 20 0 43 ' S - 045 0 15 ' W e 16 0 27' N - 025 0 10' E.

a) 020 0 05' W	b) 010 0 02' 30" W

c) 015 0 17' 26" w	d) 035 0 12' 30" W

02- Em quanto tempo o Sol percorrerá, em seu movimento aparente, um arco de longitude correspondente a

a) 05h11min	b) 05h12min

c) 05h13min	d) 05h14min

03- Para formar um círculo máximo na superfície terrestre é necessário que o plano:

- passe pelos pólos

- cruze a linha do Equador

- passe pelo centro da Terra

- divida a Terra em duas partes desiguais

04- A altitude pressão corrigida para erros de temperatura é a altitude:

a) calibrada	b) indicada

c) densidade	verdadeira

05- Na carta Mercator as latitudes são:

- crescentes do Equador para os pólos

- iguais do Equador aos pólos

- crescentes só até a latitude 60 0 N

- crescentes só até a latitude 60 0 S

06- Dizemos que o vento sempre sopra da proa para o rumo e com isso determina um ângulo chamado:

a) deriva	b) desvio

c) correção	d) declinação

07- Voando entre as DMG 5 0 E e 9 0 W, para manter uma PM média, qual a DMG a ser usada?

a) 2 0 W 	b) 5 0 W

08- Com vento exatamente de proa, teríamos a seguinte condição:

- RV igual a PV e VS menor do que a VA

- RV igual a PV e VS igual a VA

- RV igual a PV e VS maior do que a VA

- RV menor do que a PV e VS igual a VA

09- A maneira pela qual se representa num plano a superfície da Terra ou parte dela, aparecendo com perfeição os seus meridianos e paralelos, denomina-se:

a) carta	b) escala

c) mapa	d) projeção

10- Conhecendo o RV, para se obter um RM, a DMG será:

a) subtraída se for W	b) somada se for W

c) subtraída se for S	d) somada se for E

11- Um piloto que esteja na latitude 32 0 40' S, deseja saber qual a sua colatitude. Está será de:

a) 90 0 00'	b) 75 0 40'

c) 70 0 20'	d) 57 0 20'

12- Durante uma subida com VI constante, observa-se

- não se altera

- diminui

- aumenta

- aumenta ou diminui

13- Dados PV 245 0 , VA 120 a, DV/VV 075 0/20KT, RV e VS serão, respectivamente:

a) 067 0/130 KT	b) 246 0 /140 KT

c) 200 0/180 KT	d) 025 0 /200 KT

14- A projeção que apresenta os meridianos como linhas retas, paralelas e equidistantes e os paralelos como linhas retas, paralelas e não equidistantes, é chamada de:

a) Mercator	b) Lambert

c) azimutal	d) gnomônica polar

15- Os fatores capazes de modificar o valor da VA são:

- vento de proa

- mudança de nível, temperatura e VI

- mudança de nível, vento

- vento de cauda

- Ao efetuar uma subida numa atmosfera padrão, o piloto observa que a temperatura decresce em 2 0 C para cada:

| a) 1000 pés | b) 500 pés |
| --- | --- |
| c) 1000 metros | d) 500 metros |

- Proa magnética é o ângulo formado entre o meridiano:

- magnético e o eixo longitudinal da aeronave

- verdadeiro e o eixo longitudinal da aeronave

- magnético e a linha de rota

- verdadeiro e magnético

18- Sendo dados: proa magnética 060 0 , desvio de bússola 5 0 W, declinação magnética 20 0 W, pede-se a proa verdadeira e a proa bússola:

- PV 040 0 PB 055 0

- PV 040 0 PB 065 0

- PV 080 0 , PB 065 0

- PV 080 0 PB 055 0

19- Numa aeronave o piloto mantém sua proa bússola igual a 090 0 . O desvio de bússola é de 5 0 E. Pede-se a proa magnética:

a) 095 0	b) 090 0	c) 085 0	d) 080 0

20- Para se manter em sua rota, o piloto necessitou usar proa maior do que a rota e uma VA maior do que a VS. Pergunta-se: o vento vem de:

a) direita e proa	b) direita e cauda

c) esquerda e proa	d) esquerda e cauda

Ol- Uma aeronave percorre 105 NM em 45 min. Em uma hora percorrerá:

a) 258	b) 140 NM

c) 140 km	d) 147 NM

02- Se uma aeronave localizada na latitude 05 0 25 s percorrer no sentido Norte, na mesma longitude, uma distância de 1320 NM, a latitude do destino será de

a) 16 0 35 'N	b) 17 0 00 'N

c) 22 0 00 'N	d) 27 0 35 'N

03- Se a temperatura de um aeródromo, cuja elevação é de 2500 FT, estiver com 0 0 C, pode-se afirmar que a condição é:

a) ISA -15 0	b) ISA -10 0

c) ISA -5 0	d) ISA

04- Na teoria dos fusos horários o meridiano Ce 180 0 e conhecido como:

- antimeridiano

- colatitude

- referência inicial para contagem das longituões

- linha internacional de mudança de data

05- Uma aeronave percorreu 150 NM em 34 min e manteve PB 070 0 e VA 280 KT. O RM era de 060 0 DMG 24 0 E e desvio de bússola 05 0 W. Qual o vento encontrado?

a) 160 0 /40 KT	b) 150 0 /35 KT

c) 140 0/30 KT	d) 130 0 /20 KT

06- Dados PM 100 0 , RM 090 0 e Db 5 0 E, neste caso a deriva é:

a) -5 0

07- O altímetro é ligado a(s) linha(s) de pressão:

- de impacto

- estática

- estática e impacto

- de impacto e dinâmica

  - A linha irregular equidistante dos pólos magnéticos na qual a componente vertical da bússola magnética é mínima e a horizontal é máxima, é chamada:

  - componente horizontal

  - componente vertical

  - Equador magnético

  - linha de inclinação

  - Sendo dados PM 050 0 e DR -6 0 . Qual 0 RM?

a) 040 0	b) 044 0	c) 050 0	d) 056 0

  - Uma aeronave em vôo mantém PV maior que RV e observa VS menor que VA. Com relação ao vento podese afirmar que sopra da:

  - direita e proa

  - esquerda e cauda

  - esquerda e proa

c) direita e cauda

  - A estação que emite ondas de rádio em todas as direções (radias) é chamada de:

a) ADF	b) VOR	c) DME	d) NDB

  - Durante um vôo em rota, estando o transponder acionado para que o órgão de controle receba referências de altitude, o piloto deverá tê-lo acionado no modo:

  - O número de ciclos por segundo é chamado de:

a) absorção	b) difração

c) refração	d) frequência

  - O método de conduzir uma aeronave sobre a superfície da Terra, procurando elementos de destaque para orientar sua rota, chama-se navegação:

a) rádio	b) por estima

c) eletrônica	d) por contato

  - O arco de meridiano compreendido entre o Equador e o paralelo de um lugar chama-se:

  - latitude

  - longitude

  - diferença de latitude

  - diferença de longitude

  - A DLO entre os pontos A = 22 0 00' S - 0440 50 ' w e B = 42 0 20' S - 034 0 30' W será de:

a) 05 0 10'	b) 10 0 20'

c) 39 0 40'	d) 78 0 20'

  - Em uma projeção estereográfica, as linhas de projeção tem origem no:

  - infinito

  - centro da Terra

  - ponto de tangência

  - ponto oposto ao ponto de tangência

  - A projeção que tem como característica a perfeição nas áreas projetadas, chama-se:

a) Lambert	b) Mercator

c) ortodrômica	d) loxodrômica

  - Uma aeronave mantém PB 030 0 e sua linha de rota corta as isogônicas de 5 0 W a 3 0 E. A DMG média que deverá ser aplicada, será de:

• a) 1 0 W 	b) 2 0 W

NAv$4gAq* :59:,.:

P	P

20- Quando o vento for de proa, de cauda ou nulo, a PV em relação ao RV será:

a) maior	b) igual	c) menor	d) diferente

Ol- Sobre o Equador um arco de 2 0 15 ' equivale a uma distância de:

a) 135 NM b) 135 km 	c) 165 NM d) 165 km

02- A abreviatura SW pertence ao grupo de pontos:

a) cardeais	b) sub-cardeais

c) sub-colaterais	d) colaterais

03- Na longitude de 120 0 W são 18:00 horas UTC. No mesmo instante, a hora UTC na longitude de 135 0 de:

a) 06:00 h	b) 09:00 h

c) 18:00 h	d) 22:00 h

04- Calcular entre os pontos "A" e "B" a latitude média: A = 20 0 30' N e B = 20 0 33' S

##### a) 	01' 30 1' S	b) 00 0 01' 30" N c) 01 0 30' 30" s	d) 01 0 30' 30" N

05- Em latitudes elevadas, as linhas traçadas nas cartas, unindo os pontos de mesma inclinação magnética, chamam-se:

a) desvios	b) agônicas

c) isogônicas	d) isoclínicas

06- Dados PM 300 0 DMG 10 0 E, desvio de bússola 6 ovv pede-se, respectivamente, a PB e a PV: a) 290 0 / 294 0 b) 290 0 / 306 0

c) 294 0 / 310 0	d) 306 0 / 310 0

- Fazendo-se a conversão de 50 litros em US galões tem-se:

c) 132	d)1320

- Subtraindo-se a elevação do terreno da altitude verdadeira, tem-se a altitude:

a) absoluta	b) indicada

c) calibrada	d) densidade

09- Latitudes crescentes de baixo para cima e longitudes crescentes da direita para a esquerda, a carta representa os hemisférios:

##### b) N e w 	c) S E	d) S e W

10- Quando a origem de uma projeção é um dos pólos e

a superfície tangente está no polo oposto, ela é classificada como:

a) gnomônica	b) estereográfica

c) ortográfica	d) infinita

11- Quando uma ACFT voa de uma região de alta pressão para uma de baixa pressão, a altitude verdadeira:

a) diminui	b) aumenta

c) não se altera	d) é igual a absoluta

12- Numa longitude de 150 0 W são 0800 UTC do dia 01 de dezembro. A hora local será:

- 1800 h do dia 30/11

- 1800 h do dia 01/12

- 2200 h do dia 30/11

- 2200 h do dia 01/12

13- O método de navegação no qual a posição de uma ACFT é obtida por ondas de rádio é chamada de navegação:

a) estimada	b) celestial

c) eletrônica	d) radiogoniométrica

14- A representação gráfica da superfície da Terra desenvolvida num plano, sem grandes detalhes de projeção, chama-se:

a) mapa	b) visão

c) projeção	d) carta de navegação

15- A VA sofrendo a influência de um componente de vento positivo ou negativo passará a ser:

##### a) VS	b) VC

16- Na teoria dos fusos horários, a linha internacional de mudança de data, é o(a):

- colatitude

- antimeridiano

- meridiano de 180 0

- referência inicial para contagem das longitudes

17- A longitude de um ponto é medida sobre um arco de:

a) paralelo	b) meridiano

c) círculo máximo	d) milhas náuticas

18- O velocímetro é ligado a linha de pressão:

- estática e impacto

- impacto e dinâmica

- dinâmica

- estática

19- Uma aeronave no FLIOO, mantém VI de 120 KT. Neste caso, a VA aproximada é de:

a) 120 a b) 130 KT 	c) 135 KT d) 144 KT

20- Dados: RV 100 0 ' ACD +5 0 ' DMG 10 0 W; distância 25 NM; tempo de vôo 10 min e VA 140 KT. O vento será de:

| a) 206 0/02 KT | b) 212 0/06 KT |
| --- | --- |
| c) 220 0 /10 KT | d) 231 0 /16 KT |

#### GABARITO DE NAVEGAÇÃO

|  | 01 | 02 | 03 |  | 05 | 06, | oi, |  |  |  |  |  |  | 148 | , 15, |  | 17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obs.: Leia o número do simulado na vertical e o número das questões na horizontal.

い

第

を

,貸一 内一く	1

500

、40】・】OX

′

0

こ

ツ

物

い

~ ら

ORA-C

##### M R A JO

PROVA 06 $ em pé*

0

0

0

ba

r02.	0

、、一を・やをい

PROVA 07 をに、をのm

'、を3了き第談を第SBR2é17

===を暠=00=00 =、きメ,

30 :ごこ懲■物を、

P 0、08

##### A	A/R¯A」0、	-5-3

刂MP

# TEORIA DE V60

Ol- Em um recipiente dotado de um êmbolo móvel, é introduzido um gás que ocupa determinado volume. Se este for reduzido à metade, sem haver variação de temperatura, a pressão do gás:

a) duplicará	b) triplicará

c) ficará inalterada	d) quadruplicará

02- Assinale a afirmativa errada:

- o peso de um corpo é menor no Equador do que nos pólos

- a densidade de um fluido varia

- a massa de um fluido é variável, o peso é invariável

- o volume ocupado por um fluido é variável

03- Densidade ou massa específica é o(a):

- peso do corpo

- quantidade de matéria existente em um corpo

- relação entre a quantidade de matéria e o volume ocupado

- peso por unidade de volume

04- Uma aeronave recebe vento de frente de 25 Km/h. Considerando sua velocidade de 270 Km/h, a velocidade com relação ao solo será:

a) 295 Km/h	b) 220 Km/h

c) 320 Km/h	d) nenhuma das citadas

05- Assinalar a afirmativa errada. Podemos dizer que um fluido sob pressão:

- tem sua densidade aumentada

- tem o peso aumentado

- tem o volume diminuído

- é capaz de produzir trabalho

06- Grandeza vetorial é:

- a definição de potência

- o trabalho multiplicado pelo tempo

- toda grandeza que tem intensidade, direção e sentido

- o produto da força pela distância

07- De acordo com a lei dos gases, a densidade é:

- diretamente proporcional à temperatura

- diretamente proporcional à pressão e à temperatura

- diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à temperatura

- inversamente proporcional à pressão e à temperatura

08- Assinalar a afirmativa incorreta:

- duas forças de mesma intensidade e direção podem se anular

- uma força pode ser representada por um vetor

- o peso de um corpo é a força de atração da Terra sobre ele

- o peso de um corpo é menor nos polos que no Equador

09- O peso é sempre:

- perpendicular ao vento relativo

- horizontal

- paralelo ao vento relativo

- vertical

IO- Um automóvel trafega a 80 Km/h. Se o vento sopra no sentido contrário com 20 Km/h, a velocidade do automóvel em relação ao ar será de: a) 60 Km/h b) 80 Km/h

c) 100 Km/h	d) nenhuma das citadas

11- Ao grau de variação da velocidade de um corpo que cai em queda livre no espaço, damos o nome de:

- velocidade de queda livre

- aceleração uniforme

- aceleração da gravidade

- velocidade angular

- A força por unidade de área denomina-se: a) vetor b) potência c) peso d) pressão

- Um corpo mergulhado em um fluido sofre:

a) pressão maior na parte superior devido ao peso do fluido deslocado b) pressão maior na parte inferior, devido ao peso do fluido deslocado

- pressões iguais em todos os sentidos

- nenhuma das acima

14- A pressão exercido sobre um corpo pode ser medida em quilograma-força por:

a) centímetro quadrado	b) massa quadrada

c) centímetro cúbico	d) segundo quadrado

15- A resistência que os corpos oferecem à modificação do seu estado de repouso ou de movimento, chama-

a) inércia	b) sustentação

c) força de atrito	d) resistência ao avanço

16- Para se obter a massa de um corpo:

- subtrai-se o peso do corpo da aceleração da gravidade

- multiplica-se o peso do corpo pela aceleração da gravidade

- soma-se o peso do corpo à aceleração da gravidade

- divide-se o peso do corpo pela aceleração da gravidade

17- Peso de um corpo é:

- igual à força de atração da Terra sobre ele

- proporcional à massa

- sempre constante num determinado local

- todas as acima

18- Inércia é a tendência que os corpos tem de permanecer em seu estado de:

a) movimento	b) repouso

c) movimentação	d) repouso ou de movimento

19- A variação da velocidade, na unidade de tempo, damos o nome de:

a) aceleração	b) sustentação

c) resultante	d) resistência

20- Pressão atmosférica é:

- uma pressão estática

- uma pressão dinâmica

- um tipo especial de pressão

- nenhuma das citadas

Ol- O ângulo formado entre a corda e a trajetória, chamase ângulo de:

a) incidência	b) ataque

c) planeio	d) subida

02- A menor velocidade na qual se consegue voar reto e horizontal é a velocidade:

a) de cruzeiro	b) máxima

c) mínima	d) de estol

03- A reta perpendicular à corda, que liga esta à linha de curvatura média, no ponto de maior distância entre as duas, é denominada:

- linha de curvatura média

- corda

- flecha

- ponto de espessura

- Num vôo de dorso, podemos afirmar que:

- As fendas que, em grandes ângulos de ataque, permitem a passagem do ar mais energizado dinamicamente, do intradorso para o extradorso, possibilitando maiores ângulos de ataque, são denominados:

a) flaps	b) slats	c) slots	d) frise

06- A fórmula do Arrasto Parasita é:

- Cd = D . (p /2 . S . \/ 2 )

- Cl = L . (p / 2 . S . V2)

- = 1,28 . (p /2 . A . \/ 2 )

- = 1,28 . (p /2 . A . V)

07- O tipo de flape que quando atuado aumenta a área da asa e o Cl, é denominado:

a) simples	b) ventral	c) fowler	d) diferencial

08- Para se diminuir o efeito de arrasto induzido, utiliza-se artifícios, tais como:

- aumentar o alongamento

- tanques nas pontas das asas

- alteração do perfil da ponta da asa, o que dificulta a subida do ar para o extradorso

- todas as acima

09- O disco perpendicular ao vento relativo, cuja área provoca uma resistência ao avanço equivalente ao arrasto parasita da aeronave, é denomanaõo•

a) área de fuselagem	b) perfil de um aerof0110

c) spiner	d) área plana eawvalente

10- A corda que serve de apoio para a resultante das sustentações e que contém o CP, denomina-se:

- corda média geométrica

- corda média aerodinâmica

- corda

11- Uma diminuição do ângulo de ataque provoca :

- diminuição do Cd

- um aumento do Cd

- maior turbilhonamento do extradorso

12- O arrasto induzido é maior em pousos e decolagens, pois:

- a velocidade é elevada

- o ângulo de ataque é elevado

- a inércia a ser vencida é maior

- o trem de pouso está abaixado

A velocidade necessária para manter um vôo reto e horizontal varia :

- diretamente com a raiz quadrada do peso

- inversamente com a altitude

- diretamente com a raiz quadrada do CL

- inversamente com a carga alar

14- Quanto maior o alongamento de uma asa:

- maior a sustentação e maior o arrasto

- menor a sustentação e maior o arrasto

- menor a sustentação e menor o arrasto

- maior a sustentação e menor o arrasto

15- Para se determinar a velocidade necessária para manter um vôo reto e horizontal, temos de partir do princípio que I = W, onde:

a) CL . (pp . s . v = w) b) c . (p /2 . s . v = w)

c) CL . (p . s . 	= w) d) Cd . (p /2 . s . 	= w)

16- Quanto maior for o ângulo de ataque:

- menor será o CL até o ângulo crítico

- menor será o Cd em função do turbilhonamento

- maior será o CL até o ângulo crítico

- CL e Cd não variam em função do ângulo de.ataque

- Para se manter a velocidade de um avião constante, é necessário que:

- A força que dificulta a trajetória de qualquer corpo, denomina-se:

a) arrasto	b) arrasto parasita

c) resistência ao avanço	d) arrasto induzido

19- Considerando-se a forma de um avião, a mais aerodinâmica possível, se alterarmos o ângulo de ataque em 5 graus para cima, a resistência parasita:

a) aumenta	b) diminui

c) não se altera	d) impossível determinar

20- Assinale a alternativa incorreta. A resistência ao Avanço é diretamente proporcional:

- à área (superfície) de impacto

- à densidade do ar

- à velocidade de deslocamento

- ao coeficiente de resistência ao avanço

prova 003

Ol- Em vôo planado, dois aviões iguais, voando à mesma altitude, com pesos diferentes. O mais pesado terá:

- menor ângulo de planeio

- mesmo ângulo de planeio

- maior ângulo de planeio

- menor ângulo de descida

02- O avião com equilíbrio indiferente é um avião:

a) perigoso	b) com estabilidade estática

c) confiável	d) com estabilidade dinâmica

03- Quando se diz que uma aeronave é estável direcionalmente é porque tem:

- diedro negativo

- a área acima do CG menor do que a área abaixo do CG

- enflexamento negativo

- a área à frente do CG menor do que a área atrás do CG

TEORiÀkueiVdO:

04- O Teorema de Bernoulli forneceu base para a construção do:

a) altímetro	b) velocímetro

c) Tubo de Venturi	d) Tubo de Pitot

05- Quando a densidade do ar diminui e a Vi permanece inalterada:

- o arrasto não será alterado

- o arrasto aumentará

- a tração aumentará

- o arrasto diminuirá

06- No ângulo crítico o avião:

- estará estolado

- tem sustentação mínima

- tem sustentação negativa

- tem sustentação máxima

07- Quando o avião glissa a asa mais baixa tem, em relação à asa mais alta:

- menor ângulo de ataque

- maior sustentação

- menor sustentação

- ângulo de ataque semelhante

08- O avião em subida terá o:

- compensador do profundor posicionado para baixo

- compensador do profundor posicionado para cima

- profundor posicionado para baixo

- leme de direção acionado para a esquerda

09- O movimento de cabrar e picar, é realizado em torno do eixo:

a) longitudinal	b) vertical

c) lateral	d) direcional

10- As fendas de bordo de ataque que funcionam como dispositivos hipersustentadores, são conhecidas como:

a) wing fences	b) flight spoilers

c) slots	d) spoilers

11- Na atmosfera padrão (ISA) a temperatura ao nível do mar é, em graus Celsius, de:

a) 08 graus	b) 15 graus

c) 10 graus	d) 20 graus

12- Quanto maior for o peso de um avião, maior será a:

a) velocidade máxima	b) velocidade de estol

c) razão de subida	d) tração

13- A pressão atmosférica padrão, ao nível do mar, em milímetros de mercúrio, vale:

a) 067	b) 670	c) 076	d) 760

14- A hélice de passo fixo terá bom rendimento:

- somente em baixas RPM's

- em qualquer situação de vôo

- somente nas condições para as quais foi construída

- somente em altas RPM

15- os flaps diminuem o cumprimento de pista necessário para o pouso, pois:

- retardam o deslocamento da camada limite

- permitem aproximações com velocidades menores

- permitem aproximações com velocidades maiores

- permitem aproximações com menor ângulo de incidência 16- avião ao derrapar é atingido de lado pelo vento relativo. Na sua recuperação entram:

- enflechamento e efeito de quilha

- diedro e enflechamento

- efeito de quilha e diedro

- todas as anteriores

17- O ponto de cruzamento dos três eixos imaginários, em torno dos quais o avião executa seus movimentos básicos, é o centro:

a) de gravidade	b) de pressão

c) de movimento	d) aerodinâmico

18- A superfície de comando que tem a maior amplitude de movimentos é o(a):

a) aileron	b) compensador

c) profundor	d) leme de direção

19- Durante uma decolagem, a medida que a velocidade aumenta, o atrito com o solo:

- aumenta

- diminui

- permanece constante

- impossível determinar

20- A superfície de comando que não tem nenhuma influência na recuperação de um parafuso é o:

a) aileron	b) leme de direção

c) profundor	d) compensador

Ol- Quando o ar passa pela asa de uma aeronave, aparecem duas forças denominadas:

- inércia e gravidade

- força de inércia e resistência ao avanço

- gravidade e inércia

- sustentação e resistência ao avanço

02- Envergadura é a distância entre:

- uma ponta à outra da asa

- a ponta e a raiz da asa

- o nariz e a cauda da aeronave

- o bordo de ataque e o de fuga

03- Na sua grande maioria as asas dos aviões são feitas com um perfil do tipo:

a) simétrico	b) assimétrico

c) regular	d) irregular

04- Ao ponto de cruzamento dos três eixos imaginários de uma aeronave damos o nome de:

- centro de gravidade (CG)

- centro de pressão (CP)

- centro aerodinâmico (CA)

- ponto médio aerodinâmico (PMA)

05- Assinale a afirmativa errada:

- a construção do aerofólio é baseada no tubo de Venturi

- a superfície aerodinâmica oferece o mínimo de resistência ao avanço possível

- aerofólio é uma superfície aerodinâmica que oferece o mínimo de resistência ao avanço possível

- no vôo horizontal a tração é igual ao arrasto, sempre que a velocidade for constante

06- Assinale a afirmativa errada. A força de resistência ao avanço é diretamente proporcional:

- à densidade do ar

- à velocidade de deslocamento

- ao coeficiente de resistência ao avanço

- à superfície ou área do corpo

07- Uma chapa plana perpendicular à direção de escoamento possui maior resistência ao avanço que uma forma aerodinâmica, de mesma área frontal devido: a) ao impacto do ar ser maior

- ao escoamento tornar-se mais turbulento na parte traseira, formando uma sucção

- ao afilamento da parte anterior que corta melhor o ar

- a afirmativa está errada, pois a superfície aerodinâmica tem maior resistência ao avanço

08- As asas, estabilizadores e hélices são também denominados:

- hipersustentadores

- superfícies aerodinâmicas

- superfícies de comando primárias

- aerofólios

09- Se diminuirmos o peso de uma aeronave, a velocidade de estol:

- aumenta

- diminui

- permanece inalterada

- diminui somente nas curvas

10- 0 coeficiente de sustentação tem o seu valor máximo:

- quando a velocidade é máxima

- no ângulo critico

- em ângulo acima do critico

- no estol

11- O produto entre a massa e a aceleração, chama-se:

a) força	b) trabalho c) impulso	d) energia

12- Os fatores que influem na sustentação de um aerofólio são:

- peso, ângulo de ataque e densidade do ar

- peso, área, velocidade, ângulo de ataque e densidade

- forma, área, velocidade, ângulo de ataque e densidade do ar

- área, velocidade, ângulo de ataque

13- O estol ocorre quando:

- não existe aumento de pressão no intradorso da asa

- quando a pressão no intradorso torna-se igual a do extradorso

- devido a um turbilhonamento no extradorso, a depressão neste ponto reduz-se rapidamente

- quando a velocidade do vento relativo cai a zero

14- A força de sustentação depende somente de:

a) ângulo de ataque, densidade do ar e velocidade de deslocamento b) coeficiente de sustentação, área da asa, velocidade de deslocamento

- ângulo de ataque, formato do aerofólio, área da asa, densidade do ar e velocidade de deslocamento'

- coeficiente de sustentação, densidade do ar, área da asa, pressão, temperatura e velocidade de deslocamento

o instrumento que mede a variação da altura na unidade de tempo é:

a) altímetro	b) climb

c) velocímetro	d) densitômetro

16- Quando a sustentação é maior do que o peso, o avião:

- desce

- sobe

- não sofre qualquer movimento

- inclina-se lateralmente.

17- O coeficiente de resistência ao avanço (Cd) é para corrigir:

- efeitos de viscosidade do ar

- efeito da pressão estática do ar ao passar pelo corpo

- efeitos de atrito do ar, devido à aspereza do corpo

- nenhuma das alternativas acima

18- O deslocamento do ar em torno de uma asa produz uma força que empurra a asa para:

- cima

- trás

- trás e para cima

- cima e para a frente

19- Alongamento de uma asa é a relação entre a:

- CMA e a envergadura

- CMA e a CMG

- CMG e a envergadura

- envergadura e CMG

20- Na parte mais estreita de um tubo real o ar terá escoamento:

- mais lento

- mais rápido

- impossível determinar

- igual à da parte mais larga

05%

Ol- Assinale a afirmativa errada:

- a resultante aerodinâmica é, na realidade, a força que aparece em uma asa que se desloca no ar, não existindo a força de sustentação, que é apenas uma das componentes dela

- a resultante aerodinâmica é decomposta em sustentação e arrasto, duas forças perpendiculares entre si, para facilitar o estudo das forças que atuam sobre um avião c) a sustentação é a componente vertical da resultante aerodinâmica

d) arrasto é a componente paralela ao vento relativo da resultante aerodinâmica

02- Para medir a resistência parasita de um avião usa-se: a) determinar sua área frontal e seu coeficiente de resistência ao avanço

- comparar sua resistência ao avanço com a de um disco plano, perpendicular ao deslocamento

- comparar sua resistência ao avanço coma de uma superfície aerodinâmica

- nenhuma das afirmativas anteriores está correta

03- 0 ângulo correspondente ao coeficiente máximo de sustentação é chamado de ângulo:

a) critico	b) de incidência

c) diedro	d) de enflechamento.

04- A parte da asa que sofre aumento de velocidade do

a) intradorso	b) ventre

c) extradorso	d) ponta da asa

05- 0 centro de pressão é o ponto de aplicação da sustentação e deverá ficar sempre:

a) atrás do CG	b) na frente do CG

c) coincidente com o CG d) no centro da tração

06- Quando o valor de Cl é zero, significa que o ângulo de ataque é:

- ainda satisfatório

- semelhante ao estol

- um ângulo de sustentação nula

- de alta velocidade

07- As condições que propiciam uma melhor decolagem são:

- alta pressão / alta temperatura

- baixa pressão / vento de cauda

- alta pressão / vento de proa

- baixa pressão / vento de proa

08- Numa aeronave as partes que possuem pequena resistência ao avanço são chamadas:

a) aerofólios	b ) superfícies aerodinâmicas

c) fuselagem	d) superfícies de comando

09- A linha que vai do nariz à cauda da aeronave chama-se eixo:

| a) lateral b) vertical c) direcional 10- O "ZERO ABSOLUTO" corresponde a: | d) longitudinal |
| --- | --- |
| a) -4600 F b) 2730 C c) 4600 F 11- O arrasto é sempre: - paralelo ao vento relativo - horizontal - perpendicular ao vento relativo - vertical | d) -275 K |
| 12- Os hipersustentadores que facilitam do ar no extradorso são: a) spoilers b) flaps c) slots e slats d) ailerons | o escoamento |

13- A resistência ao avanço causado pelo turbilhonamento de ponta de asa, chama-se resistência:

a) induzida	b) parasita

c) total	d) do perfil

14- Quanto maior o alongamento de uma asa:

- maior a sustentação e menor o arrasto

- menor a sustentação e maior o arrasto

- menor a sustentação e menor o arrasto

- maior a sustentação e maior o arrasto

15- Assinale a afirmativa correta:

- a densidade do ar é maior nos dias quentes e úmidos

- um aumento da temperatura do ar implica em um aumento de sustentação

- em vôo normal o ângulo de ataque diminui quando a velocidade aumenta

- alongamento de uma asa é a relação entre corda e a envergadura da mesma

TEORIA

vento relativo é aquele que atua:

- paralelo e contra a fuselagem

- paralelo e a favor do deslocamento

- de cima para baixo

- paralelo e contra a trajetória da aeronave

17- A força de sustentação deve-se ao(a):

- diferença de pressão existente entre o extradorso e o intradorso da asa

- impacto do ar contra a asa

- diferença entre pressão estática e pressão dinâmica em torno da asa

- movimento do ar em torno da asa, que torna o avião mais leve que o ar

18- Se a velocidade ficar duas vezes maior:

- a sustentação ficará duas vezes maior

- a sustentação ficará quatro vezes maior

- o arrasto ficará duas vezes maior

- o arrasto ficará três vezes maior

19- O dispositivo responsável por captar pressão para o altímetro e velocímetro, é chamado de tubo de:

a) Pitoti	b) Torricelli

c) Venturi	d) Bernoulli

20- O movimento de levantar ou baixar as asas em torno do eixo longitudinal chama-se:

- arfagem ou tangagem

- guinada

- rolamento ou bancagem

- giro longitudinal

Ol- Voando em área turbulenta, evitam-se fatores de carga elevados:

- reduzindo a velocidade

- reduzindo a potência

- aumentando a velocidade

- NDA

02- Os fatores de carga elevados podem ser produzidos através de:

a) cabrada	b) rajadas de vento

c) vôos em curva	d) todas as anteriores

03- O fator de carga produzido numa cabrada pode ser:

a) positivo	b) negativo

c) nulo	d) qualquer das acima

04- O fator de carga produzido no início de uma picada pode ser:

a) positivo	b) nulo

c) negativo	d) qualquer das acima

05- O fator de carga é definido como sendo a razão entre:

a) peso e área da asa	b) sustentação e o peso

c) peso e carga útil	d) sustentação e arrasto

06- O ângulo de planeio é o ângulo formado entre:

- o eixo longitudinal e a linha do horizonte

- a linha da corda e a direção do vento relativo

- a trajetória da acft em planeio e a linha do horizonte

- NDA

07- No caso de falha do motor, num monomotor, deve—se descer com:

- o menor ângulo possível

- velocidade de estol

- menor velocidade possível

- velocidade de cruzeiro

08- Entre outros fatores, a velocidade final depende:

- da estrutura da aeronave

- das normas do fabricante

- do peso da aeronave

- todas as anteriores

09- Velocidade limite é a velocidade máxima:

- para a qual a acft foi construída

- em um vôo de mergulho

- em vôo horizontal e potência máxima

- permitida sem a perda de controle da aeronave

IO- Num vôo planado, o peso da acft não afeta:

- a distância e o ângulo de planeio

- a razão de descida

- a velocidade de planeio

- todas as acima

11- O vento de proa tem a seguinte influência no vôo planado:

- aumenta a razão de descida, mantendo o ângulo de descida

- diminui a razão de descida, aumentando o ângulo de decida

- diminui o ângulo de descida e, também a razão de descida

- aumenta o ângulo de descida, sem alterar a razão de descida

12- Em vôo planado, uma acft consegue atingir a máxima distância com vento:

a) de proa	b) de través

c) de cauda	d) nulo

13- Aumentando a altitude, a acft tem maior velocidade de planeio e:

- maior ângulo de planeio

- mesmo ângulo de planeio

- mesma razão de descida

- nenhuma das anteriores

14- Duas acft iguais, com pesos diferentes, iniciam um vôo planado. A mais pesada está mais alta. Percorrerá maior distância até o solo:

- a mais pesada

- a mais leve

- as distâncias serão as mesmas

- NDA

15- Os dispositivos que permitem as acfts se aproximarem com maiores ângulos de planeio e menores velocidades, são os:

a) flaps	b) slats

c) slots	d) todos os anteriores

16- O pouso de pista em relação ao pouso de três pontos:

- geralmente pode ser realizado com mais suavidade

- geralmente é realizado com menos suavidade

- só poder ser realizado em ACTF com trem triciclo

- só pode ser realizado em acft com trem de pouso convencional

choque do nariz da acft com o solo chama-se:

a) cavalo de pau	b) pilonagem

c) derrapagem	d) glissagem

18- As melhores condições de pouso são:

a) baixa altitude	b) baixa temperatura

c) aclive	d) todas as anteriores

19- A manobra no solo que consiste numa mudança de proa de 180 graus e que é própria da acft com trem de pouso convencional, denomina-se:

a) cavalo de pau	b) pouso 180 graus

c) pilonagem	d) glissagem

20- Numa cabrada o fator de carga será:

a) igual a um	b) superior a um

c) inferior a um	d) zero

Ol- A soma entre a carga paga e o combustível à decolagem, chama-se:

a) carga unitária	b) carga útil

c) carga alar	d) fator carga

02- O significado de PAZC (peso atual zero combustível) é a soma do peso:

- atual de pouso com o combustível para DEP

- básico operacional com a carga paga atual

- básico operacional com o combustível até o destino

- atual de pouso com o combustível para DEP e o peso básico operacional

03- Um avião ao afastar-se da condição de equilíbrio longitudinal, tenta voltar à posição inicial bruscamente, o que aumenta as oscilações cada vez mais. Neste caso o equilíbrio será do tipo:

- dinamicamente estável

- dinamicamente instável

- estaticamente instável

- estaticamente indiferente

04- Para que um avião seja estaticamente estável, é necessário que o CG, em relação ao CP, esteja localizado:

a) atrás	b) à frente

c) no lado direito	d) no lado esquerdo

05- A variação do espaço na unidade de tempo é denominada:

a) velocidade	b) força centrífuga

c) aceleração	d) pressão

06- O produto da força aplicada a um corpo pela velocidade de seu deslocamento é denominado:

a) momento	b) trabalho

c) potência	d) impulso

07- No vôo horizontal, em curva, a força de sustentação deverá ser:

- igual ao peso do avião

- maior que o peso do avião

- menor que o peso do avião

- igual ao peso do avião, diminuindo-se a potência

p

08- O maior risco do cavalo-de-pau, após um pouso de pista, é uma característica dos aviões com trem de pouso:

- triciclo, em função do CG estar atrás do trem principal

- triciclo, em função do CG estar à frente do trem principal

- convencional, em função do CG estar atrás do trem principal d) convencional, em função do CG estar à frente do trem principal

09- Em uma RWY, quanto maior for a temperatura:

- menor a tração

- menor a velocidade de estol

- maior o atrito dos pneus

- maior a corrida de decolagem

10- Em um mergulho vertical a velocidade final depende do(a):

- peso

- CL máximo

- estrutura do avião

- área da asa

11- Duas aeronaves iguais com pesos diferentes, iniciam um vôo planado com mesmo ângulo de planeio. A mais pesada, estando mais baixa, terá uma distância de planeio:

a) inalterada	b) maior

c) menor	d) igual

12- A troca de um motor por outro de maior potência efetiva, sem variação do peso total ou do arrasto, causará aumento de:

- velocidade de menor razão de descida

- teto absoluto

- potência necessária

- velocidade de estol

13- A razão de subida de uma aeronave diminui com

- diminuição do peso

- aumento da altitude

- aumento da velocidade

- diminuição da área da asa

14- Ao se entrar em área de forte turbulência, voando a velocidades indicadas muito baixas, próximas ao estol, poderá ocorrer um(a):

- aumento gradativo da sustentação

- rápido aumento da velocidade indicada

- violenta vibração da acft, sem o perigo de estol

- entrada descontrolada em estol, por aumento súbito do ângulo de ataque

15- No flap "fowler" o bordo de fuga desloca-se:

- para trás e para baixo

- verticalmente para baixo

- horizontalmente para trás

- paralelamente ao bordo de ataque

16- Ao empurrar o manche para a frente o:

- profundor levanta

- flap abaixa

- profundor abaixa

- aileron levanta

17- movimento de guinada adversa poderá ser evitada, adotando-se o procedimento de:

- instalar no avião um leme tipo frise

- instalar no avião um leme tipo diferencial

- comandar o leme de direção para o mesmo lado da guinada d) comandar o leme de direção para o lado oposto ao da guinada

18- para medir a velocidade, o velocímetro usará somente a pressão:

a) estática	b) atmosférica

c) dinâmica	d) gravitacional

19- A superfície aerodinâmica que produz reações úteis ao vôo, chama-se:

a) perfil	b) spiner

c) envergadura	d) aerofólio

20- A quantidade de matéria contida por unidade de volume, é denominada:

a) massa	b) densidade

c) potência	d) pressão

Ol- A velocidade máxima de uma aeronave a pistão: 'a) não varia com o peso

- aumenta com a altitude

- diminui com a altitude

- varia somente com o peso

02- Quanto à velocidade de máximo alcance, a velocidade de máxima autonomia:

- é sempre menor

- é sempre maior

- é sempre igual

- depende da situação de vôo

03- Num vôo planado o flape permite:

- ângulos de planeio maiores

- ângulos de planeio menores

- percorrer distâncias maiores

- aumentar a velocidade de estol

04- A velocidade de estol aumenta com o aumento dos seguintes fatores:

- peso, área da asa e densidade

- peso e carga alar

- peso, densidade e altitude

- área da asa e carga alar

05- Dadas duas hélices similares, a de menor passo terá um melhor desempenho em regime de:

- subidas e vôos de cruzeiro

- decolagens e subida

- decolagens e vôos de cruzeiro

- vôos de cruzeiro

06- O ângulo formado entre a linha do horizonte e o eixo longitudinal da aeronave, chama-se ângulo:

a) diedro	b) de atitude

c) de enflexamento	d) de subida

07- O efeito de fuselagem influencia, principalmente, a estabilidade:

a) lateral	b) vertical	c) direcional	d) longitudinal 08- Quando a aeronave executa um vôo de dorso, diz-se a) nulo b) crítico c) negativo b) positivo

09- Ao se tentar fazer uma curva em vôo horizontal, se houver aplicação excessiva de pedal no mesmo sentido da curva, a aeronave tenderá a:

- baixar a asa contrária

- glissar

- fazer curva em sentido contrário

- derrapar

10- Como efeito de um aumento na um(a):

- menor resistência ao avanço

- maior ângulo de subida

- maior velocidade de cruzeiro

- maior velocidade de estol

11- Quanto maior a altitude de vôo, vôo horizontal:

- maior é a potência necessária

- menor é a resistência ao avanço

- menor é a potência necessária

Com maior área de asa tem-se:

- um aumento da velocidade máxima

- menor ângulo de subida

- maior potência necessária

- uma redução da velocidade de estol

20- A menor velocidade com a qual o piloto consegue manter-se em velocidade constante, chama-se

| velocidade: |  |
| --- | --- |
| a) mínima | b) de estol |
| c) de perda | d) de cruzeiro |

área da asa tem-se para se manter um

d) a potência necessária será a mesma

12- Durante um vôo planado, o vento de cauda fará com que, respectivamente, a distância de planeio e o ângulo de planeio:

a) aumentem, ambos	b) diminua e aumente

c) aumente e diminua	d) diminuam, ambos

13- A velocidade de maior razão de subida em relação à de maior ângulo de subida é:

a) igual	b) maior

c) menor	d) impossível determinar

14- Quando um avião atinge o ângulo de perda ele:

- estará com sustentação mínima

- não estará estolado

- estará com sustentação nula

- estará estolado

15- O Cl depende de:

- curvatura do perfil e tração

- ângulo de ataque e formato do aerofólio

- ângulo de ataque e velocidade de deslocamento

- velocidade de deslocamento e curvatura do perfil

16- Uma hélice de RPM constante consegue manter tal característica através da variação do(a):

- binário do motor

- incidência das pás

- perfil das pás

- rendimento aerodinâmico

17- O Tubo de Pitot serve para:

- reduzir a pressão interna de certos instrumentos

- medir a velocidade da aeronave

- tomada de pressão para o altímetro e o velocímetro

- todas as anteriores

18- Um avião ao efetuar uma curva tem a velocidade de estol :

- menor do que em vôo nivelado

- igual à de subida

- maior do que em vôo nivelado

Ol- A tendência que um corpo em equilíbrio tem de manter-se em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, chama-se:

- força de sustentação

- energia

- força de movimento

- inércia

02- Os fatores que mais influem na densidade do ar são:

- pressão, temperatura e umidade

- umidade, água e oxigênio

- quantidade de oxigênio e tensão

- água, pressão e oxigênio

03- O vento relativo em relação ao deslocamento da aeronave, possui:

a) mesmo sentido	b) velocidade inferior

c) mesma direção	d) velocidade superior

04- As asas e as superfícies de comando de um avião são:

a) estabilizadores	b) aerofólios

c) comandos	d) perturbadores de vôo

05- Para se conhecer o ângulo de ataque é necessário que se leve em consideração a direção do vento relativo e o(a):

a) eixo longitudinal	b) corda do aerofólio

c) linha do horizonte	d) eixo transversal

06- A parte da asa que sofre aumento de pressão ocasionado pelo escoamento do ar é o(a):

a) extradorso	b) dorso

c) intradorso	d) cambra

07- Sustentação é a componente da Resultante Aerodinâmica:

- perpendicular ao vento relativo

- paralela ao vento relativo

- transversal ao vento relativo

- oblíqua ao vento relativo

08- Quando o valor de Cl é zero, significa que o ângulo de ataque é:

- semelhante ao se estol

- ainda satisfatório

- um ângulo de sustentação nula

- de alta velocidade

09- Para se manter um vôo horizontal é necessário aumentar a velocidade sempre que diminuir o(a):

a) peso	b) área da asa

- carga alar	d) altitude

- igual à de vôo nivelado

10- Considerando-se a forma de um avião, a mais aerodinâmica possível, se alterarmos o ângulo de ataque em 6 graus para cima, a resistência parasita:

a) não se altera	b) aumenta

c) diminui	d) impossível determinar

11- A distância a ser percorrida em vôo planando varia com o(a):

a) inclinação	b) altura

c) peso	d) velocidade

12- Em vôo horizontal, para aumentarmos a velocidade do avião necessitamos:

- diminuir o ângulo de ataque

- diminuir o ângulo do perfil

- atingir o ângulo crítico

- aumentar o ângulo de ataque

13- A menor velocidade com que o avião consegue manter o vôo reto e horizontal é a velocidade:

a) mínima	b) de estol

c) de descida	d) crítica

14- A força centrífuga atua em uma curva para:

a) dentro	b) fora	c) baixo	d) cima

15- Em maiores altitudes o raio limite de uma curva:

- permanece o mesmo

- diminui

- torna-se zero

- aumenta

16- O flape é um dispositivo hipersustentador:

- com características de freio aerodinâmico

- que está localizado próximo ao bordo de ataque

- que reduz a sustentação

- que diminui a resistência ao avanço

17- A linha imaginária que vai do nariz até a cauda do avião é chamada:

a) corda	b) eixo longitudinal

c) eixo transversal	d) eixo de arfagem

18- Quando um corpo afastado de sua posição tende a ela voltar, diz-se que o mesmo possui equilíbrio:

a) instável	b) estável	c) indiferente d) neutro

19- O ponto de aplicação do peso é chamado de centro de:

a) tração	b) gravidade

c) pressão	d) sustentação

20- A relação entre os esforços que o avião suporta em manobras e o esforço que o mesmo suportaria em vôo horizontal, chama-se:

a) fator carga	b) carga útil

c) carga de ruptura	d) alongamento

Ol- O ar seco em relação ao ar úmido é:

- mais denso

- menos denso

- encontrado em altitudes mais elavadas

- prejudicial ao vôo, pois contribui para menor sustentação 02- A maior distância entre a linha de curvatura média e a corda, chama-se:

- ponto de espessura

- espessura

- corda média aerodinâmica

- flexa

03- De uma maneira geral pode-se dizer que uma hélice com pequena torção seria boa para:

- vôos de cruzeiro em alta velocidade

- decolagens e subidas

- subidas e vôos de cruzeiro em alta velocidade

- decolagens e vôos de cruzeiro em alta velocidade

04- O movimento realizado em torno do eixo vertical é chamado de:

a) guinada	b) tangagem

c) cabragem	d) rolamento

05- Quanto às hélices, pode-se afirmar que o ângulo da pá:

- e o ângulo de ataque diminui da raiz para as pontas

- aumenta e o ângulo de ataque diminui, da raiz para as pontas c) diminui e o ângulo de ataque aumenta, da raiz para as pontas

d) e o ângulo de ataque aumente da raiz para as pontas

06- As cargas dinâmicas que podem destruir um avião, se forem excessivas são as:

a) transversais	b) longitudinais

c) verticais	d) horizontais

07- O aumento do peso de um avião acarretará:

- aumento da razão de subida

- diminuição da velocidade de estol

- diminuição do ângulo de subida

- aumento da velocidade máxima

08- Durante um vôo planado, havendo um aumento do ângulo de ataque, ter-sp-á a seguinte situação:

- o ângulo de planeio será menor

- a velocidade de planeio será menor

- a distância percorrida será maior

- o avião ficará menos tempo planando

09- A altitude máxima que uma aeronave consegue alcançar, chama-se teto:

a) prático	b) absoluto

c) de serviço	d) operacional

IO- O vento de cauda, durante um vôo planado:

- diminui a razão de descida

- aumenta o ângulo de planeio

- diminui a distância de planeio

- aumenta a distância de planeio

11- Durante um vôo planado, o peso de uma aeronave não afeta o/a:

- razão de descida

- ângulo de planeio

- velocidade vertical de descida

- velocidade de planeio

12- Ao posicionar o manche para a direita, pode-se afirmar que o:

- profundor sobe

- profundor desce

- aileron direito desce e o aileron esquerdo sobe

- aileron direito sobe e o aileron esquerdo desce

13- Uma aeronave decolando de um aeródromo ao nível do mar, utiliza um determinado comprimento de RWY. Se por acaso houver um aumento de temperatura o/ a:

- IAS de decolagem diminui

- TAS e decolagem diminui

- ângulo de subida aumenta

- corrida de decolagem aumenta

14- O movimento dos fluidos é chamado de

- escoamento

- turbilhonamento

- vazamento

- laminaridade

15- Dois aviões voam com a mesma velocidade e farão curvas com o mesmo raio. Em relação ao mais leve, o avião mais pesado terá que efetuar uma inclinação . lateral :

- menor, com mais potência

- igual, com mais potência

- menor, com menos potência

- igual, com menos potência

16- Uma aeronave em vôo nivelado sofre um fator de carga:

a) igual a 1	b) maior que 1

c) menor que 1	d) igual a zero

17- Parafuso é um tipo de manobra que pode ser:

- somente normal

- somente acidental

- normal ou comandada

- comandada ou acidental

18- Um avião sofre um desequilíbrio lateral e, ao tentar voltar à posição original, desequilibra-se cada vez mais. Neste caso, o avião tem um comportamento estaticamente:

a) normal	b) estável

c) instável	d) indiferente

19- Quando um avião apresenta pouca estabilidade direcional, pode-se afirmar que:

- geram-se grandes esforços

- geram-se riscos estruturais

- a pilotagem torna-se incômoda

- a pilotagem se torna impossível

20- O peso atual de decolagem é calculado pela soma

- PMZC e o combustível mínimo requerido para o vôo

- PAZC e o combustível mínimo requerido para o vôo

- PAZC e o combustível a ser consumido até o destino

- PMZC e o combustível a ser consumido até o destino Ol- A hélice de passo fixo tem bom rendimento:

- em qualquer situação de vôo

- somente nas condições para a qual for ajustada

- somente nas condições para a qual foi projetada

02- A velocidade mínima é a menor velocidade com a qual se consegue manter o vôo:

- horizontal

- horizontal sob controle

- na RPM mínima do motor

- horizontal à velocidade constante

03- A velocidade de Stol aumenta com o aumento dos seguinte fatores:

- peso e área da asa

- área da asa e densidade

- peso, área da asa, densidade e altitude

- peso e altitude

04- Assinalar a alternativa errada: Em um vôo horizontal:

- é possível variar a velocidade sem mudar o ângulo de ataque

- acima do ângulo crítico é preciso variar grandemente a potência para mínimas variações de velocidade

- a potência útil fornecida pelo grupo motopropulsor varia com a velocidade da aeronave

- a velocidade mínima é maior que a velocidade de Stol

05- A potência necessária para deslocar uma aeronave:

- varia com a velocidade de vôo

- aumenta com o aumento da velocidade da aeronave

- não depende da velocidade

- N.D.A.

06- Em caso de decolagens atrás de aeronaves pesadas, o piloto deve procurar:

a) manter a trajetória de subida abaixo da mantida pela aeronave pesada b) manter a trajetória de subida acima da mantida pela aeronave pesada

- manter a mesma trajetória

- decolar imediatamente atrás da aeronave pesada

07- Qual das velocidades abaixo depende da potência ou troca do motor:

- velocidade de Stol

- velocidade de máxima autonomia

- velocidade máxima

- todas as acima

08- O movimento que a pá da hélice descreve, perpendicular ao eixo da hélice, chama-se:

- movimento de translação

- movimento de pá de hélice

- movimento efetivo

- movimento de rotação

09- O ponto mais elevado da curva de potência útil indica a velocidade para a qual:

- o avião foi projetado

- velocidade máxima e mínima

- velocidade mínima e máxima

- para a qual a hélice foi projetada

10- Uma aeronave pode manter vôo reto horizontal com velocidade inferior à de estol, desde que:

- tenha potência suficiente

- possua potência efetiva suficiente

- a velocidade mínima seja inferior a de Stol

11- Com o aumento da altitude, a velocidade máxima Ira

- aumentar

- diminuir

- permanecer constante

12- No teto absoluto a acft ainda consegue manter uma razão de:

a) 100 ft/min	b) 0,51 ft/min

c) 100 m/min

13- A potência necessária para deslocar uma acft aumenta com a redução de:

a) carga alar	b) altitude

c) peso	d) densidade

14- Potência disponível é a mesma coisa que;

a) potência útil	b) potência necessária

c) potência de tração	d) "a" e "c" estão corretas

15- A potência efetiva transformada em tração pela ação das hélices, é denominada:

a) potência disponível	b) potência útil

c) potência de tração	d) qualquer das anteriores

16- Para pousar com baixa velocidade é necessário reduzir a velocidade de estol. Isso pode ser conseguido com o aumento de:

a) Cl da asa	b) área da asa

c) ângulo crítico	d) todas acima

17- O passo de uma hélice é o(a):

- ângulo de torção das pás

- distância que ela percorre em cada volta

- distância teórica que deveria percorrer em cada volta

- diferença entre a distância teórica e a real percorrida em cada volta

18- A velocidade com a qual se pode voar a maior distância possível é a velocidade de:

a) máxima autonomia	b) cruzeiro

c) regime econômico	d) máximo alcance

19- A velocidade na qual o peso, a altitude, a área da asa e o coeficiente de sustentação variam inversamente, e a densidade e a carga alar variam diretamente chama-

- velocidade mínima

- velocidade de máximo alcance

- velocidade máxima

- velocidade de máxima autonomia

20- O ângulo formado entre a corda da seção média da pá de hélice e o plano de rotação é denominado:

- ângulo de ataque

- passo de hélice

- ângulo de ataque de pá de hélice

- ângulo de incidência

Ol- O altímetro nos fornece altitude:

a) pressão	b) densidade

c) verdadeira	d) calibrada

02- Num perfil simétrico, se aumentarmos o ângulo de ataque:

- o CP desloca-se para frente

- cria-se uma RA para cima e para trás

- cria-se uma depressão no intradorso

- Todas as alternativas são corretas

03- No ângulo crítico o Cl é: a) máximo e o CD é mínimo

- máximo e o CD é máximo

- mínimo e o CD é mínimo

- mínimo e o CD é máximo

04- A construção de um aerofólio é baseada no(a):

- asa dos pássaros

- Tubo de Venturi

- meia circunferência

- forma de um corpo fuselado

05- Quando a corda de um perfil assimétrico confundir-se com a direção do vento relativo, teremos um ângulo

a) sustentação nula	b) perda

c) ataque positivo	d) ataque nulo

06- A única força que age numa aeronave em vôo, em particular nas asas, chama-se:

- sustentação

- arrasto

- resultante aerodinâmica

- tração

07- Em um ângulo de ataque nulo, num perfil assimétrico, teremos:

- sustentação positiva

- sustentação nula

- arrasto negativo

- sustentação negativa

08- A razão entre a força e a área aplicada, chama-se:

a) trabalho	b) momento

c) pressão	d) densidade

09- O coeficiente de sustentação (Cl) é um número que depende de:

- ângulo de ataque e espessura do aerofólio

- ângulo de ataque e curvatura do aerofólio

- formato e espessura do aerofólio

- ângulo de ataque, espessura e curvatura do aerofólio.

10- Ao arrasto provocado nas pontas da asa damos o nome de arrasto:

a) parasita	b) induzido

c) aerodinâmico	d) normal

- Uma área plana equivalente será representada pela letra:

d) CD

- A sustentação só será positiva com ângulo de ataque: a) positivo b) positivo ou nulo

c) negativo	d) positivo, negativo ou nulo 13- O valor "Cl Máximo" corresponde ao ângulo de:

- ataque nulo

- ataque de sustentação nula

- estol

- ataque para alta velocidade

14- Uma obstrução no Tubo de Pitot tornará inoperante o:

- altímetro

- velocímetro

- horizonte artificial

- altímetro e o velocímetro

15- A deriva é um perfil:

a) assimétrico, pois a corda coincide com a linha de curvatura média b) simétrico, pois a corda não coincide com a linha de curvatura média

- simétrico, pois a corda coincide com a linha de curvatura média

- assimétrico, pois a corda não coincide com a linha de curvatura média

16- A sustentação depende: a) do ângulo de ataque; formato do perfil; pressão do ar atmosférico e área da asa

- da área da asa, densidade do ar, velocidade do deslocamento, ângulo de ataque e formato do perfil

- da velocidade do vento; peso da aeronave; ângulo de ataque e formato do perfil

- Todas as acima

17- O ângulo de ataque é formado entre:

- o eixo longitudinal e o vento relativo

- a corda do aerofólio e a trajetória da aeronave

- a corda do aerofólio e o vento relativo

- "b" e "c" são corretas

18- Dentro da variação possível do ângulo de ataque:

- o arrasto parasita não se altera

- o arrasto total não se altera

- o arrasto induzido não se altera

- todas as alternativas estão corretas

19- Quanto às hélices, pode-se afirmar que:

- o maior valor de tração é gerado próximo à raiz

- o maior valor de tração é gerado nas pontas

- o valor de tração é constante em toda pá

- o valor de tração é nulo próximo.à raiz

20- A resultante aerodinâmica é aplicada em um ponto da corda, denominado: a) conjugado de forças

- centro de gravidade

- centro de forças

- centro de pressão

Ol- A medida em que um avião sobe na atmosfera, a

- densidade diminui

- VA diminui

- VI aumenta e VA diminui

- temperatura diminui

02- Em um local de maior densidade atmosférica obtémse:

- menor potência

- menor sustentação

- maior potência e menor sustentação

- maior sustentação e maior potência

03- O nome técnico da parte superior de um aerofólio é:

a) corda	b) ventre

c) intradorso	d) extradorso

04- Para aumento de ângulo de ataque acima do ângulo crítico, os valores de Cl: a) aumentam rapidamente

b) diminuem rapidamente

c)anulam-se imediatamente

d) aumetam lentamente

05- O ângulo de incidência é o ângulo formado pela corda do perfil da asa e o(a):

- corda média

- vento relativo

- vento de través

- eixo longitudinal da acft

06- O aumento gradativo do ângulo de ataque faz com que a sustentação e a resistência ao avanço sejam respectivamente:

- aumentada / aumentada

- aumentada / diminuída

- diminuída / aumentada

- diminuída / diminuída

07- Nos perfis simétricos- com um aumento do ângulo de ataque o Cp:

- desloca-se para trás

- desloca-se para a frente

- desliza para a fuselagem

- continua no mesmo lugar

08- A resistência ao avanço, devido ao turbilhonamento na ponta da asa, chama-se resistência:

a) parasita	b) do perfil

c) ao avanço induzida	d) de atrito induzida

09- A velocidade de estol aerodinâmica será tanto menor quanto:

- maior for o peso

- maior for a densidade

- menor for a área da asa

- menor for o valor do Cl

10- A tendência de entrar em parafuso chato e mais acentuada num avião com:

- o nariz pesado

- a cauda pesada

- trem de pouso triciclo

- trem de pouso convencional

11- O movimento de guinada é realizado com o(s):

a) leme de direção	b) ailerons

c) flaps	d) profundor

12- Quando aciona-se o manche para a esquerda, o avião deverá girar em torno do eixo:

a) lateral	b) vertical

c) inclinado	d) longitudinal

A superfície primária de comando responsável óelos movimentos de guinada é o:

a) aileron	b) profundor

c) leme de direção	d) leme de profundidade

14- No flape fowler, o bordo de fuga desloca-se:

- para trás e para baixo

- verticalmente para baixo

- horizontalmente para trás

- paralelamente ao bordo de fuga

15- O aumento de peso em um avião acarretaria

- aumento da razão de subida

- aumento da velocidade máxima

- diminuição do ângulo de subida

- diminuição da velocidade

16- A altitude máxima que uma aeronave consegue alcançar chama-se teto:

a) prático	b) absoluto

c) de serviço	d) operacional

17- O vento de cauda, durante um vôo planado:

- diminui a razão de descida

- aumenta o ângulo de planeio

- diminui a distância de planeio

- aumenta a distância de planeio

18- A distância de vôo planado depende, unicamente, da/do:

- altura e do peso

- altura e do ângulo de planeio

- peso da acft e do ângulo de ataque

- ângulo de planeio e do ângulo de ataque

19- Utilizando-se o flape durante um vôo planado o(a):

- ângulo de planeio diminuirá

- avião ficará mais tempo planando

- distância percorrida será maior

- distância percorrida será igual

20- Se numa curva houver inclinação demasiada das asas, a aeronave tenderá a:

- glissar

- derrapar

- ganhar altura

- fazer curva em sentido contrario

## Prova

Ol- As partes do avião que produzem pequena resistência ao avanço e nenhuma força útil ao vôo, são denominadas:

a) aerofólios	b) envergaduras

c) estabilizadores	d) superfícies aerodinâmicas

02- O instrumento que funciona somente com pressão estática é:

a) tacômetro	b) altímetro

c) velocímetro	d) giro-direcional

03- A potência efetiva de um motor é a potência:

- total do motor

- do eixo de manivelas

- medida no eixo da hélice

- de tração desenvolvida pela hélice sobre o avião

04- Partindo da posição neutra, o manche ao ser movido para a esquerda, fará com que o avião gire em torno do eixo:

a) lateral	b) vertical	c) inclinado	d) longitudinal

05- Os Slots tem como característica:

- diminui a área da asa

- diminui o ângulo crítico

- alterar a curvatura do perfil

- alterar o coeficiente de sustentação

06- À medida que um avião sobe, com o objetivo de atingir o teto absoluto, a razão de subida máxima;

- diminui rapidamente

- aumenta rapidamente

- diminui gradativamente

c) aumenta gradativamente

07- A velocidade na qual o avião sobe com maior ângulo de subida denomina-se:

- maior razão de subida

- maior ângulo de subida

- máxima razão de subida

- máximo ângulo de subida

08- Uma aeronave em vôo reto horizontal quando atinge ângulo de ataque crítico fica na seguinte situação:

a) estolada	b) com Cl mínimo

c) prestes a estolar	d) com velocidade máxima

09- Um piloto na tentativa de melhorar o planeio de sua aeronave utiliza um ângulo de ataque menor. Nesta situação o(a):

- ângulo de planeio será menor

- distância de planeio será menor

- velocidade de planeio será menor

- avião ficará mais tempo planando

10- Dois aviões com mesmo ângulo de planeio tem pesos diferentes. Ambos iniciam um vôo planado ao mesmo tempo, partindo de 2000 FT. Neste caso:

- ambos terão a mesma R/D

- o mais pesado terá maior R/D

- percorrerão distâncias diferentes

- o mais pesado terá velocidade de planeio menor

11- Uma aeronave decolando do Campo de Marte com vento de proa de 10 KT e com 3/4 da RWY. Se fizesse outra decolagem nas mesmas condições, porém com vento de cauda, a distância de decolagem seria:

a) maior	b) menor

c) a mesma	d) a critério do piloto

12- Das condições abaixo, as mais favoráveis para o pouso são:

- ar úmido e RWY em aclive

- RWY em declive e vento de cauda

- AD ao nível do mar e vento de proa

- AD ao nível do mar e alta temperatura

13- O cavalo de pau é uma manobra provocada ou acidental, característica de aeronaves:

- de asa delta

- de asa baixa

- com trem de pouso triciclo

- com trem de pouso convencional

Durante uma curva no plano horizontal a força centrípeta atuará na :

- vertical e para cima

- vertical e para baixo

- horizontal e para fora da curva

- horizontal e para dentro da curva

15- No vôo horizontal em curva, a força de sustentação deve ser:

- igual ao peso do avião

- maior que o peso da avião

- menor que o peso do avião

- igual ao peso do avião diminuindo-se a potência

16- Em uma aeronave o fator carga pode ser provocado pelos(as):

a) curvas	b) subidas

c) mergulhos	d) ventos calmos

17- A pressão exercida por fluidos em movimento, levando em consideração a velocidade do fluido, é denominada pressão:

a) estática	b) barométrica

c) dinâmica	d) atmoférica

18- Para o avião ser estável longitudinalmente deve ter:

- estabilizador horizontal

- diedro positivo

- enflexamento positivo

- estabilizador vertical

19- Um avião pode ser estaticamente:

- instável e dinamicamente estável

- estável e dinamicamente estável

- instável e dinamicamente instável

- indiferente e dinamicamente estável

20- O peso do avião pronto para o vôo, faltando apenas abastecer e carregar denomina-se peso:

- básico operacional

- atual de decolagem

- atual zero combustível

- básico zero combustível

prova. 15.

Ol- A densidade do ar, em relação a pressão e a temperatura atmosféricas, respectivamen-te, varia de maneira:

- diretamente proporcional

- inversamente proporcional

- inversa e diretamente proporcional

- direta e inversamente proporcional

02- A velocidade de estol de um avião será tanto maior quanto:

- maior for o Cl máximo

- menor for a temperatura

- menor for a carga unitária

- maior Ér o peso da aeronave

03- Para se manter um vôo horizontal, quanto maior for a altitude do vôo:

- menor será a potência nominal

- maior será a potência disponível

- menor será a potência necessária

- maior será a potência necessária

04- Uma hélice de passo fixo tem sempre bom rendimento em:

- qualquer RPM

- uma determinada RPM

- qualquer velocidade

- todas as situações de vôo

05- Em uma aeronave convencional, as superfícies primárias utilizadas para o comando dos movimentos de bancagem chamam-se:

- ailerons

- profundores

- lemes de direção

- lemes de profundidade

06- Uma hélice, quando produz tração, pode ser considerada como:

- superfície aerodinâmica

- hipersustentados

- uma fuselagem

- aerofólio

07- Os Slots são dispositivos que possibilitam :

- diminuição do Cl máximo

- ângulos de ataque maiores

- maiores velocidade de estol

- pousos e decolagens com distâncias maiores

08- As cargas dinâmicas que são, geralmente, fracas e não afetam a estrutura do avião, são chamadas de:

a) úteis	b) leves	c) verticais	d) horizontais

09- Pode-se afirmar que uma aeronave em vôo, no seu teto absoluto, terá uma RIS:

a) nula	b) de 50 ft/min

c) de 100 ft/min	d) de 150 ft/min

10- Em um monomotor, no caso de falha do motor, inicialmente é melhor descer com:

- maior velocidade

- menor velocidade

- menor ângulo de descida

- maior ângulo de descida

11- Uma aeronave em vôo planado consegue atingir a máxima distância, com vento:

a) nulo	b) de proa c) de cauda d) de través

12- A situação ideal para uma decolagem é conseguida com vento de:

- proa/baixa temperatura/alta pressão

- proa/alta temperatura/baixa pressão

- cauda/baixa temperatura/alta pressão

- cauda/alta temperatura/baixa pressão

13- Durante uma corrida de decolagem, com o aumento da velocidade, o valor da força de atrito dos pneus com o solo :

a) aumenta	b) diminui

c) é variável	d) é constante

14- O raio limite que uma aeronave executa, durante uma curva, depende da:

- potência efetiva e da altitude

- altitude e da potência disponível

- potência efetiva e da potência nominal

- potência nominal e da potência disponível

Havendo uma inclinação exagerada das asas, o avião tenderá a escorregar para dentro da curva, perdendo altitude. Tal movimento é chamado de: a) glissada b) derrapagem

c) estol de curva	d) estol de velocidade

16- Em uma aeronave em movimento, ao aumentar-se a velocidade o ângulo:

- da pá da hélice aumenta

- de ataque da pá da hélice diminui

- de ataque da pá da hélice aumenta

- da pá da hélice diminui

17- Quando a área à frente do CG for maior que a área atrás do CG, a aeronave será:

- instável direcionalmente

- estável direcionalmente

- instável lateralmente

- instável longitudinalmente

18- Os limites do CG de um avião são, normalmente, expressos em porcentagem da:

a) CGA	b) CMA	c) CMG	d) CAM

19- O piloto nota que após sofrer um desvio vertical de sua trajetória, devido a uma rajada, a acft tende a voltar à sua condição de vôo inicial, com oscilações decrescentes. Portanto, a referida acft possui equilíbrio do tipo:

- dinamicamente estável

- dinamicamente instável

- estaticamente instável

- estaticamente indiferente

20- quando uma aeronave encontra-se com o nariz pesado (CG muito à frente), tem-se:

- leveza nos comandos

- dificuldade em manter a cauda baixa

- diminuição no consumo de combustível

- redução na capacidade de estabilização longitudinal do avião

%Prova

Ol- Ao pilotar o seu avião, em vôo ascendente após a decolagem, o piloto observa que ao longo do tempo, a:

- pressão diminui

- gravidade aumenta

- temperatura do ar permanece constante

- temperatura do ar sobe gradativamente

02- A temperatura do ar varia:

- diretamente com a densidade

- diretamente com o peso

- diretamente com a pressão

- inversamente com a pressão

03- Em um perfil assimétrico, aumentando-se o ângulo de ataque, a resultante aerodinâmica será :

a) menor	b) maior	c) a mesma d) negativa

04- A potência necessária para deslocar uma aeronave, em vôo nivelado, diminui com o aumento do(a):

a) peso	b) altitude

c) densidade	d) carga alar

05- Quando um corpo ao ser tirado da posição original por uma força externa e tende a se afastar ainda mais com oscilações crescentes, este corpo possui equilíbrio do tipo estaticamente:

- instável e dinamicamente instável

- instável e dinamicamente estável

- estável e dinamicamente estável

- estável e dinamicamente instável

06- O tipo de flape que permite o vôo com a menor velocidade de estol possível, é o flape:

a) comum	b) fowler

c) ventral	d) de mergulho

07- Ao se entrar em área de forte turbulência, voando a velocidades indicadas muito baixas, próximas ao estol, poderá ocorrer um(a):

- brusco aumento da sustentação

- rápido aumento da velocidade indicada

- violenta vibração da acft, sem o perigo de estol

- descontrolada entrada em estol por aumento súbito do ângulo de ataque

08- A razão de subida de uma aeronave, diminui com o(a):

- diminuição do peso

- aumento da altitude

- aumento da velocidade

- diminuição da área da asa

09- A troca de um motor por outro de maior potência efetiva, sem variação do peso total ou arrasto total, aumenta o(a):

- teto absoluto

- velocidade de estol

- potência necessária

- velocidade de menor razão de descida

10- Duas acft iguais com pesos diferentes iniciam um vôo planado, com mesmo ângulo de planeio. A mais pesada terá, em relação a outra , distância e velocidade de planeio, respectivamente:

a) igual/menor	b) maior/igual

c) igual/maior	d) menor/igual

11- Em um mergulho vertical, a velocidade final será atingida, quando houver: a) cessado a aceleração

- ruptura do cone de Mach

- aumento brusco de velocidade

- trepidação na aeronave, no Mach crítico

12- Em uma operação de decolagem, inicialmente será observado que o(a):

- potência será mínima

- aceleração será menor

- recuo da hélice será máximo

- atrito com o solo será maior

13- Das alternativas abaixo, o tipo de piso de pista em que a corrida de decolagem será maior é o de:

a) grama	b) saibro	c) asfalto	d) concreto

14- Um corpo com velocidade constante terá:

- velocidade igual a zero

- aceleração constante

- uma força constante

- aceleração nula

15- O fator de carga vertical é definido como sendo a razão entre o(a):

- peso e a carga útil

- sustentação e o peso

b) sustentação e o arrasto

d) carga útil e a área da asa

16- Ao iniciar um parafuso, o piloto reduz o motor da aeronave para marcha lenta e ergue gradualmente o nariz. após este procedimento, haverá:

- perda de velocidade e estol da acft

- aumento de velocidade e estol da acft

- perda de velocidade e a acft entrada na condição de pré-estol d) aumento de velocidade e a acft entrará na condição de pré-estol

17- Quando um corpo, afastado de sua posição de equilíbrio, tende a voltar e nela permanecer, sem oscilações, indica que possui estabilidade:

- instável aperiódica

- estática aperiódica

- dinâmica e aperiódica

- indiferente e aperiódica

18- O ângulo de diedro é formado pelo eixo:

- lateral e o plano das asas

- lateral e o bordo de ataque

- longitudinal e o plano das asas

- longitudinal e o bordo de ataque

- A diferença entre o peso zero combustível e o peso básico operacional denomina-se carga:

b) paga	c) alar	d) estrutural

- Dois aviões iguais voam no mesmo nível, com o mesmo peso e velocidade, sendo que o primeiro deles está com o CG à frente do limite dianteiro e o segundo tem o CG no limite traseiro. Em relação ao primeiro avião, pode-se afirmar que:

- terá menor arrasto

- consumirá mais combustível

- a facilidade para manobras será maior

- ficará menos estável longitudinalmente

Ol- O ângulo formado entre o eixo longitudinal da acft e o plano que contém a corda da asa, denomina-se

a) diedro	b) de ataque

c) de incidência	d) de enflechamento

02- Em um tubo de Venturi, o ponto de maior velocidade do fluxo de ar, será onde houver:

- maior alargamento

- menor desaceleração

- maior pressão dinâmica

- menor pressão disponível

03- Em um perfil assimétrico, o ângulo de ataque de sustentação nula, é:

a) nulo	b) negativo

c) positivo	d) variável

04- Uma hélice que mostra-se pouco eficiente, causando dificuldade na decolagem e subida de um avião, é a do

- sem torção

- muito torcida

- passo controlável

- ineficiente para vôos de cruzeiro

05- Numa curva para a esquerda, a posição do leme de direção será para:

a) a direita	b) baixo	c) cima	d) a esquerda

06- O flape é um dispositivo hipersustentador que aumenta

- o ângulo crítico do perfil

- diminui a curvatura do perfil

- mantém inalterado o arqueamento do aerofólio

- mantém inalterado o ângulo crítico do aerofólio

07- Dentre as condições abaixo, indique a que possibilita uma maior razão de subida:

a) excesso de peso	b) altitude elevada

c) grande área de asa	d) alta potência disponível

08- A distância, em vôo planado, que será atingida por um avião vazio, em relação ao mesmo avião pesado, partindo de uma mesma altura e com o mesmo ângulo de planeio, será:

a) menor	b) maior	c) igual	d) variável

09- O regime de cruzeiro que permite voar a maior distância possível, com dada quantidade de combustível, denomina-se velocidade de:

a) cruzeiro	b) vôo nivelado

c) máximo alcance	d) máxima autonomia

10- Em um vôo planado, o flape, ao ser acionado, permitirá:

- ângulos de planeio menores

- que se percorra distâncias maiores

- que a velocidade de planeio seja menor

- ao avião, planar por tempo indeterminado

11- Para picar o avião, o piloto deve:

- puxar o manche, pois desta forma o profundor desce

- puxar o manche, pois desta forma o profundor sobe

- empurrar o manche, pois desta forma o profundor desce d) empurrar o manche, pois desta forma o profundor sobe

12- Um avião estola, em vôo reto horizontal, com uma velocidade de 80 KT. Com o mesmo peso e na mesma altitude, se efetuar uma curva, a velocidade de estol:

- deverá ser maior

- deverá ser menor

- será a mesma da Vs

- permanecerá em 80 KT

13- A energia armazenada em sistemas físicos é:

a) de pressão	b) cinética

c) dinâmica	d) potencial

- Quando um dos pedais do leme de direção é acionado para fazer uma curva, sem antes inclinar as asas do avião, esta caracterizado um erro de pilotagem

| chamado: |  |
| --- | --- |
| a) cabrada | b) glissada |
| c) coordenada | d) derrapagem |

- As hélices em que o piloto tem controle sobre o ângulo da pá são chamadas:

a) de passo fixo	b) de velocidade constante

c) carenadas	d) turbo-hélices

16- Dentre as alternativas abaixo, um dos procedimentos que antecede um parafuso comandado, é o(a):

- estol completo

- entrada em perda

- entrada em pré - estol

- afastamento do ângulo crítico

17- O parafuso acidental pode ocorrer, pela influencia de um dos seguintes fatores: a) torque do motor .

- asas com incidências iguais

- curvas com pouca inclinação

- uso de ailerons após o estol

18- A esfera quando colocada no plano horizontal e exemplo de um corpo em equilíbrio:

a) estável	b) aparente

c) instável	d) indiferente

19- os perfis assimétricos são caracterizados por terem a: a) linha de corda curvada

- curvatura do extradorso mais acentuda que a do intradorso

- curvatura do intradorso mais acentuda que a do extradorso

- linha de corda mais espessa

20- Caso o CG de uma aeronave esteja demasiadamente para trás, verifica-se que o(a):

- consumo de combustível aumenta

- manche torna-se mais leve ao cabrar

- avião torna-se mais difícil de ser manobrado

- estabilidade longitudinal se mantém constante

Ol- O vento aparente que sopra sobre um corpo em movimento na atmosfera, geralmente na mesma direção e sentido contrário ao seu movimento, denomina-se vento:

a) paralelo	b) relativo

c) magnético	d) contrario

02- A potência necessária para deslocar uma aeronave, aumenta com a redução do(a):

a) altitude	b) densidade

c) carga alar	d) ângulo de ataque

03- A velocidade de deslocamento da aeronave, em relação ao fluxo de ar é chamada de velocidade:

- em relação ao solo

- aerodinâmica

- verdadeira

- indicada

04- O recuo da hélice é traduzido como sendo a diferença entre o(a):

- passo real e o passo efetivo

- passo teórico e o passo efetivo

- potência útil e a potência nominal

- potência efetiva e a potência nominal

TEORIA*DEI

05- Os pedais servem para comandar os:

- freios e os profundores

- ailerons e os profundores

- freios e o leme de direção

- ailerons e o leme de direção

06- A utilização dos flapes acarreta um(a):

- aumento do arrasto

- diminuição do Cl da asa

- diminuição da área da asa

- aumento da velocidade de estol

07- Os Slots móveis são dispositivos hipersustentadores que, ao serem acionados, tem como finalidade:

- diminuir o ângulo crítico do aerofólio

- não permitir vôos com ângulos de ataque maiores

- aumentar o CI máximo, sem alterar a curvatura da asa

- não prejudicar a visibilidade do piloto, durante o pouso

08- Durante uma picada violenta, o fator de carga poderá:

- ficar negativo

- ser igual a um

- ser superior a um

- ficar acima de zero

09- Em um vôo ascendente, o maior ângulo de subida é obtido, dentre outros, através de:

- alto peso

- alta altitude

- grande área de asa

- baixa potência disponível

10- A troca do motor de um avião, por outro de maior potência :

- aumentará o teto absoluto

- diminuirá a velocidade máxima

- aumentara a velocidade de estol

- diminuirá a razão máxima de subida

11- Duas aeronaves iguais com pesos diferentes iniciam um vôo planado, com mesmo ângulo de planeio. A mais pesada, estando rfiais baixa, terá uma distância de planeio:

- menor

- maior

- igual

- inalterada, em função do peso

12- Em um mergulho vertical, a velocidade final depende do(a):

a) peso	b) Cl máximo

c) área da asa	d) estrutura do avião

13- Para executar o movimento de arfagem, o piloto deve:

- mover o manche lateralmente

- pressionar a parte superior dos pedais

- pressionar a parte inferior dos pedais

- mover o manche logitudinalmente

14- No pouso de três pontos, com uma acft de trem de pouso convencional, ter-se-á a seguinte situação:

- aproximação com motor em marcha acelerada

- sobre a RWY, sem toca-la, o ângulo de ataque irá diminuindo

- a acft tocará a RWY, inicialmente, com o trem principal

- pouco antes de tocar a RWY, a acft atingirá o ângulo crítico

15- O vento relativo tem:

- mesma intensidade, direção e sentido do deslocamento

- mesma intensidade, direção e sentido contrário ao deslocamento

- maior intensidade, mesmo sentido e direção contrária ao deslocamento

- menor intensidade, mesma direção e mesmo sentido

16- Um avião entra em estol assimétrico, quando se encontra sob a influência de um dos seguintes fatores:

- curvas de pouca inclinação

- asas com incidências iguais

- derrapagem criada pelo piloto

- uso de ailerons, próximo ao estol

17- Para que um avião seja estaticamente estável, é necessário que o CG, em relação ao CP, esteja localizado:

a) atrás	b) a frente

c) do lado direito	d) do lado esquerdo

18- O enflechamento produz estabilidades dos tipos:

a) lateral e direcional	b) vertical e direcional

c) longitudinal e lateral	d) longitudinal e vertical

19- O peso máximo de decolagem, quando limitado pelas condições da RWY, tais como comprimento, resistência do piso e outros, é também conhecido como:

a) PAD	b) PMD	c) PAED	d) PMED

20- Em um avião, o ponto de aplicação da tração é chamado de centro de

a) gravidade	b) aerodinâmico

c) tração	d) pressão

### Prova 19

Ol- Uma superfície aerodinâmica produz sempre:

- pouca força útil ao vôo

- muita força útil ao vôo

- grande resistência ao avanço

- pequena resistência ao avanço

02- Valores de CI negativos relacionam-se com ângulos de ataque próprios para vôos:

a) de dorso	b) em alta velocidade

c) em velocidade média	d) em cabradas violentas

03- A resistência ou arrasto parasita é provocado:

- pela fuselagem

- pelo perfil da asa

- por turbilhonamento na ponta da asa

- por todas as partes que não produzem sustentação

04- Dadas duas hélices similares, a de menor passo será ineficiente nas:

- subidas

- decolagens

- altas velocidades, em vôos de cruzeiro

- condições para as quais foi construída

05- A hélice de passo ajustável tem sempre bom rendimento:

- em qualquer situação

- numa determinada RPM

- na condição para a qual foi ajustada

- quando os ajustes ocorrerem durante o vôo

06- Superfícies que visam facilitar o escomanto do ar sobre si, sem gerar reações úteis ao vôo, são chamadas de:

- hipersustentadores

- superfícies aerodinâmicas

- aerofólios

- superfícies de comando primárias

07- Quando se leva o comando dos ailerons para a esquerda

- movimento de arfagem é iniciado

- compensadores são levados para posição neutra

- aileron esquerdo é baixado e o direito levantado

- aileron direito é baixado e o esquerdo levantado

08- O flape é um dispositivo hipersustentador que aumenta

- a curvatura do perfil

- diminui o ângulo crítico

- o ângulo crítico do perfil

- diminui a curvatura do perfil

09- O passo reverso é utilizado:

- em interrupções de decolagem, como um poderoso

- na aproximação para o pouso

- no momento da decolagem, para se obter maior tração d) em vôo quando houver pane em um dos motores

IO- A medida em que uma aeronave for subindo a potência disponível e a potência necessária irão respectivamente:

a) diminuir / diminuir	b) aumentar / aumentar

c) diminuir / aumentar	d) aumentar / diminuir

11- Uma aeronave estará no seu teto prático quando ainda conseguir manter uma razão de subida de:

a) 50 ft/min	b) 100 ft/min

c) 150 ft/min	d) 200 ft/min

12- Considerando-se dois aviões iguais, com pesos diferentes. Numa situação de descida em vôo planado, o que tiver maior peso, terá:

- maior R/D

- maior ângulo de planeio

- menor distância de planeio

- menor velocidade de planeio

13- Uma aeronave, decolando de um AD ao nível do mar, utiliza um determinado comprimento de pista. Se por acaso houver um aumento de temperatura o(a):

- razão de subida aumentará

- IAS de decolagem diminuirá

- TAS de decolagem diminuirá

- corrida de decolagem aumentara

14- Para que uma acft possa manter o vôo em curva, sem variar a altitude, é necessário:

- que a sustentação diminua

- compensar a força centrípeta

- manter a mesma potência do vôo reto e nivelado

- que a sustentação seja maior que o peso da acft

15- Aumentando-se a inclinação de uma aeronave durante uma curva o(a):

- fator de carga diminuirá

- força centrípeta será maior

- velocidade de estol diminuirá

- sustentação deverá ser maior para igualar ao peso

16- Uma aeronave em vôo horizontal ao sofrer uma rajada de vento ascendente terá um(a):

- diminuição do fator de carga

- elevação lenta do fator de carga

- aumento repentino do ângulo de ataque

- diminuição repentina do ângulo de ataque

17- Ao iniciar um parafuso, a aeronave normalmente estará com velocidade:

a) máxima	b) de perda

c) de descida	d) de cruzeiro

18- Dos fatores abaixo, aqueles que influenciam na estabilidade lateral são:

- flapes e ailerons

- diedro e enflechamento

- flapes e efeito de quilha

- ailerons e efeito de quilha

19- Para que um avião seja estável lateral e direcionalmente é necessário que as áreas acima e atrás do CG sejam, respectivamente:

- maior do que a de baixo / menor do que a da frente

- maior do que a de baixo / maior do que a da frente

- menor do que a de baixo / maior do que a da frente

- menor do que a de baixo / menor do que a de frente

20- Um ponto qualquer tomado na fuselagem, tendo como referência a linha data, chama-se:

- ponto de espessura

- centro de gravidade

- estação

- centro de pressão

Ol- A medida que um avião sobe, dentro da camada de ar atmosférico, a:

- pressão diminui

- gravidade aumenta

- temperatura fica inalterada

- temperatura sobe gradativamente

02- O nome técnico da parte superior de um aerofólio é:

a) corda	b) ventre

c) intradorso	d) extradorso

03- De uma maneira geral, pode-se dizer que uma hélice com pequena torção seria boa para: a) decolagens e subidas

- vôos de cruzeiro, em alta velocidade

- subidas e vôos de cruzeiro, em alta velocidade

- decolagens e vôos de cruzeiro, em alta velocidade

04- O movimento realizado em torno do eixo longitudinal da aeronave é comandado pelo(s):

- ailerons

- flaps

- leme de direção

- leme de profundidade

05- Quando o manche é acionado para a esquerda, o avião executará o movimento de:

a) picagem	b) tangagem

c) cabragem	d) rolamento

06- A principal função do flape é:

- aumentar a sustentação

- aumentar o ângulo crítico

- diminuir o ângulo de ataque

- diminuir a resistência ao avanço

07- Os Slats são dispositivos hipersustentadores que, ao serem acionados, permitem:

- diminuição do Cl

- diminuição no ângulo crítico

- elevação nos ângulos de ataque

- aumento no turbilhonamento sobre o aerofólio

08- Um avião realiza uma curva nivelada, com inclinação das asas igual a 60 graus. Nestas condições, o fator de carga sobre a acft será:

a) maior que IG	b) menor que IG

c) igual a zero G	d) menor que zero G

09- A velocidade com a qual o avião ganha altura mais rapidamente possível, é a velocidade de:

- máxima subida

- máximo alcance

- máxima razão de subida

- máximo ângulo de subida

10- Durante um vôo planado, havendo um aumento do ângulo de ataque, ter-se-á a seguinte situação, o(a):

- ângulo de planeio será menor

- velocidade de planeio será maior

- distância percorrida será menor

- tempo de planeio ficará inalterado

11- Durante um vôo planado, o peso de uma aeronave "não" afeta o(a): a) razão de descida

- ângulo de planeio

- velocidade de planeio

- velocidade vertical de descida

12- Durante a decolagem, uma aeronave com trem de pouso convencional deverá erguer a cauda, a fim de :

- atrasar a saída do solo

- percorrer um comprimento de RWY maior

- aumentar o ângulo de ataque e o arrasto

- reduzir o ângulo de ataque e o arrasto

13- Em um mergulho ou planeio vertical, a sustentação e a trajetória da acft, respectivamente, estarão na seguinte condição:

- nula / vertical

- positiva / vertical

- negativa / horizontal

- semi-positiva / horizontal

14- Os aviões com trem de pouso convencional, logo após iniciarem a corrida para decolagem, deverão erguer a cauda a fim de:

- aumentarem o arrasto

- acentuarem o ângulo de ataque

- percorrerem um comprimento de pista menor

- deixarem o solo, logo após atingirem a velocidade de estol

| 15- No pouso de pista de uma acft convencional, ter-seá a seguinte situação: |  | Lista de Termos Utilizados |
| --- | --- | --- |
| a) a acft entrará em estol |  | Ol- Peso Básico - PB (Basic Weigth - BW) ou Peso Vazio |
| - não haverá risco de cavalo de pau - o pouso será, normalmente, mais suave |  | (Empty Weigth) |
| d) a acft tocará o solo com as três rodas, quase ao mesmo tempo 16- Quando se pressiona um dos pedais do leme de direção, |  | - Tripulação - Crew - Copas - Material de Comissaria (Pantry) |
| sem antes inclinar as asas, tem-se um(a): |  | 04- Peso Básico Operacional - PBO (Basic Operational |
| a) glissada |  | Weigth BOW) ou Peso Operacional Sem Combustível |
| b) derrapagem |  | (Dry Operating Weigth - DOW) |
| - perda de altitude - aumento na força centrípeta 17- Dentre os procedimentos abaixo, identifique aquele |  | - Peso Operacional -PO (Operation Weigth - OW) - Combustível à Decolagem (Take - Off Fuel) |
| que o piloto deverá, obrigatoriamen-te, executar, a fim de sair de um parafuso normal para a esquerda: | . | 07- Combustível para Táxi (Taxi Fuel) |
| - manter o manche colado atrás - puxar progressivamente o manche | ' | 08- Abastecimento de Combustível (Block Fuel - Total Fuel) |
| c) pressionar levemente o pedal do lado contrario ao da |  | 09- Combustível Reserva - Combustível sobre o Destino |
| rotação d) pressionar a fundo o pedal responsável pela rotação do |  | (Reserve Fuel - Fuel Over Destination) |
| movimento atual |  | - Carga Paga Atuai (Actual Payload) - Peso Atual Zero Combustível - PAZC (Actual Zero Fuel |
| 18- A estabilidade lateral em um avião pode ser obtida por intermedio do ângulo de: |  | Weigth - AZFW) |
| a) diedro b) ataque c) trajetória d) incidência 19- O efeito de quilha exerce influência sobre as |  | - Peso de Decolagem - PAD (Take-Off Weigth - TOW) - Combustível a Consumir na Viagem (Trip Fuel) |
| estabilidades: a) lateral e vertical |  | 14- Peso de Pouso (Landing Weigth) |
| - lateral e direcional - longitudinal e lateral |  | Definições |
| d) longitudinal e direcional |  | Ol- Peso Básico - PB (Basic Weigth) |
| 20- A soma do peso do avião vazio com a tripulação, material de comissaria e combustível chama-se peso: |  | Consiste na soma dos seguintes pesos: |
| a) operacional |  | a) Avião Vazio (estrutura, fuselagem, motores, óleo não |
| b) básico operacional |  | drenável e fluido hidráulico) |
| c) atual a zero combustível |  | b) Cadeiras para passageiros (variável de acordo com a |
| d) básico |  | versão utilizada) c) Equipamentos Diversos (equipamento rádio, extintores |

de incêndio sobressalentes, equipamentos de salvamento etc).

OBS: O Peso Básico é determinado pela pesagem do avião através de uma balança especial, estando o mesmo nivelado. Com este sistema são obtidos os pesos de cada ponto de apoio sobre a balança e o somatório desses pesos é o Peso Básico do avião. Este sistema permite, ainda, determinar o centro de gravidade da aeronave vazia, para fins de balanceamento.

02- Tripulação (Crew)

O peso "standard" de cada tripulante, inclusive o peso da bagagem, multiplicado pelo número total de tripulantes, deverá constar na folha de carregamento.

03- Copas (Pantry)

  - peso das copas inclui os contentores com refeições, bebidas, jornais, revistas, material de publicidade, ofertas etc.

  - P

OBS: Chamamos de Itens Operacionais a soma dos seguintes pesos:

Tripulação, Material de Comissaria, óleo dos motores, Manuais etc.

04- Peso Básico Operacional - PBO (Basic Operational Weight - BOW) ou Peso Operacional sem combustível

(Dry Operating Weight - DOW)

O PBO consiste na soma dos seguintes pesos:

PBO = Peso Básico + Peso da Tripulação + Copas

O PBO resume-se ao peso do avião pronto para o vôo, faltando apenas abastecer e carregar.

05- Peso Operacional - PO (Operational Weight O PO consiste na soma dos seguintes pesos:

PO = PBO + Combustível à decolagem

O PO resume-se no peso do avião pronto para o vôo, faltando apenas carregar.

OBS: Atualmente não se utiliza o PO para os diversos cálculos de pesos do avião.

- Combustível à decolagem (Take-Off Fuel)

É o peso do combustível nos tanques no momento em que o avião se encontra na cabeceira da pista, pronto para decolar.

- Combustível para Táxi (Táxi Fuel)

É o peso total de combustível queimado durante o "táxi" do avião até o ponto de início de decolagem.

- Abastecimento de Combustível (Block Fuel - Total Fuel)

É o peso total de combustível existente nos tanques, antes de iniciar o acionamento dos motores.

- Combustível Reserva / Combustível sobre o Destino (Reserve Fuel / Fuel Over Destination)

É o peso total de combustível restante nos tanques, sobre o aeródromo de destino. O combustível reserva inclui:

- 10 % de combustível a consumir na viagem (Trip Fuel), com a finalidade de cobrir quaisquer diferenças eventuais no consumo de combustível no decorrer do vôo;

- combustível necessário para a alternativa; e

- combustível para espera (holding), equivalente a pelo menos 30 minutos de vôo, a 1.500 FT sobre o aeródromo de alternativa.

IO- Carga Paga Atual (Actual Payload) Consiste na soma dos seguintes pesos:

- Passageiros - Peso total dos passageiros, considerando seu peso "standard" (normalmente utilizado 75 Kg)

- Bagagem - Peso total das bagagens pesadas nos balcões de atendimento de passageiros (Check-ln)

- Carga - Peso total da carga embarcada, indicada no respectivo documento. "Cargo Manifest"(Manifesto de Carga); e

- Correio - Peso total do correio embarcado, indicado no respectivo documento

OBS: Chamamos de Carga útil a soma da Carga Paga e o Combustível à decolagem.

11- Peso Atual Zero Combustível - PAZC (Actual Zero Fuel Weight - AZFW)

O PAZC consiste na soma dos seguintes pesos:

PAZC = PBO + carga Paga Atuai

O peso combustível resume-se no avião pronto para o vôo, faltando apenas abastecer.

- Peso de Decolagem - PAD (Take-Off Weight) O PAD consiste na soma dos seguintes pesos:

PAD = PAZC + Take-Off Fuel

- Combustível a consumir na viagem (Trip Fuel)

É o peso estimado, calculado no planejamento do vôo, para ser consumido desde o início da decolagem até o pouso no destino.

- Peso de Pouso (Landing Weight)

É o Take-Off Weight menos o Trip Fuel.

### Resumo das Fórmulas

PB + Crew + Pantry = PBO

PAZC + Take-Off Fuel = PAD

PBO + PayLoad = PAZC

PBO + Take-Off Fuel + PO

PO + Payload = PAD

PAD - Trip Fuel = PAP

Pesos Máximos: Os pesos anteriormente definidos são limitados por pesos máximos, motivados por vários fatores, tais como: estrutura do avião, potência dos motores, resistência do trem de pouso, condições diversas da pista (comprimento, resistência do piso, gradiente ou "Slope" e obstáculos próximos às cabeceiras), temperatura, pressão atmosférica, vento de superfície etc.

### Lista de Termos Utilizados

- Peso Máximo Estrutural de Decolagem - PMED Maximum Take-Off Cross Weight - MTOCW

- Peso Máximo de Decolagem - PMD

Maximum Take-Off Weight - MTOW

- Peso Máximo Estrutural de Pouso - PMEP

Maximum Landing Cross Weight - MLCW

- Peso Máximo de Pouso - PMP

Maximum Landing Weight - MLW

- Peso Máximo Zero Combustível - PMZC Maximum Zero Fuel Weight - MZFW

- Peso Máximo de Táxi - PMT Maximum Taxi Weight - MTW

Definições dos Pesos Máximos

Ol- Peso Máximo Estrutural de Decolagem - PMED

(Maximum Take-Off Cross Weight). É o peso máximo com o qual uma aeronave pode decolar, determinado pelo fabricante, sendo limitado pela estrutura da fuselagem, resistência do material, potência dos motores, área da asa etc.

Este peso não poderá nunca ser excedido e consiste no limite do PAD, considerado no momento de iniciar a corrida para decolagem.

- Peso Máximo de Decolagem - PMD

(Maximum Take-Off Weight). É o peso máximo estrutural de decolagem, limitado pelas condições da pista, tais como resistência do piso e a influência dos fatores meteorológicos no momento (vento, temperatura do ar e pressão atmosférica). O PMD é facilmente obtido no gráfico de performance do avião (Maximum Take-Off Weight) e não poderá ser superior ao PMED. O PMD é o limite do PAD considerado no momento de iniciar a corrida de decolagem.

- Peso Máximo Estrutural de Pouso - PMEP

(Maximum Landing Cross Weight - MLCW). É o peso máximo com o qual uma aeronave poderá pousar, sem causar danos à sua estrutura. Este peso é determinado pelo fabricante. Quando, em casos de emergência, for necessário pousar com peso superior ao PMEP, após o

pouso a aeronave deverá sofrer uma inspeção rigorosa, antes de iniciar outro vôo.

- Peso Máximo de Pouso - PMP

(Maximum Landing Weight - MLW). É o peso máximo estrutural de pouso, reduzido para as coádições da pista do aeroporto de destino. Este peso é facilmente obtido no gráfico de performance de pouso do avião e não poderá ser maior que o PMEP.

- Peso Máximo de Táxi - PMT

(Maximum Taxi Weight - MTW). É o peso máximo com o qual uma aeronave poderá iniciar o táxi, ou seja, sair dos calços e manobrar até a cabeceira da pista, sem perigos de damos à sua estrutura. É determinado pelo fabricante da aeronave.

- Peso Máximo Zero Combustível - PMZC

(Maximum Zero Fuel Weight). É o peso máximo de uma aeronave totalmente carregada, porém, sem combustível. Este peso somente pode ser excedido com combustível nos tanques das asas. É também um peso estrutural, determinado pelo fabricante, motivado pela estrutura da seção central da asa e devido aos fatores carga suportados durante um vôo; A principal base de sustentação do avião durante o vôo são as asas, estas recebem um impulso de baixo para cima que contraria o peso da fuselagem com toda sua carga paga (passageiros, bagagem, carga e correio). O desequilíbrio entre essas duas forças provoca um esforço na junção das asas, junto à fuselagem. Esse esforço, aumentado pela flexão das asa, pode chegar até à quebra das mesmas. Por esta razão o fabricante de uma aeronave determina o chamado PMZC, limitando, assim, a carga paga a embarcar.

## GABARITO DE TEORIA DE VÖO

|  |  | 02-03 |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | i8a19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obs.: Leia o nümero do simulado na vertical e o nümero das questöes na horizontal.

Р	Р

CONHECIMENTOS

## Ttcrucos

P	P

Ol- Quando o volume de um gás diminui, pela lei de Boyle e Mariotte a:

- pressão diminui

- temperatura diminui

- pressão aumenta

- temperatura aumenta

02- O esforço estrutural que caracteriza uma distensão ao corpo no qual atua, é:

a) compressão	b) cisalhamento

c) tração	d) flexão

03- Podemos dizer que a potência é a razão entre:

- o trabalho e o tempo

- a força e o tempo

- a velocidade e o tempo

- o trabalho e a força

04- Assinale a afirmativa errada:

- pressão é a força por unidade de área

- peso de um corpo é a quantidade de matéria do qual ele é formado

- potência é a força vezes a velocidade

- energia é a capacidade de produzir trabalho

05- As aeronaves mais pesadas que o ar, que se deslocam graças a reações aerodinâmicas, são classificadas genericamente como:

a) aeróstatos	b) aeródinos

c) aviões	d) convertíveis

06- A estrutura dos estabilizadores e superfícies de controle são em parte semelhantes á:

a) fuselagem	b) asa

c) superfície dorsal	d) longarinas

07- Os ailerons são superfícies primárias de controle, utilizadas nos aviões, localizadas:

- no bordo de fuga das asas, do meio para a ponta

- na superfície das asas

- no bordo de fuga das asas, junção coma fuselagem

- no bordo de fuga da empenagem, superfície horizontal

08- 0 perfil aerodinâmico da asa de um avião é dado pelas(os):

a) suportes	b) montantes

c) carenagens	d) nervuras

09- Abertura com carenagens de fácil remoção, destinadas a verificação do interior de asas e fuselagens, recebem o nome de:

a) janelas	b) orifícios de inspeção

c) janelas de inspeção	d) observadoras

10- Quando uma asa é presa à fuselagem, dispensando a amarração por meio de montantes, estais ou suporte, e do tipo:

a) semi-monocoque	b) semi-cantilever

c) cantilever	d) monocoque

11- A forma aerodinâmica de uma fuselagem monocoque é dada por:

a) longarinas	b) nervuras

c) estais	d) cavernas

12- Nos aviões, os compensadores são superfícies secundárias de controle, localizadas:

- no bordo de fuga das asas e empenagem

- no bordo de ataque da superfície primária

- no bordo de fuga da superfície primária

- na cabina de vôo ao alcance do piloto

13- Os aviões que não possuem mobilidade de trem para o taxiamento, executam curvas no solo:

- freando o trem principal para o lado que se deseja ir

- através dos pedais comandando o leme de direção

- comandando os ailerons junto com a deriva

- tais aviões não executam taxiamento em curva

14- Os amortecedores dos trens de pouso praticamente usados em todas as aeronaves modernas (hidráulicos e pneumáticos), têm:

- grande tendência ao retorno

- pouca tendência ao retorno

- borracha amortecendo o impacto

- lâminas de aço amortecendo o impacto

15- A sangria nos freios de urná aeronave tem por finalidade:

- remover o ar do sistema

- drenar o fluido hidráulico

- equalizar a pressão do sistema

- determinar a ajustagem da sapata do freio

16- Os compensadores são pequenas superfícies instaladas nas superfícies de controle principais dos aviões e servem para:

- permitir um adequado balanceamento do avião

- compensar tendências do avião no solo

- compensar tendências apresentadas pelo avião em vôo d) todas as anteriores

17- A trimagem (compensação) de um avião com "nariz pesado" é feita defletindo-se o compensador do profundor para:

- cima

- a posição neutra

- baixo

- a direita ou esquerda

18- Os freios utilizados na maioria das aeronaves são normalmente do tipo:

- a tambor e a disco

- hidrovácuo

- servo freio

- mecânico

19- Quanto ao acionamento, os freios das aeronaves são classificados em:

- mecânicos e manuais

- hidráulicos e elétricos

- mecânicos ,hidráulicos e pneumáticos

- automáticos, semi-automáticos e manuais

20- Durante uma corrida para decolagem de um avião se o piloto pressionar somente o pedal direito do freio ele atuará:

- somente o leme de direção

- somente o freio da roda direita

- os freios de ambos os trens principais

- os freios da roda direita e do trem do nariz

P	p

Ol- Quando sobre um corpo aparecem os esforços de tração e compressão, dizemos que o mesmo está sofrendo um esforço de:

a) torção	b) cisalhamento

c) flexão	d) compressão

02- Um copo de chope gelado apresenta na superfície externa gotículas de água devido:

- água do chope

- porosidade do copo

- condensação da umidade atmosférica

- vaporização de água

03- Quando uma ou mais forças atuam sobre um corpo tendendo a aumentar suas dimensões diz-se que ele está sujeito a um esforço de:

a) torção	b) compressão

c) distensão	d) tração

04- Numa decolagem, a menos que o manual do avião estabeleça outra posição, os compensadores deverão ser colocados na posição:

- neutra

- de deflexão mínima

- de deflexão máxima

- que permita ao avião cabrar

05- O movimento das superfícies de comando, nos aviões de pequeno porte, é feito através de:

- cabos de aço flexíveis

- alavancas e hastes

- tubos de torção e polias

- todas as anteriores

06- As longarinas e nervuras são elementos estruturais utilizados normalmente nas:

- superfícies próprias ao aparecimento da sustentação

- asas, empenagens e superfícies de comando

- fuselagens tubulares e monocoques

07- O componente estrutural da asa de um avião que tem a finalidade de suportar os principais esforços de flexão que a mesma estará sujeita, a:

a) nervuras	b) tirantes

c) montantes	d) longarinas

08- A estrutura de fuselagem que suporta os esforços estruturais graças a cavernas, reforçadores e revestimento, é a:

a) monocoque	b) semi-cantilever

c) cantilever	d) semi-monocoque

09- Considera-se como a principal função da empenagem em uma aeronave:

- permitir a manobrabilidade da aeronave

- aumentar a estabilidade da aeronave quando em vôo

- dar estabilidade longitudinal à aeronave

- balancear a aeronave em vôo

10- Os cabos ou tiras de aço, empregados nos aviões para fins de amarração, recebem o nome de:

a) estais	b) cantilever

c) suporte	d) monocoque

â3ÇONHECi:üENTOS:;

11- A superfície inferior de uma asa, ou de um pá de rotor, onde durante o vôo a pressão estática é maior, recebe o nome de:

- intradorso, cambra inferior ou ventre

- extradorso, cambra superior ou dorso

- bordo de ataque

- bordo de fuga ou cambra

12- A ação de cabrar ou picar (nariz para cima ou nariz para baixo) com aeronave em vôo, damos o nome de:

a) guinada	b) glissagem

c) cabra-picagem	d) arfagem

13- Na classificação dos aviões quanto à quantidade de asas, considera-se a asa direita e a esquerda como:

a) duas asas	b) um plano de asas

c) uma única asa	d) dois planos de asas

14- É considerado como um perturbador de vôo, em um avião, o:

- slat

- slot

- flape de bordo de ataque

- spoiler

15- Assinale a afirmativa incorreta:

- a energia é a capacidade que um corpo tem de produzir trabalho

- a potência desenvolvida por um corpo é igual ao produto da força aplicada a ele por sua velocidade

- numa, transformação isotérmica (Lei de Boyle Mariotte) quando a pressão de um gás aumenta, a sua massa aumenta na mesma proporção

- dirigíveis são aeróstatos que dispõem de um dispositivo de propulsão formado por motor e hélice

16- Os esforços aerodinâmicos que atuam nas fuselagens das aeronaves são suportadas

- pela estrutura

- pelo revestimento

- pela estrutura e revestimento

- pelas longarinas

17- Nos aviões, os flapes e slats são denominados dispositivos hipersustentadores porque:

- impedem que a velocidade do avião aumente nas descidas.

- permitem que a asa produza, maior sustentação quando são defletidos

- servem como freios aerodinâmicos

- permitem que o avião voe maiores distâncias nos vôos planados

18- Com um avião, se após uma aproximação para pouso com flapes distendidos, houver a necessidade de uma arremetida sem o toque, os flapes deverão ser:

- imediatamente recolhidos

- distendidos ao máximo durante a arremetida

- mantidos na mesma posição durante a arremetida

- parcialmente recolhidos antes da arremetida

19- Além de dar formato aerodinâmico à asa, as nervuras servem, também, para:

- transmitir os esforços do revestimento para a longarina

- absorver os esforços de compressão entre as longarinas

- servir como apoio para o revestimento

- todas as anteriores

20- Para compensar o conjugado de reviramento nos monomotores, costuma-se utilizar:

- o estabilizador vertical decalado

- maior ângulo de incidência em uma das asas

- compensador fixo na deriva

- todos os procedimentos anteriores

Ol- As válvulas de escapamento geralmente portam em seu interior um perfil oco que é preenchido com:

a) sódio	b) ar atmosférico

c) bicarbonato	d) sulfato de alumínio

02- O tipo de mancal empregado na junção da biela com o eixo de manivelas, denomina-se:

a) moente	b) casquilhos

c) pino de eixo	d) bucha

03- Os anéis de segmentos são instalados na:

a) cabeça do pistão	b) biela

c) saia do pistão	d) câmara de combustão

04- Após a queima, os gases são expulsos do interior do cilindro, através:

a) da biela	b) de bombas

c) do pistão	d) de sucção

05- A cabeça do cilindro dos motores a pistão aeronáuticos é geralmente feita de:

- liga especial de tungstênio

- liga de f.erro

- quaisquer metais resistentes

- liga de alumínio

06- Sempre que possível, procura-se não instalar polias no comando das seguintes superfícies de controle principais:

- profundor e aiieron

- leme de direção e profundor

- aileron e leme de direção

- aileron, leme de direção e profundor

07- A relação entre a potência produzida por um motor e a potência admita da sob forma de calor e denominada:

a) leveza	b) compacidade

c) eficiência térmica	d) potência útil

08- Se a potência de um motor é 100 HP e seu consumo horário 20 L/h, o seu consumo específico será:

a) 	L/h. HP

c) 80 L/HP	d) 120 HP/L/h

09- A durabilidade de um motor a pistão aeronáutico e estabelecida pelo:

- Departamento de Aviação Civil

- fabricante do motor

- fabricante da aeronave

- proprietário da aeronave

10- A peça de um motor a pistão que transmite O movimento retilíneo alternativo do êmbolo para o eixo de manivelas é ala:

a) pistão	b) biela

c) mancais	d) conjunto de válvulas

11- Os processos ocorridos quando por ocasião do funcionamento de um motor a pistão, são chamados

a) cursos	b) funcionais

c) ciclos	d) fases

12- Nos motores aeronáuticos duas grandezas são de grande importância:

- tração e potência

- tração e peso

- aerodinâmica e potência

- massa e potência

13- Os anéis de segmentos do tipo compressão tem a função de:

- controlar a folga dos pistões

- garantir a compressão dos cilindros

- prender as bielas

- centrar os pistões nos cilindros

14- Um motor aeronáutico a pistão completará um ciclo em seu funcionamento, quando:

- o eixo de manivelas der meia volta

- o eixo de manivelas der uma volta

- forem realizadaS as seis fases

- o pistão se deslocar dois cursos

15- A peça que canaliza a mistura combustível para os cilindros é denominada:

- tubo de admissão

- carburador

- bocal de admissão

- pistão

16- 0 cárter de um motor aeronáutico à pistão é caracterizado por ser de:

- liga metálica (boa condutora de calor)

- ferro fundido

- ligas de alumínio

- ligas leves de ferro

17- Quando o volume interno de um cilindro estiver reduzido ao volume da câmara de combustão o pistão estará:

- no ponto morto alto (PMA)

- na metade do curso

- no ponto morto baixo (PMB)

- subindo ou descendo

18- A máquina que transforma um determinado tipo de energia em energia mecânica é conhecida como:

a) gerador	b) rotor

c) compressor	d) motor

19- O pistão é uma peça importante de um motor recíproco. Normalmente é confeccionada em liga de alumínio e, em alguns casos de ferro fundido. Esta peça serve para:

- permitir a combustão da mistura combustível

- aspirar e comprimir a mistura; transmitir a força expansiva ao eixo de manivelas e expulsar os gases queimados.

- abrir e fechar as válvulas de admissão e escapamento no momento certo; admitir a mistura e expulsar os gases queimados e manter a compressão nos cilindros

- todas as anteriores

20- As modificações nos tempos de abertura e fechamento das válvulas nos motores atuais foram introduzidas porque, nos primitivos motores ciclo OTTO:

- a admissão da mistura era deficiente

- o escapamento dos gases era incompleto

- a combustão não era instantânea

- as alternativas A e B são corretas

Ol- As válvulas são impedidas de caírem dentro dos cilindros, devido:

- força de gravidade

- sistemas de comando de válvulas

- molas, discos e frenos

- sedes e guias de válvulas

02- Num motor convencional, quando ocorrer o conjunto de fases, ocorrerá:

a) um tempo	b) um curso

c) um ciclo	d) a cilindrada

03- Uma revisão geral no motor, normalmente, determina:

- completa desmontagem do motor

- somente substituição dos acessórios externos

- revisão dos sistemas de gasolina, óleo e ignição

- desmontagem de todas unidades fora do cárter

04- A peça do motor a pistão, responsável pela admissão da mistura ar/gasolina, é o(a):

- pistão

- tubo de admissão

- válvula de admissão

- sistema de comando de válvulas

05- Nos motores aeronáuticos, a câmara de combustão tem, geralmente, a forma:

a) esférica	b) cônica

c) plana	d) semi-esférica

06- Quando um pistão se desloca de um ponto morto ao outro percorre um caminho, no interior do cilindro, denominado:

a) curso	b) cilindrada

c) meia volta	d) tempo

07- Quando o pistão estiver descrevendo um curso descendente, no interior do cilindro haverá:

- aumento de pressão

- aumento de temperatura

- aumento de volume

- diminuição de massa

08- Externamente é possível identificar-se o lado do tubo de admissão de um cilindro, dos motores aeronáuticos refrigerados a ar, por causa da:

- coloração especial

- ausência de aletas de refrigeração

- presença de defletores

- quantidade de anéis de segmento

09- 0 motor a pistão que possui apenas uma biela (mestra) ligada ao eixo de manivelas e as demais bielas (articuladas), ligadas à biela mestra é do tipo:

a) horizontal oposto	b) em linha invertida

c) em duplo V	d) radial ou estrela

10- A força de expansão dos gases é transmitida pelo pistão ao eixo de manivela por meio de:

- pino de pistão

- biela

- eixo de manivelas

- um bravo de articulado

11- A cabeça do cilindro é geralmente atarraxada ao corpo através de rosca, por um processo:

- diferencial

- com alto torque

- de parafuso e porca autofrenante

- antagônico-térmico

12- Os anéis de segmento são, em relação à camisa do cilindro, feitos de liga metálica:

a) mais dura b ) de mesma dureza c) mais mole

d) contendo alumínio

13- A leveza de um motor aeronáutico a pistão é o quociente entre:

- massa do motor dividida pela eficiência da hélice

- massa do motor dividida pela potência desenvolvida

- massa acrescida da potência

- consumo pela razão entre a massa do motor e sua potência

14- O consumo específico de um motor é aquele que indica a quantidade de combustível consumido por hora de funcionamento, considerando:

- a potência desenvolvida pelo mesmo

- a formação da mistura pelo injetor de partida

- a temperatura dos gases de escapamento

- a relação potência x massa

15- Nos motores aeronáuticos a pistão, normalmente, a leveza, durabilidade, consumo específico, consumo horário e eficiência térmica são, respectivamente:'

- baixa - alta - baixo - baixa - baixa

- alta - alta - alta - baixo - baixa

- baixa - baixa - baixa - alta - baixa

- alta - baixa - alta - baixa - alta

16- O mecanismo responsável pela abertura das válvulas de admissão e escapamento no tempo certo:

- é o próprio pistão

- é o sistema de comando de válvulas

- é o eixo de manivelas

- são as molas helicoidais

17- Os principais componentes de um freio a disco são:

- tambor, sapatas e molas

- discos, pastilhas e pinças ou pistões

- pedais, tubos e fluido hidráulicos

- as alternativas "a" e "b" estão corretas

18- A qualidade de um motor aeronáutico que se refere às horas de operação entre duas revisões consecutivas é denominada:

- durabilidade

- rusticidade

- "a" e "b" estão corretas

- compacidade

19- Os motores aeronáuticos têm como característica possuírem alguns componentes feitos de liga de alumínio. Tais componentes são: a) eixo de manivelas e válvulas

  - cilindro, camisa e anéis

  - cabeça do cilindro, pistão e cárter

  - bielas, pistões e cilindros

20- Durante o funcionamento de um motor a pistão os conjuntos pistão e biela em tempos diferentes do tempo motor são movimentados por meio de:

  - inércia das peças rotativas

  - inércia dos volantes presos ao eixo de manivelas

  - força dos pistões dos outros cilindros no tempo motor

  - todas as anteriores

Ol- No segundo tempo de um motor a quatro tempos, evidencia-se o(a):

  - tempo útil desse motor

  - deslocamento do pistão do PMA para PMB

  - taxa de compressão

  - avanço na abertura da válvula de escapamento

  - Nos cursos ascendentes do pistão, num motor a quatro tempos, podem ocorrer as seguintes fases:

  - admissão e escapamento

  - compressão e expansão

  - compressão e escapamento

  - ignição e motor

  - Três tempos no motor a quatro tempos são preparatórios. O único que produz trabalho é o tempo de:

  - admissão

  - motor

  - compressão

  - escapamento

  - No primeiro tempo do motor a quatro tempos, Qual

I será a disposição das válvulas de admtssão e escapamento, respectivamente:

- fechada e fechada

- aberta e fechada

- aberta e aberta

- fechada e aberta

05- Em um ciclo real as válvulas de admissão e escapamento são reguladas para fecharem:

- nos pontos mortos

- antes dos pontos mortos

- avançados

I	d) atrasadas

06- As referências para regulagem dos avanços e atrasos das válvulas, são tiradas em relação:

- a trajetória circular descrita pelo eixo de comando de válvulas

- a trajetória circular descrita pelo moente do eixo de manivelas

- ao movimento linear do pistão

- no movimento circular do pistão

- Considerando os tempos de um motor e seus respectivos números correspondentes - l/explosão; 2/ admissão; 3/escapamento; 4/compressão, a seqüência normal de funcionamento será:

b) 1-2-3-4

- Num motor a quatro tempos, funcionando segundo o ciclo real, a válvula de admissão abre quando o pistão:

- estiver no PMA, no final do 40 tempo

- atingir o PMA, no inicio do 1 0 tempo

- estiver um pouco antes do PMA, no final do 40 tempo

- já tiver passado pelo PMB, no final do 40 tempo

09- 0 avanço da ignição visa:

- uma combustão integral da mistura combustível

- um melhor aproveitamento da força expansiva dos gases

- uma melhor limpeza interna dos cilindros

- as alternativas "a" e "b" são corretas

10- A modificação no ponto de ignição (avanço de ignição) é variável e deverá ser sempre aumentada toda vez que:

- a RPM do motor é aumentada

- a velocidade do motor é reduzida

- for efetuada revisão geral do motor

- o chefe da manutenção determinar

11- As modificações na abertura e fechamento das válvulas de admissão e escapamento foram:

- avanço na abertura e atraso no fechamento

- atraso na abertura e avanço no fechamento

- atraso no fechamento e atraso na abertura

- avanço no fechamento e avanço na abertura

12- No ciclo real de um motor a pistão, quando houver um avanço na abertura da válvula de admissão e um atraso no fechamento da válvula de escapamento, ocorrerá:

- uma perda de potência no motor

- uma pane no sistema de comando de válvulas

- o cruzamento de válvulas

- uma modificado nos tempos do motor

13- Num motor a pistão, funcionando segundo o ciclo real, o cruzamento de válvulas ocasiona:

- maior limpeza dos cilindros

- menor admissão de mistura

- pior escapamento dos gases queimados

- uma queima mais completa da mistura

14- No primeiro tempo de um motor a dois tempos, o pistão:

- desloca-se do PMA para o PMB

- desloca-se do PMB para o PMA

- estará recebendo o impacto dos gases da queima

- promoverá o tempo do motor

15- No segundo tempo de um motor a dois tempos, o pistão (êmbolo) está no seu curso descendente e será caracterizado pelas fases:

- compressão e admissão

- ignição e combustão

- "a" e "b" estão corretas

CONHECIMENTOS'À%TÉtÑiCOSit

- expansão e escapamento

16- Um motor convencional a dois tempos, em comparação com o de quatro tempos:

- gira com menor velocidade de rotação

- trabalha exposto a temperatura elevada

- executa um ciclo com menos fases

- torna-se mais eficiente com acréscimo de altitude, por ser mais leve

17- Em um motor a pistão, um tempo é realizado:

- quando o eixo de manivelas completa uma volta

- quando um ciclo a completado

- com os quatros movimentos do pistão

- com um curso do pistão

18- São consideradas desvantagens do motor a dois tempos em relação ao de quatro tempos:

- alta leveza, baixa eficiência térmica, consumo horário e específico altos

- lubrificação deficiente, contaminação da mistura admitida pelos gases queimados, resfriamento mais difícil

- menor potência, maior consumo, maior vida útil

- menor segurança de funcionamento, menor durabilidade, menor potência

19- Num motor a combustão interna, a relação entre o volume do cilindro e o volume da câmara de combustão, recebe o nome de:

- diferencial de compressão

- razão de cilindrada

- taxa de compressão

- compressão da cilindrada

20- O volume interno de um cilindro, considerado entre os dois pontos mortos é denominado(a):

- taxa de compressão

- curso

- tempo

- cilindrada

### Prova -

Ol- A capacidade volumétrica do cilindro entre os pontos mortos, é denominada:

a) cilindrada	b) cilindro

c) câmara	d) volume do cilindro

02- A potência que uma aeronave necessita para realizar todas as fases de seu vôo é denominada potência:

- disponível

- efetiva

- requerida ou necessária

- máxima ou indicada

03- Se houver diminuição no volume da câmara de combustão o(a):

- cilindrada diminuirá

- taxa de compressão aumentará

- volume total do cilindro não será alterado

- cilindrada aumentará

04- A potência efetiva é aquela:

- disponível no eixo da hélice (do motor)

- desenvolvida pelos gases em expansão

- perdida por atrito

- recomendada pelo fabricante

CON

05- Nos motores a reação indireta, a potência útil é a:

- potência indicada subtraindo o atrito das peças móveis no motor

- potência efetiva multiplicada pela potência de atrito

- potência conseguida pela queima da mistura

- eficiência da hélice multiplicada pela potência efetiva

06- A potência utilizada por um motor a pistão para o acionamento dos acessórios (tais como gerador, magneto, bombas, etc.) é denominada:

a) efetiva	b) útil ou tratora

c) de atrito	d) indicada

07- A potência que os gases possuem ao se expandirem, atuando sobre os pistões, é também conhecida como potência:

a) efetiva	b) indicada	c) inútil	d) de atrito

08- A divisão da pressão da mistura combustível no fim da compressão pela pressão no início da mesma, dá-se o nome de:

a) potência indicada	b) taxa de compressão

c) cilindrada	d) câmara de combustão

09- Se a taxa de compressão for diminuída, ocorre no motor:

- diminuição da potência

- aumento da potência

- pré-ignição

- detonação

10- Num motor cuja taxa de compressão é de 5: 1, qual será a pressão no fim da compressão, se no fim da admissão a pressão da carga combustível era 30 polegadas de mercúrio (pol. HG):

- 6 polegadas de mercúrio (pol. HG)

- 30 polegadas de mercúrio (pol. HG)

- 150 polegadas de mercúrio (pol. HG)

- 300 polegadas de mercúrio (pol. HG)

11- 0 principal fator limitante da taxa de compressão dos motores a pistão é o(a):

- resistência do cilindro

- a resistência do pistão

- poder anti-detonante do combustível

- a leveza do motor

12- A divisão entre a potência útil e a potência efetiva permite conhecer:

- o rendimento da hélice

- a potência de atrito

- a eficiência térmica do motor

- a potência nominal

13- As pás de uma hélice podem ser metálicas ou de madeira. As hélices com pás de madeira podem ser utilizadas em motores aeronáuticos com potência de até:

a) 100 HP	b) 150 HP	c) 300 HP	d) 1000 HP

14- Uma hélice capaz de modificar o ângulo da pá, automaticamente, é do tipo:

a) passo variável	b) passo ajustável

c) passo bandeira	d) velocidade variável

15- As hélices de passo variável são também conhecidas como hélices de:

a) velocidade constante	b) velocidade variável

c) velocidade instável	d) passo reverso

16- O conjunto redutor da hélice tem por funçãor:

- reduzir as rotações do motor durante sua operação

- aumentar as rotações da hélice durante sua operação

- reduzir rotações do eixo de manivelas para a hélice

- aumentar as rotações com que o motor aciona a hélice

17- A vantagem do uso de hélice de passo variável, em determinados aviões é:

- maior velocidade

- menor consumo de combustível

- melhor refrigeração

- melhor rendimento do motor

18- Em uma pá de hélice a parte curva do perfil recebe o nome de:

a) face	b) dorso	c) cubo	d) raiz

19- Em uma hélice de passo variável, a velocidade de rotação (RPM) é mantida constante através do (a):

a) cubo da hélice	b) governador da hélice

c) manete de potência	d) manete da hélice

20- Num pouso quando a hélice for comandada para passo reverso o(a):

- motor inverte o sentido de rotação

- o ângulo das pás se tornam negativos

- hélice inverte o sentido de rotação

- a tração da hélice anula-se

Ol- Em um motor a reação direta de quanto será em média o aproveitamento da energia cinética, contida nos gases de escapamento, para promover o empuxo:

a) 25%	c) 75%	d) 100%

02- Nos motores a reação, a quantidade de ar que não é queimado, tem seu aproveitamento para fins de arrefecimento da câmara de combustão. Essa quantidade é cerca de:

a) 25%	c) 75%	d) 85%

03- No compressor centrífugo empregado para reatores, a massa de ar movimentada pelo mesmo:

- forma um ângulo de 900 com o eixo do motor

- é paralela ao eixo do motor

- é transversal ao eixo do motor

- sofre aceleração na sessão difusora

04- Os tipos de compressores mais usados nos motores a reação são:

a) axial e centrífugo	b) root e axial

c) axial de pistão	d) excentrífugo e axial

05- Nos motores à reação, após a massa de ar sair do estágio de compressão, vai para o(a):

a) descarga	b) câmara de combustão

c) turbina	d) ventoinha

06- Durante o funcionamento de um motor do tipo turbojato, a turbina aciona o(a):

a) compressor	b) ventoinha

c) queimador	d) eixo

- No motor turboélice a força propulsiva produzida pela hélice e pelos gases de escapamento, são em média, respectivamente:

- De quanto será, aproximadamente, o aproveitamento da energia cinética contida nos gases de escapamento de um motor a jato, pela turbina, para fazer girar o compressor e os acessórios desse motor?

a) 25%	b) 50%	c) 75%	d) 100%

09- Durante o funcionamento de um motor turbo-fan, as pás da ventoinha produzem:

- até 90% da tração

- no máximo 60% da força propulsiva

- de 30% a 75% da forca propulsiva

- zero de tração. Toda a tração é produzida no bocal propulsor

10- O motor a reação mais simples, que não possui qualquer peça móvel é denominado:

a) turbo - jato	b) pulso - jato

c) estato - reator	d) turbo - estato

11- Na partida dos reatores o início da combustão é realizada por:

- ignitores

- compressão alta do combustível

- calor acumulado nas câmaras

- qualquer das maneiras anteriores

12- Os reatores funcionam devido ao principio físico da:

- aceleração

- ação e reação

- expansão térmica

- quantidade de movimento

13- A mistura ar-combustível, nos motores a reação, é formada no(a): a} compressor

- turbina

- câmara de combustão

- carburador ou sistema de injeção

14- No compressor de um motor a reação, o ar é comprimido por um processo denominado:

a) difusão	b) expansão

c) desaceleração	d) tração ou empuxo

15- As unidades mais usadas para designar o empuxo ou tranção dos reatores são:

a) HP e CV	b) Ibf e kgf

c) dyn e Joules	d) watts e ergs

16- Nos motores a reação direta, a potência é calculada matematicamente pelo produto de:

- empuxo pela velocidade

- velocidade pela aceleração

- tração pela massa de ar admitida

- quantidade de movimento pela diferença de pressão 17- Durante o funcionamento do motor pulso-jato as válvulas são mantidas abertas por ação:

- de molas

- do aumento de pressão de impacto

- da redução de pressão interna após a combustão

- da queima do combustível na câmara de combustão

18- O motor a reação do tipo turbo-foguete comporta um reservatório de:

a) ar atmosférico	b) combustível

c) oxigênio (02)	d) hidrogênio

19- Comparando um reator turboélice com um turbo-jato, verificamos que:

- o primeiro fornece mais tração em baixas velocidades

- o segundo é mais complexo pois possui mais peças móveis

- ambos desenvolvem altas velocidades de vôo com baixo consumo horário

- o primeiro acelera menor massa de ar que o segundo

20- Para a partida do motor pulso-jato há a necessidade de:

- que o mesmo esteja se deslocando a no mínimo 450 km/h

- iniciar, através de um motor de arranque, o movimento. do conjunto compressor-turbina

- injetar na câmara de combustão ar comprimido e combustível, com o ignitor em funcionamento

- acionar um motor de arranque do tipo pneumático ou hidráulico

Ol- A resistência que o óleo oferece ao escoamento, recebe o nome de:

- viscosidade

- oleosidade

- ponto de congelamento

- ponto de fulgor

02- A bomba de óleo usado no sistema de lubrificação de um motor a pistão é do tipo:

a) engrenagem	b) pistão

c) diafragma	d) palheta

03- A colocação de uma válvula de derivação, no filtro de óleo dos motores aeronáuticos a pistão, tem como objetivo:

- não danificar a tubulação, caso o filtro fique entupido

- não danificar o filtro, caso o mesmo fique entupido

- garantir a circulação do óleo no motor, mesmo que o filtro fique entupido

- evitar os casos de falta de óleo no tanque

04- O dispositivo que tem como finalidade reter as impurezas que o óleo possa conter, é o(a):

- válvula reguladora

- válvula By-Pass

- válvula unidirecional

- filtro de óleo

05- Se numa inspeção de pré-vôo o piloto constatar, que o nível do óleo está abaixo do recomendado deverá:

- mandar trocar o óleo

- completar o nível

- solicitar uma revisão no motor

- apenas informar o mecânico

06- Um óleo lubrificante de boa qualidade, possui:

- alto ponto de fulgor

- alto ponto de congelamento

- uma alta viscosidade

- facilidade na oxidação

07- O sistema de lubrificação tem como finalidade principal:

- reduzir ao máximo o atrito entre as peças

- eliminar o atrito entre as peças

- efetuar a refrigeração do motor

- proteger o motor contra a corrosão

08- quanto maior for a temperatura de um óleo lubrificante:

- maior será sua viscosidade

- maior será sua resistência ao avanço

- menor será sua viscosidade

- menor será seu poder anti-detonante

09- Os orifícios que existem na canaleta dos pistões servem para:

- lubrificar melhor a parede do cilindro

- diminuir o peso dos pistões

- manter equilibradas as pressões internas

- permitir o retorno do óleo lubrificante

10- A pressão do óleo no sistema é mantida dentro dos limites recomendados pelo fabricante, nas operações normais, através da:

- bomba de pressão

- válvula By-Pass

- válvula reguladora de pressão

- válvula unidirecional

11- A tomada de pressão do sistema de lubrificação por pressão é retirada geralmente:

- logo após o óleo ter circulado no motor

- no meio do circuito do motor

- antes de passar pela bomba de óleo

- depois de passar pela bomba de óleo

12- A finalidade do óleo lubrificante num motor a pistão aeronáutico é:

- reduzir o atrito interno entre as peças

- servir como líquido resfriador

- transmitir pressões e movimentos para hélices com pás móveis

- todas as alternativas anteriores são corretas

13- Quando acionamos o aquecedor de ar do sistema de indução no sentido de aquecer o ar captado da atmosfera:

- o motor desenvolverá maior potência

- poderá haver formação de gelo no carburador

- potência não altera, devido a compensação de altitude d) a potência do motor diminuirá

14- Nos motores não superalimentados, a pressão de admissão com relação à pressão atmosférica é:

a) maior	b) igual

c) menor	d) maior no aquecimento

15- A finalidade dos fluidos hidráulicos é:

- lubrificar o sistema

- lubrificar e transmitir força

- lubrificar e conservar

- lubrificar e refrigerar as unidades do sistema

16- Em um sistema hidráulico, a força resultante é obtida através do produto da força aplicada pelo(a):

- área do atuador secundário

- rendimento mecânico

- deslocamento do atuador

- resistência hidráulica

17- Num sistema hidráulico, o rendimento mecânico é a razão entre:

- as pressões dos cilindros primário e secundário

- o deslocamento do fluido e do atuador

- a força resultante e a força aplicada

- depende do óleo hidráulico utilizado

18- Um exemplo clássico de sistema hidráulico, em aviões de pequeno porte, é o que aciona:

- os freios

- a bequilha ou trem do nariz durante os taxiamentos

- as superfícies de controle principais

- os slats e slots

19- No sistema hidráulico forças e movimentos são transmitidos por um fluído o que resulta nas seguintes vantagens:

- ampliação de forças com rendimentos elevados

- leveza e simplicidade de controle

- simplicidade de instalação e confiabilidade

- todas as anteriores

20- Num sistema hidráulico, cujo rendimento mecânico é igual a 10, a força aplicada é 30 kgf e o deslocamento do pistão primário 20 cm. Neste caso a força resultante e o deslocamento do cilindro atuador serão, respectivamente:

a) 3 kgf e 200 cm	b) 300 kgf e 200 cm

c) 300 kgf e 2 cm	d) 3 kgf e 2 cm

### Prova - 9

Ol- No filtro do sistema de lubrificação, nós poderemos encontrar uma:

a) válvula unidirecional	b) um manômetro

c) válvula by-pass	d) válvula redutora

02- É recomendado para troca de óleo lubrificante que o motor esteja:

- quente

- em marcha lenta

- em alta RPM

03- Após passar pelo radiador, a temperatura e a viscosidade do óleo lubrificante, respectivamente, irão:

a) diminuir - diminuir	b) diminuir - aumentar

c) aumentar - aumentar	d) aumentar - diminuir

04- O óleo que penetra dentro dos cilindros, em pequena quantidade, durante o funcionamento do motor:

a) é recuperado	b) sai pelo escapamento

c) é queimado	d) é prejudicial à combustão

05- Geralmente, nos motores a pistão aeronáuticos, o sistema de lubrificação usado é do tipo:

a) pressão	b) misto

c) salpique	d) gravidade

06- A válvula reguladora de pressão no sistema de lubrificação, alivia o excesso de pressão do sistema através de uma linha de:

- ligação com a atmosfera

- retorno para o reservatório

- ligação direta com o motor

- desvio pela válvula by-pass

07- Um óleo lubrificante para motores a pistão deve apresentar, respectivamente, viscosidade, ponto de fulgor e ponto de congelamento:

- alta - alto - baixo

- adequada ao motor - alto - baixo

- baixa - baixa - alta

- adequada ao motor - baixo - alto

08- O componente do sistema de lubrificação que tem por finalidade efetuar um desvio do fluxo de óleo para o radiador, ou evitar que o óleo circule através do mesmo quando a temperatura estiver além ou aquém, respectivamente, do especificado, comprometendo sua viscosidade, é:

- válvula termostática

- sensor de temperatura do indicador de cabine

- válvula reguladora de pressão

- by-pass do filtro

09- O primeiro instrumento que deve ser observado durante a partida de um motor a pistão é:

- termômetro do óleo

- manômetro de pressão de admissão

- manômetro do óleo

- tacômetro (indicador de RPM)

10- Os motores a pistão que utilizam o próprio cárter como depósito de óleo lubrificante são classificados como motores a cárter:

a) seco	b) molhado c) úmido	d) rígido

11- Se o atrito interno de um motor aumentar, a potência útil do motor tende a:

a) aumentar	b) diminuir

c) não se alterar	d) anular-se

12- Os óleos mais utilizados na lubrificação de motores a pistão aeronáuticos são de origem:

a) animal	b) vegetal	c) mineral	d) sintética

13- São funções de um óleo lubrificante num motor a pistão equipado com hélice de passo variável:

- evitar o desgaste interno das peças e componentes

- evitar o desgaste das peças internas; aumentar a durabilidade do motor e resfriá-lo

- eliminação do atrito interno; resfriamento de algumas peças internas; transmissão de pressão e evitar a corrosão d) diminuição do atrito; diminuição da temperatura interna do motor; limpeza das peças reduzindo a carbonização, transmissão de pressão e não formar espuma

14- As qualidades anti-corrosivas, detergentes e antioxidantes dos óleos lubrificantes são melhoradas através de:

- da colocação de aditivos

- de reiteradas destilações

- do uso de óleos mais viscosos

- do uso de óleos compostos

15- Alguns sistemas de lubrificação dispõem de uma bomba de óleo de pressão e outra de recuperação. Essas bombas são do tipo: a) ambas, engrenagem

- a de pressão engrenagem e a de recuperação diafragma

- ambas, diafragma

- a de pressão diafragma e a de recuperação engrenagem

16- O sistema responsável pela admissão, filtragem e eventual aquecimento do ar é denominado sistema de:

a) superalimentação	b) formação de mistura

c) indução	d) alimentação

17- A válvula de ar quente é necessária quando houver possibilidade de formação de gelo no carburador. Nas decolagens ela deverá estar, necessariamente:

- aberta

- fechada

- numa posição intermediária

- mandando ar fluente para o interior do motor

18- Com o aquecimento do ar de indução acionado o(a):

- densidade do ar induzido diminuirá

- temperatura do motor aumentará

- mistura combustível empobrecerá

- consumo especifico diminuirá

19- O aquecedor de ar do sistema de indução, efetua troca térmica entre o ar captado da atmosfera e o:

- ar comprimido pelo compressor de superalimentação

- óleo quente no radiador

- ar impulsionado pela tração da hélice

- escape dos gases da queima

20- Durante a operação de um motor térmico aeronáutico, não superalimentado, em altitude, teremos:

- aumento da potência em relação a operação em altitudes crescentes

- aumento da potência por causa do empobrecimento da mistura

- uma tendência da potência não sofrer qualquer alteração

- diminuição de potência em relação a operação em altitudes crescentes

### IO

Ol- O compressor de um sistema de superalimentação comprime o ar pelo processo de:

- redução da temperatura

- aumento do volume

- redução do volume

- aumento da temperatura

02- O sistema de superalimentação tem a finalidade de fazer com que o ar captado pelo sistema de indução seja enviado aos cilindros com uma pressão:

- constante com a da atmosfera

- acima da pressão atmosférica ambiente

- abaixo da pressão atmosférica ambiente

- máxima que o compressor poderá fornecer

- Os compressores do sistema de superalimentação são do tipo:

| a) centrífugo | b) centrípeta |
| --- | --- |
| c) axial | d) rotativos |

- No sistema de superalimentação do tipo turbocompressor a ventoinha é acionada por:

- engrenagens, acionadas pelo eixo de manivelas

- eletricamente

- rotação da hélice

- gás de escapamento

05- Após a parada de um motor superalimentado o manômetro de admissão indicará:

- RPM zero

- a pressão atmosférica local

- a pressão atmosférica padrão

- pressão zero

06- Num motor superalimentado, o eixo do compressor (ventoinha) gira, em relação ao eixo de manivelas:

- a uma rotação maior

- a uma rotação menor

- à mesma rotação

- ora mais rápida, ora mais lenta

07- Uma maior massa de mistura no interior de um cilindro, ocasionada por um sistema de superalimentação, permitirá que o motor desenvolva maior potência, em virtude de:

- aumento de taxa de compressão

- aumento da pressão da mistura

- diminuição da cilindrada

- melhor queima da mistura combustível

08- 0 abastecimento de uma aeronave, com gasolina, pode ser feito através de um filtro de camurça para:

- reter a água e impurezas

- tirar o chumbo

- aumentar a octanagem

- evitar incêndio

09- A capacidade que a gasolina possui de suportar pressões e temperaturas elevadas sem se inflamar espontaneamente, chama-se:

- poder detonante

- poder anti-detonante

- número de heptanas

- detonação

10- As bombas de gasolina, principal e auxiliar, tem acionamento, respectivamente:

- elétrico e mecânico

- mecânico e elétrico

- elétrico e manual

- hidráulico e elétrico

11- Considerando uma mistura de ar-gasolina de 15: 1, podemos afirmar que para queimar, totalmente, 1 litro de gasolina iremos necessitar de:

- 15 litros de ar

- 15 kg de ar

- 15 kg de oxigênio (comburente)

- nenhum dos anteriores

12- 0 uso de gasolinas com índice de octana menor que o recomendado para o motor poderá acarretar:

- acúmulo de compostos de chumbo no cilindro

- detonação (batida de pinos) e superaquecimento

- aumento do consumo horário do motor

- todos os anteriores

13- A drenagem da gasolina é um procedimento obrigatório antes de cada vôo e visa principalmente:

- verificar se existe gasolina nos tanques

- eliminar ar da tubulação e tanques de gasolina

- retirar impurezas que podem se depositar no fundo do tanque

- eliminar a .água que pode ter se acumulado nos tanques, filtro ou tubulação de gasolina

14- O poder anti-detonante de uma gasolina é dada por dois índices de octana, (Ex. Av. Gas 100/130) relativos as misturas pobre e rica. Indique a alternativa correta.

- uma mistura pobre tendo menos gasolina, tem proporcionalmente menos chumbo tetra-etila o que diminui o poder anti-detonante

- a mistura rica contém proporconalmente mais chumbo tetra-etila, portanto, tem maior poder anti-detonante

- as misturas pobres causam maior aquecimento dos cilindros, o que aumenta o risco de detonação, portanto, essas misturas são menos anti-detonantes que as ricas

- as misturas pobres resistem mais a detonação que as ricas, pois liberam menos calor durante a combustão

15- A principal função do filtro de gasolina do sistema de combustível é:

- reter, na medida do possível, a água que existir na gasolina

- limpar a gasolina entregue ao carburador, retendo fiapos, ciscos, etc

- as alternativas "a" e "b" são corretas

- manter o fluxo de gasolina ao motor, livre de qualquer oscilação de pressão

16- O normal-heptano, convencionalmente, tem índice de octana:

- 100

- maior que 100

- zero

- que depende do teor de chumbo

17- 0 injetor de partida (PRIMER) tem como finalidade injetar uma pequena quantidade de combustível diretamente no circuito de alimentação para facilitar a partida do motor, em algumas aeronaves, sendo esta injeção efetuada diretamente no:

- tubo ou coletor de admissão

- interior do cilindro

- carburador

- filtro do sistema

18- A quantidade de calor que uma determinada quantidade de combustível pode liberar quando por ocasião da sua queima, recebe o nome de:

a) poder calorífico	b) poder expansivo

c) calor específico	d) expansão calorífica

19- Para que seja aumentada a octanagem de uma combustível que possui um índice de octana igual a 100, é adicionado nesse combustível:

a) chumbo tetra-etila	b) etileno-glicol

c) iso-octano	d) normal-heptano.

20- Um combustível com alta volatilidade:

- dificulta a formação da mistura

- superaquece o motor

- facilita a partida do motor

- causa detonação

Ol- Os compressores do sistema de superalimentação que são acionados por uma turbina, aproveitam a:

- energia mecânica do eixo de manivelas

- energia cinética dos gases do escapamento

- pressão no interior do cilindro

- potência de atrito no motor para desenvolver trabalho

02- Num motor a pistão superalimentado a pressão de admissão, durante o funcionamento, em relação à pressão atmosférica local será

- menor

- igual

- às vezes menor, outras igual

- maior

03- Um motor a pistão quando for superalimentado desenvolverá maior potência que se funcionar por aspiração normal. Isso ocorre, porque o motor quando for superalimentado terá:

- a taxa de compressão aumentada

- a cilindrada aumentada

- um aumento de pressão da mistura , face ao aumento da massa de mistura admitida

- um aumento muito grande na velocidade de rotação

04- Nos sistemas de superalimentação o compressor mais utilizado, por ser compacto, é do tipo:

a) a pistão	b) axial

c) centrífugo	d) axial - centrífugo

05- O compressor do sistema de superalimentação acionado por engrenagens aproveita a/o:

- energia cinética dos gases de escapamento

- energia mecânica do eixo de manivelas

- movimento de rotação da turbina

- depressão ocasionada no interior do cilindro.

06- Para o reabastecimento de combustível recomenda-se o emprego de um filtro cujo o elemento filtrante é de:

- pelica

- camurça

- tela fina de malha

- tecido aglomerado

07- O uso prolongado de gasolinas com poder antidetonante maior que o recomendado poderá causar:

- detonação e conseqüente batida de pinos

- pré-ignição e superaquecimento

- acúmulo de resíduos químicos que aparecem após a combustão, ocasionando, principalmente, falha das velas, corrosão das válvulas e pistão

- excesso de potência e danos internos ao motor

08- O número de octanas de uma gasolina, mede o seu:

- poder calorífico

- poder anti-detonante

- ponto de vaporização

- ponto de congelamento

09- O poder anti-detonante de uma gasolina é considerado de valor 90 quando ela possuir:

- apenas 90% iso-octana

- 90% de normal-heptana e 10% de iso-octana

- 10% de normal-heptana e 90% de iso-octana

- mesmo poder anti-detonante que uma mistura de 90% de iso-octano com 10% de normal-heptano

IO- Volatilidade é a capacidade que tem o combuêtível de:

- fluir facilmente do reservatório

- emitir vapores

- suportar sua própria auto-inflamação

- liberar calor durante a combustão

11- A bomba principal do sistema de combustível é acionada:

- através dos gases da queima

- pela atuação de um motor elétrico

- por sucção contínua

- através da energia mecânica do eixo de manivelas

12- A drenagem dos tanques e filtro de gasolina deverá ser feita:

- antes de cada vôo

- após cada abastecimento

- no início de cada dia

- nas revisões parciais do sistema

13- 0 injetor de partida (PRIMER) tem como finalidade fornecer gasolina ao motor independente da unidade formadora de mistura, para:

- auxiliar e facilitar a partida do motor

- permitir o funcionamento do motor em emergências

- substituir o carburador nos pousos e decolagens

- evitar formação de bolhas de ar na tubulação

14- A equalização das pressões interna e externa de um tanque de combustível é feita pelo sistema de:

a) drenagem	b) alimentação

c) pressão	d) ventilação

15- 0 aditivo adicionado ao combustível para aumentar seu índice de octana, denomina-se:

a) poder anti-detonante

c) chumbo tetra-etila

b) iso-octano

. d) octanagem

16- Uma gasolina de alta volatilidade é um combustível que tem como característica:

- facilitar a partida do motor

- dificultar a partida do motor

- provocar aquecimento e pré-ignição

- ocasionar muita detonação

17- O sistema de formação de mistura, cuja a mistura é processada no tubo de admissão, sem o auxilio de um carburador, recebe o nome:

a) injeção direta	b) injeção indireta

c) injeção mista	d) injetor de partida

18- Tecnicamente denominamos de mistura combustível como sendo a combinação de:

- volume de ar e volume de combustível

- massa de ar e massa de combustível

- massa de combustível e volume de ar

- massa de ar e volume de combustível

- A formação da mistura ar-gasolina vaporizada é conhecida por:

| a) carburação | b) ignição |
| --- | --- |
| c) inflamação | d) explosão |

- Nas aeronaves que dispõem de manete de mistura o piloto, nos pousos e decolagens, deve selecioná-la para a posição:

- fechada

- mistura rica

- mistura pobre

- intermediária, dependendo das condições o avião

Ol- Para queimar totalmente 0,5k de gasolina são necessários:

a) 5,0 kg de ar	b) 5 kg de oxigênio

c) 7,5 kg de ar	d) 7,5 kg de oxigênio

- A maior eficiência térmica de um motor a pistão é obtida com mistura ar-gasolina de:

c) 15:1

- Na fase operacional de marcha lenta, o motor é alimentado com:

- deficiência de mistura

- mistura pobre

- mistura alternada

- mistura rica

04- A mistura ar-gasolina de 15: 1, conhecida como quimicamente correta, não é utilizada nos motores aeronáuticos, tendo em vista:

- a dificuldade que apresenta para queimar

- que libera muito calor, causando aquecimento demasiado dos cilindro

- ambas as anteriores

- ser anti-poluidora

05- Quanto mais for reduzido o comburente de uma mistura, mais rica ela ficará. Se fizermos com que esta mistura chegue a uma relação entre a massa de ar e a massa de combustível, em torno de 5,5:1 0(a):

- motor desenvolverá uma potência elevada

- poder calorífico da mistura aumentará

- motor funcionará com detonação

- mistura não queimará, causando afogamento ao motor

06- Um motor quando alimentado com mistura rica, apresentará no final de uma combustão:

- remanescente de comburente

- remanescente de oxigênio

- remanescente de combustível

- alta temperatura dos gases da queima

07- Com o aumento da altitude a mistura combustível e a potência disponível, tendem respectivamente a:

- empobrecer - se manter constante

- empobrecer - aumentar

- enriquecer - aumentar

- enriquecer - diminuir

08- Se uma aeronave que vinha pousando for obrigada a arremeter, entra em ação no carburador um dispositivo especial chamado:

- gigleur (orifício calibrado)

- bomba de fluxo máximo

- bomba de aceleração rápida

- corretor altimétrico de potência

09- Quando há excesso de gasolina, fornecida pelo carburador, causando a parada do motor, diz-se que houve:

a) afundamento	b) empobrecimento

c) afogamento	d) entupimento

10- A condição de gelo que ocorre no interior do carburador, acontece devido a pulverização do combustível que, em conseqüência, resfria o ar provocando a condensação e congelamento do(a):

- umidade existente no ar

- próprio combustível que está sendo pulverizado

- do ar sobre pressão no tubo de Venturi do carburador

- as alternativas "a" e "b" estão corretas

11- A válvula de ar quente é necessária quando houver possibilidade de formação de gelo no carburador. Nas decolagens, a menos que no manual da aeronave conste algo em contrário, ela deverá estar:

- aberta

- fechada

- ligada

- mandando ar quente p/o interior do motor

12- O nível do combustível na cuba do carburador é mantido constante através da atuação do(a):

- gigleur do pulverizador

- borboleta do carburador

- bóia e do estilete

- economizador

13- Num carburador de cuba de nível constante, a posição da borboleta controla o(a):

- pressão do combustível na cuba

- volume de mistura nos cilindros

- massa de ar que toma parte na mistura

- volume de gasolina na cuba do carburador

14- A formação de gelo no carburador interfere no funcionamento do motor causando:

- aumento de RPM

- aumento de temperatura na cabeça do cilindro

- diminuição de RPM e/ou de pressão de admissão

- queda brusca de pressão do sistema de combustível

15- 0 dispositivo especial do carburador designado de economizador, quando em funcionamento propicia uma mistura:

- pobre, em marcha lenta

- mais rica, nas decolagens

- pobre, na fase de cruzeiro

- rica na fase de cruzeiro

16- Na fase operacional de marcha lenta, o ajuste da mistura deve ser efetuado:

- por mecânico, com a aeronave no solo

- pelo piloto através da manete de mistura

- sempre, antes da decolagem

- "b" e "c" estão corretas

17- Se numa arremetida o piloto deixar a válvula de ar quente aberta, o motor poderá parar ou perder potência devido a(o):

- empobrecimento demasiado da mistura

- excesso de ar que será admitido

- enriquecimento demasiado da mistura

- diminuição do volume de ar que será admitido

18- O controle da quantidade de gasolina que o carburador mistura ao ar admitido é feito no(a):

- garganta do tubo de Venturi

- borboleta

- tubo de admissão

- orifício calibrado (gigleur)

19- A detonação pode ocorrer num motor a pistão quando houver:

- mistura rica

- mistura pobre

- alto índice de octanas na gasolina

- baixo índice de octanas na gasolina

20- A temperatura excessiva da cabeça do cilindro de um motor a pistão pode ser controlada, em vôo, por meio de:

- empobrecimento da mistura, aumento de potência e aumento da altitude de vôo

- misturas mais ricas, "COWL FLAPS" abertos, menor potência do motor e altitude de vôo da aeronave (voar mais baixo)

- maior velocidade da aeronave, maior potência no motor e defletores abertos

- óleo lubrificante mais frio, maior pressão da gasolina, altitude de cabrar a aeronave e "COWL FLAPSt' fechados

Ol- A finalidade da válvula de ar quente é prevenir a formação ou eliminar o gelo num carburador. Quando a mesma é aberta o motor perde potência. Isto ocorre porque:

- o aquecimento do ar de admissão diminui sua densidade, diminuindo a potência do motor

- para aquecer o ar de admissão mistura-se o mesmo com os gases do escapamento, os quais não queimarão novamente, diminuindo a potência do motor

- o ar de admissão ao ser aquecido, tende a empobrecer a mistura, o que causa perda de potência

- qualquer das razões anterior pode ocorrer

02- A válvula economizadora do carburador entra em operação:

- quando o motor funcionar em altos regimes operacionais

- somente nas arremetidas

- quando o motor estiver em potência de cruzeiro (vôo econômico)

- quando o motor estiver sendo alimentado com mistura quimicamente correta

03- A mistura ar-combustível, nos carburadores, é formado no:

- difusor da ventoinha

- Venturi

- conjunto de borboletas

- tubo de admissão

04- A unidade do sistema de combustível que dosa a massa de ar-combustível num motor a pistão é o(a):

- turbo-alimentador

- carburador

- bomba de combustível

- tubo de admissão

k.

  - Com a diminuição de altitude, a mistura ar-gasolina tende a:

  - enriquecer

  - empobrecer

  - permanecer inalterada

  - aumentar seu poder anti-detonante

  - No carburador o dispositivo que chamamos economizador entra em funcionamento comandado:

  - diretamente pela borboleta

  - através da sucção criada no Venturi

  - quando abaixa o nível da gasolina na cuba

  - diretamente pelo giglê (orifício calibrado)

  - A formação de gelo num carburador poderá ser notada por um piloto através do(a):

  - queda gradual de RPM e perda de pressão de admissão

  - queda na pressão do combustível

  - aumento da temperatura da cabeça do cilindro e diminuição da pressão do óleo.

  - verificação de que a temperatura da garganta do Venturi está abaixo de 0 0 C

  - Na fase operacional de aceleração rápida, entra em ação no carburador um dispositivo especial conhecido como:

  - bomba de acelerarão rápida

  - válvula economizadora

  - primer (injetor de partida)

  - orifício calibrado de máxima

  - Nas decolagens o piloto deverá estar atento para a manete de mistura, de aceleração (potência), válvula de ar quente e bomba auxiliar de combustível, as quais deverão estar, respectivamente, nas posições:

  - pobre - máxima - aberta - desligada

  - adequada - de subida - fechada - desligada

  - rica - máxima - fechada - ligada

  - rica - mínima - aberta - ligada

IO- Se durante um vôo a temperatura de um motor a pistão diminuir excessivamente:

a) nada acontecerá	b) a potência dirnjnu;rá

c) a potência aumentará	d) haverá batida de pinos

11- A temperatura causadora da detonação, em um motor a pistão, pode ser atingida por:

  - altas taxas de compressão

  - calor acumulado nos cilindros

  - uso de misturas muito pobres

  - todas as anteriores são corretas

12- Um motor a pistão poderá ter reduzida a temperatura dos cilindros, com o uso de misturas:

a) pobres	b) muito pobres

c) ricas	d) com pouca gasolina

13- O fluxo de ar que resfria o motor é, em algumas aeronaves, controlável através de pequenas janelas instaladas nas capotas; as quais denominam-se:

a) defletores	b) alhetas

c) dissipadores	d) flapes de capota

14- O superaquecimento de um motor poderá produzir:

  - detonação e pré-ignição

  - lubrificação deficiente

  - falha das peças

  - todas as anteriores

15- Sobre o cilindro, em alguns motores, pode ser encontrada uma chapa metálica conhecida como defletor, cuja a finalidade é:

- controlar o fluxo de ar no cilindro

- direcionar o fluxo de ar no motor

- controlar o fluxo de ar no motor

- direcionar o fluxo de ar no cilindro

16- A combustão que acontece antes do previsto, devido existência de um foco aquecido e acumulado na câmara de combustão, ou na cabeça do pistão, ou até mesmo a vela de ignição no estado de superaquecimento, recebe o nome de:

- detonação

- pré-ignição

- ignição detonante

- pré - detonação

17- A combustão iniciada antes do fim da compressão, por algum outro meio independente da centelha, chama-

- pré-ignição

- combustão normal

- detonação

- dupla - ignição

18- A finalidade das alhetas, nos cilindros de um motor a pistão, é:

- dirigir o fluxo de ar através do motor

- dar mais resistência a estrutura do cilindro

- aumentar a superfície de contato com o ar em movimento para promover a troca de calor

- servir de isolação de um cilindro para o outro

19- As alhetas nos cilindros são características nos motores resfriados a:

a) líquido

- líquido ou ar

- combustível e óleo

20- O componente do motor que mais sofre com a detonação e a pré-ignição é o(a): a) cilindro	b) biela

c) eixo de manivelas	d) pistão

Ol- O aumento da temperatura do motor causa:

- enriquecimento da mistura

- queda de potência

- aumento do consumo específico

- diminuição da viscosidade do óleo lubrificante

02- A detonação num motor a pistão poderá ocorrer com:

- uso de combustível com índice de octana menor que o recomendado

- misturas excessivamente pobres

- altas temperaturas no cilindro

- quaisquer das situações anteriores

03- O tipo de combustão anormal que é causada por pontos incandescentes na câmara de combustão é a:

a) explosão	b) detonação

c) pré-ignição	d) pré-combustão

04- Quando, através da manete, enriquecemos a mistura

- temperatura no motor diminuirá

- temperatura no motor aumentará

- consumo específico diminuirá

- octanagem do combustível aumentará

05- As chapas metálicas usadas nos cilindros para aumentar o contato do ar com os mesmos, chamam-se:

- defletores

- alhetas

- supressores de calor

- carburador

06- O sistema de arrefecimento de um motor, tem por finalidade principal retirar o excesso de calor concentrado:

- na válvula de escapamento

- nas velas de ignição

- no tubo de admissão

- nos cilindros.

07- No sistema de arrefecimento o fluxo de ar que passa pelo motor, pode ser controlado através dos:

- defletores	c) flapes de capota

- alhetas	d) válvulas

08- As máquinas capazes de transformar energia mecânica em energia elétrica são chamadas:

a) transformadores	b) contadores

c) reguladores	d) geradores

09- No dínamo, o componente que serve para retificar a corrente do induzido é chamado:

a) retificador	b) anel coletor

c) conversor	d) comutador

10- O uso do circuito de retorno por massa tem como principais vantagens:

- evitar panes por curto circuito e facilitar a manutenção

- simplificar as instalações, economizar fios condutores e reduzir o peso do circuito

- permitir o uso de um número maior de receptores e não sobrecarregar o circuito

- Diminuir a resistência elétrica do circuito o que permite o uso de uma fonte menor

11- A tensão elétrica é medida pelo:

a) freqüencímetro	b) amperímetro

c) vatímetro	d) voltímetro

12- O dispositivo elétrico que tem como finalidade aumentar ou diminuir o valor da voltagem é chamado: a) gerador b) alternador

c) retificador	d) transformador

13- Os alternadores, dínamos, magnetos, transformadores e motores elétricos funcionam pelo principio do(a):

- magnetismo

- eletricidade

- indução eletromagnética

- força da gravidade

14- Para se obter valores maiores de voltagem induzida é necessário aumentar:

- a quantidade de fios dentro do campo magnético

- a quantidade de linhas de força do imã

- a velocidade com que o fio corta as linhas de campo

- todos os Itens anteriores.

15- A corrente fornecida pelos dínamos é:

a) em série	b) contínua

c) alternada	d) pulsativa

16- O amperímetro é um instrumento que tem por finalidade:

- acusar a existência de uma resistência elétrica

- medir a corrente elétrica

- medir a potência de um circuito

- medir a carga de um circuito

17- O processo de transformação da corrente alternada em corrente continua é chamada:

a) retificação	b) variação

c) conversão	d) continuidade.

18- As baterias das aeronaves, quando ligadas em série proporcionam maior: a) amperagem ou corrente

- voltagem ou tensão

- resistência elétrica

- capacitância

19- Os dínamos em que a bobina de campo recebe uma corrente elétrica do induzido a fim de formar o campo magnético onde os fios do induzido girarão, são chamados:

a) de campo fixo	b) de campo móvel

c) auto-excitados	d) automáticos

20- Se num circuito elétrico em série, formado por quatro lâmpadas, uma delas queimar, as demais:

- também queimarão

- permanecerão acesas

- vão se apagar

- brilharão com mais intensidade.

Ol- Quando em vôo o pilqto perder o gerador deverá:

- cortar imediatamente o motor

- utilizar somente o equipamento elétrico indispensável e pousar o mais rapidamente possível.

- reduzir o motor para poupar a bateria

- continuar o vôo normalmente, pois a bateria substitui perfeitamente o gerador.

02- Em um dínamo a corrente alternada do induzido é tornada continua no(a):

a) escova	b) coletor ou comutador

c) bobina de campo	d) retificador

03- A corrente fornecida pelo alternador com saída retificada é do tipo:

- relativa

- contínua (DC ou CC )

- alternada (AC ou CA)

- primeiro alternada e depois contínua

04- 0 princípio de funcionamento de um gerador baseia-se no(a):

- indução eletromagnética

- magnetismo terrestre

- eletromagnetismo

- energia mecânica

05- 0 magnetismo se caracteriza pela propriedade que certos corpos tem de atrair:

- metais em geral

- materiais ferrosos

- materiais metálicos

- materiais que contenham alumínio

06- Os pólos iguais de dois imãs:

- se atraem

- se repelem

- ora se atraem, ora se repelem

- se anulam

07- Os fusíveis e os disjuntores são componentes elétricos que tem como finalidade principal

- controlar a corrente elétrica

- manter a voltagem constante

- ligar e desligar circuitos elétricos energizados

- evitar que sobrecargas danifiquem o equipamento elétrico

08- O dispositivo elétrico que permite a recarga da bateria após a partida do motor; evita a motorização do gerador e conecta a fonte que estiver com maior voltagem à barra de força, é denominado:

- relé ou disjuntor de corrente reversa

- relé de sobre voltagem

- regulador de voltagem ou tensão

- disjuntor ou fusível

09- Para manter constante a voltagem de uma gerador, qualquer que seja a rotação do motor, ou a carga exigida pelo sistema elétrico da aeronave, são utilizados:

- relés de sobre voltagem

- disjuntores ou fusíveis

- reguladores de voltagem ou tensão

- solenóides ou relés

10- Duas baterias conectadas em série, oferecem:

- acréscimo de voltagem ou tensão

- acréscimo de amperagem ou corrente elétrica

- acréscimo de consumo

- maior segurança para o sistema

| 11- O fenômeno físico que permite | a obtenção da |
| --- | --- |
| eletricidade através do magnetismo denominado: - retificação - conversão - indução eletromagnética - magnetismo | ou vice-versa é |
| 12- Um transformador de voltagem | ou tensão não |

funcionará se a corrente que circular por ele for:

- continua

- alternada

- pulsativa

- alternada e pulsativa

13- O dispositivo que tem as mesmas propriedades de um imã natural e que pode ser ligado e desligado, recebe o nome de:

- disjuntor térmico

- fusível eletrodinâmico

- eletroímã

- imã permanente

14- As fontes de energia elétrica mais utilizadas em aeronaves de pequeno porte são:

- bobinas e condensadores

- baterias e geradores

- motores elétricos

- GPU e APU

15- A fonte de energia elétrica do sistema de ignição de um motor aeronáutico é o(a):

- bateria

- gerador

- bateria, quando o motor estiver parado e o gerador quando em funcionamento

- magneto

16- A blindagem existente nos fios das velas, dos sistemas de ignição de alta voltagem, servem para:

- isolar os fios da carcaça metálica do motor

- tornar os fios das velas flexíveis e resistentes

- evitar a interferência das radiações eletromagnéticas nos equipamentos eletrônicos

- tornar os fios resistentes ao calor dos cilindros e a eventuais chamas

17- Quem envia a alta tensão gerada pelo magneto, para as velas, controlando também a ordem de ignição, é o:

a) ignitor	b) condensador

c) distribuidor	d) regulador de voltagem

18- Uma vela que, em relação a outra, tem facilidade de eliminar o calor, é classificado como vela:

a) fria	b) normal

c) quente	d) morna

19- A ordem de fogo ou ordem de ignição de um motor a pistão representa o(a):

- mistura explosiva nos cilindros

- ciclo completo de funcionamento

- ordem de combustão nos cilindros

- tempo de escapamento do motor

20- O avanço de ignição é processado com a finalidade de:

- compensar a inércia da combustão da mistura

- compensar a inércia da ignição nas velas frias

- adiantar o funcionamento no terceiro tempo

- antecipar a abertura da válvula de escapamento

Ol- O isolante ou isolador de uma vela de ignição tem como principal função:

- reter o calor absorvido pela vela

- dissipar o calor absorvido pela vela

- evitar a passagem da corrente no interior da vela

- servir como proteção dos eletrodos, para aumentar o brilho da faísca

02- A ordem de fogo ou ordem de ignição para os cilindros é determinada pelo:

a) distribuidor	b) condensador

c) magneto	d) platinado

03- O enrolamento secundário da bobina de um magneto funciona como um:

a) alternador	b) transformador

c) retificador	d) distribuidor

04- A blindagem utilizada nos fios das velas de um sistema de ignição de alta voltagem, além de isolar e proteger os fios, serve também, para:

- evitar a interferência das radiações emitidas pelos fios nos equipamentos eletrônicos de bordo

- tornar o fio mais resistente, evitando uma eventual ruptura

- transmitir parcialmente às velas, a corrente gerada do magneto

- proteger os fios do calor irradiado pelos cilindros do motor

05- Nos testes de magneto, antes de cada vôo espera-se uma queda de RPM quando o motor operar com um único magneto. Isto ocorre porque:

- com um magneto,- metade dos cilindros não funciona

- todas as velas passam a receber alimentação de um único magneto

- em apenas uma das velas de cada cilindro haverá ignição d) os magnetos passam a operar sem a corrente da bateria

- A vela de ignição que possui uma grande área de contato entre o isolador e o corpo e denominada vela: a) quente c) morna d) normal

- A alta tensão para o centelhamento das velas na partida do motor a conseguida através:

- dos distribuidores

- dos condensadores auxiliares

- das unidades de partida

- de fontes sobressalentes

08- Em uma aeronave que tem bateria, se a mesma não estiver funcionando corretamente, após a partida do motor, o mesmo:

a) para	b) não sofre nada

c) vibra	d) aumenta a RPM

09- A finalidade dos platinados, existentes em um magneto, é interromper o:

- circuito primário da bobina

- centelhamento nas velas

- circuito primário do condensador

- circuito primário e secundário da bobina

IO- O magneto gera energia elétrica para o sistema de ignição, sendo que essa geração é em corrente:

a) contínua	b) retificada

c) alternada	d) dente de serra

11- Se por algum motivo houver um curto-circuito entre um dos eletrodos-massa e o eletrodo central de uma vela de ignição (acúmulo de chumbo, por exemplo), essa vela:

- funcionará normalmente

- aquecerá, porém, pouco

- aquecerá muito

- não funcionará

12- No sistema de ignição de alta tensão, a corrente de alta tensão existe entre o(a):

- magneto e a vela

- bobina transformadora e a vela

- distribuidor e o magneto

- distribuidor e a bobina transformadora.

CONHECIM

13- O avanço de ignição de um motor a pistão é 8 graus em marcha lenta (1000 RPM). Quando esse motor for acelerado a 3000 RPM, o avanço:

a) diminui	b) se mantém constante

c) aumenta	d) será 24 graus

14- O sistema de ignição duplo em cada motor propicia, alem de maior segurança:

- uma menor trepidação

- maior potência

- maior resfriamento do cilindro

- menor desgaste interno

15- A ignição nas velas ocorre quando o(a):

- bateria estiver ligada

- condensador estiver carregado

- platinado for comandado para abrir

- a chave master estiver ligada

16- Quando a chave de ignição estiver na posição "off" (desligada), o motor não funcionará porque o(a)s:

- bobina secundária estará aberta

- platinado estará em curto

- bateria estará desligada

- velas estarão desligadas

17- O melhor tipo de vela de ignição que deve ser usada num motor aeronáutico a pistão é a:

a) quente

c) normal	d) indicada pelo fabricante

18- O condensador, num sistema de ignição, serve para:

- proteção dos platinados

- aumentar a tensão induzida na bobina

- manter a seqüência de centelhamento

- "a" e "b" são corretas

19- O magneto é um(a):

- motor elétrico

- gerador de campo móvel

- fonte química de energia

- transformador

20- No sistema de ignição de baixa tensão, a voltagem gerada pelo magneto é:

- baixa

- alta

- dependente das velas

- neste sistema não existe magneto

Ol- Numa inspeção qualitativa, o teste não destrutivo empregado para materiais ferrosos, recebe o nome de:

- zyglo

- magnaflux

- líquido penetrante

- partículas imantadas

02- Rachaduras em peças de aço, são verificadas com:

- raio laser

- magnaflux

- raio ultravioleta

- raio infra-vermelho

P	P

03- Numa inspeção dimensional, utiliza-se:

- magnaflux, se a peça for imantável

- líquido penetrante, se a peça não for imantável

- instrumental de medição adequado à peça a ser examinada

- todas as anteriores

04- A inspeção que visa detectar alguma rachadura ou falha no material de uma peça é denominada:

a) visual	b) dimensional

c) qualitativa	d) corretiva

05- Os requisitos de manutenção dos aviões, obedecem recomendações ditadas pelo:

- Departamento de Aviação Civil (DAC)

- mecânico ou oficina responsável

- próprio piloto ou explorador da aeronave

- proprietário da aeronave

06- A inspeção na aeronave ou em seus componentes feita a olho nu ou com o auxílio de lentes ou lupas, recebe o nome de:

a) dimensional	b) qualitativa

c) corretiva	d) visual

07- A lubrificação programada faz parte da manutenção:

- corretiva

- preventiva

- corretiva e preventiva

- geral

08- A única inspeção que é atribuição do piloto, chamase:

a) dimensional	b) pré-vôo

c) qualitativa	d) de verificação

09- Uma inspeção pré-vôo deve ser realizada:

- a cada 25 horas

- de acordo com as especificações do proprietário

- antes de cada vôo

- uma vez ao dia

10- As anormalidades encontradas durante uma Inspeção de pré-vôo deverão ser:

- comunicadas ao mecânico responsável

- anotadas no livro de bordo

- relacionadas para posteriores providências corretivas

- sanadas pelo próprio piloto

11- As inspeções periódicas a que uma aeronave deve ser submetida, são controladas tendo por base:

- os quilômetros voados

- a velocidade desenvolvida

- o número de partidas

- as horas voadas

12- Nos incêndios da classe "C" o extintor que pode ser utilizado é o de:

a) H20 (água) b) C02 (dióxido de carbono) c) espuma química d) água pressurizável

13- Para que haja combustão é necessária a presença e união de:

- calor e oxigênio

- combustível e oxigênio

- combustível, oxigênio e calor

- combustível, oxigênio e carbono

14- Os extintores mais indicados para incêndios das classes A, C e D são, respectivamente:

- H20 - pó químico - pó seco

- espuma - pó seco - C02

- H20 - C02 - pó seco

- C02 - pó seco - H20

15- Para a incêndio da classe "B" o agente extintor mais indicado é o:

- de água (H20)

- de pó químico seco

- de gás carbônico (C02)

- de espuma

16- Os incêndios classe "C" são os que ocorreram em:

- materiais que deixam cinzas ou brasa

- líquidos inflamáveis

- metais (materiais pirofóricos)

- unidades elétricas energizadas

17- A reação química que produz calor e pode ou não produzir chama é denominada:

a) combustão	b) ignição

c) expansão térmica	d) volatilização

18- Os sistemas de detecção de fogo mais usados nos motores das aeronaves são do tipo:

a) manual	b) elétrico

c) hidráulico	d) mecânico

19- A saída do sistema de extinção de fogo das aeronaves está localizada no(a):

- cabine de comando

- cabine de passageiros

- compartimento do motor

- no tanque de combustível

20- Ao se utilizar um extintor de C02 (dióxido de carbono) deve-se tomar cuidado com possíveis:

- asfixia e queimaduras

- envenenamentos

- curto-circuitos em equipamentos elétricos

- ações corrosivas em peças metálicas

Ol- O termo-elemento ligado na cabeça do cilindro do motor indica:

a) pressão	b) densidade

c) temperatura	d) compressão

02- Para o seu funcionamento, o velocímetro necessita de:

- uma linha de sucção

- pressão estática

- pressão dinâmica e estática

- energia elétrica

03- A bomba de vácuo (ou tubo de Venturi para produzir vácuo parcial) é necessária para o funcionamento dos seguintes instrumentos:

- altímetro - horizonte artificial e climb

- indicador de inclinação - giro direcional - variômetro

- giro direcional - horizonte artificial e indicador de curva

- velocímetro - climb

04- O termômetro indicado para medir a temperatura da cabeça do cilindro é o:

a) par termo-elérico	b) elétrico

c) pressão de vapor	d) de resistência

05- Os instrumentos que funcionam pelo principio giroscópico são:

- inclinômetro, altímetro e horizonte artificial

- indicador de curva, horizonte artificial e giro direcional

- climb, horizonte artificial e bússola giro-magnética

- altímetro, velocímetro e climb

06- O instrumento cujo mostrador é graduado em PSI, tem como finalidade medir:

a) pressões relativas	b) temperaturas

c) pressões absolutas	d) velocidades

07- No interior da cápsula aneróide é:

a) colocado óleo	b) colocado ar

c) feito vácuo parcial	d) colocado líquido especial

08- A finalidade do sistema de sucção (bomba de vácuo) é fornecer ar para:

- refrigerar a tubulação do termômetro de óleo

- refrigerar a cabine de comando

- os instrumentos que operam com pressão estática

- funcionamento dos instrumentos giroscópicos

09- O funcionamento do tacômetro mecânico se baseia no(a):

a) força centrífuga	b) magnetismo

c) cápsula aneróide	d) tubo de Bourdon

IO- O manômetro de pressão de admissão pertence ao tipo pressão:

a) absoluta	b) induzida	c) relativa	d) aplicada

11- O indicador de subida e descida "climb" utiliza para o seu funcionamento:

- pressão estática

- pressão dinâmica

- pressão padrão

- pressões estática e dinâmica

12- Se houver uma obstrução na tomada de pressão dinâmica do tubo de Pitot, deixará(ão) de dar indicação correta o(s) instrumento(s):

- altímetro, velocímetro e climb

- horizonte artificial e giro direcional

- velocímetro

- taquímetro e indicador de fluxo

13- O altímetro, velocímetro e horizonte artificial sao instrumentos de:

a) motor	c) avião/helicóptero

c) vôo	d) navegação

14- Os manômetros de pressão relativa utilizam como elemento sensível às variações de pressão:

a) tubo de Bourdon	b) cápsula aneróide

c) diafragma	d) contrapesos

15- O instrumento usado para indicar as rotações do eixo de manivelas é denominado:

a) contagiros	b) tacômetro

c) taquímetro	d) todos os anteriores

16- A fonte de energia para o funcionamento do tacômetro elétrico é conseguida por:

a) baterias	b) gerador da aeronave

c) sistema de ignição	d) gerador de tacômetro

17- O sistema giroscópico de um avião pode dispor de até:

a) um eixo	b) dois eixos

c) três eixos	d) quatro eixos

18- O instrumento constituído de um tubo recurvado de vidro, contendo em seu interior uma esfera de ágata ou aço, denomina-se:

a) indicador de curva	b) inclinômetro

c) liquidômetro	d) sextante

19- O indicador de curva funciona pelo princípio da:

- precessão giroscópica

- rigidez giroscópica

- indução eletromagnética

- pressão estática

20- As bússolas utilizadas nas aeronaves tem em seu interior um líquido especial que serve para:

- diminuir as oscilações da agulha

- evitar a corrosão

- isolar magneticamente a bússola

- não permitir perdas de magnetismo

Ol- A transformação isotérmica é baseada na Lei de:

a) Charles	b) Boyle-Mariotti

c) Gay-Lussac	d) Bernoulli

02- O produto de uma força aplicada a um corpo pelo deslocamento que esta produz, é conhecido como:

a) potência	b) aceleração

c) trabalho	d) pressão

03- A potência é o trabalho realizado num intervalo de:

a) tempo	b) espaço

c) temperatura	d) velocidade

04- Um corpo efetua um deslocamento sob o efeito de uma força. O mesmo está realizando:

a) trabalho	b) aceleração

c) potência	d) velocidade

05- A força que mantém um corpo em movimento circular, atuando na horizontal e para o centro da curva, é denominada:

a) centrífuga	b) de inércia

c) tangencial	d) centrípeta

06- A razão existente entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado é definição de:

- potência

- energia cinética

- quantidade de movimento

- densidade ou massa específica

07- O princípio físico de ação e reação aplicado nas aeronaves propulsionadas a jato foi enunciado por:

a) Einstein	b) Newton	c) Bernoulli	d) Venturi 08- Tendo-se uma força atuante de 100 N sobre uma área de 20 metros quadrados, obtém-se a pressão de:

a) 0.2 N/m 2	b) 0.5 N/m 2

c) 5.0 N/m 2	d) 2000 N/m 2

09- Uma massa de ar ao escoar subsonicamente através de um Tubo de Venturi, terá na parte mais estreita:

- maior pressão estática

- maior velocidade

- maior densidade

- menor velocidade

10- A transformação que ocorre em um gás, quando seu volume é mantido constante, denomina-se:

a) isotérmica	b) isobárica

c) isométrica	d) adiabática

11- O núcleo de um átomo é formado por:

a) prótons e elétrons	b) elétrons e neutrons

c) prótons e neutrons	d) neutrons e elétrons

12- A unidade fundamental de medida da freqüência elétrica é o(a):

a) Farad	b) Ciclo	c) Hertz	d) RPM

13- Segundo a lei isométrica, quando a temperatura de um gás aumenta: a) pressão diminui

- volume aumenta

- pressão aumenta

- volume diminui

14- Assinale a afirmativa incorreta:

- pressão é força por unidade de área

- peso de um corpo é a quantidade de matéria do qual ele é formado

- potência é igual ao produto da força pela velocidade

- energia é a capacidade de produzir trabalho

15- Assinale a afirmativa incorreta:

- balões são aeronaves que voam graças ao Princípio de Arquimedes

- dirigíveis são aeronaves mais leves que o ar atmosférico

- na transformação isotérmica se a temperatura aumenta, a massa também

- a pressão que um gás exerce é a razão entre sua energia cinética e seu volume

16- Todo corpo mergulhado num fluido recebe um empuxo para cima igual ao peso do fluido deslocado. Este enunciado refere-se ao princípio de:

a) Newton	b) Pascal

c) Arquimedes	d) Venturi

17- "A pressão aplicada a um ponto de um fluido encerrado num recipiente transmite-se igualmente a todas as partes desse fluido". Este enunciado se refere à Lei de:

a) Arquimedes	b) Pascal

c) Charles	d) Gay-Lussac

18- "PSI" é a designação de uma unidade de medida da grandeza física:

a) pressão	b) temperatura

c) força	d) trabalho

19- Os corpos fluidos são aqueles que se encontram nos estados:

a) sólido e líquido	b) líquido e semi-sólido

c) vapor e gasoso	d) líquido e gasoso

20- Densidade ou massa específica de um corpo é definida como o(a):

- produto entre a força e a velocidade

- razão entre a força e a área

- produto entre a massa e a velocidade

- razão entre a massa e o volume

Ol- Em aviação, toda fuselagem deve ter o máximo de forma aerodinâmica, para que se obtenha uma melhor relação entre o(a):

- peso x velocidade

- peso x arrasto

- sustentação x velocidade

- sustentação x arrasto

02- Nos aviões por sua característica, os fabricantes preferem construir uma fuselagem que consiga melhor relação entre o(a):

- peso x velocidade

- sustentação x arrasto

- sustentação x velocidade

- sustentação x carga transportável

03- Das estruturas de fuselagem, a que tem menor peso estrutural (mais leve) é a do tipo:

a) tubular	b) monocoque

c) cantilever	d) semi-monocoque

04- As janelas de inspeção são estruturais, ou seja, fazem parte da estrutura do tipo:

a) tubular	b) monocoque

c) cantilever	d) semi-monocoque

05- As áreas com rebites não necessitam de inspeção mais cuidadosa e freqüente nas fuselagens do tipo: a) tubular b) monocoque

c) cantilever	d) semi-monocoque

06- Em um motor convencional, no tempo de compressão, as duas válvulas deverão estar:

a) no PMA 	b) no PMB	c) abertas	d) fechadas

07- Nas estruturas tubulares, para evitar a corrosão e facilitar a identificação de eventuais rachaduras, são utilizados no interior dos tubos produtos:

- detergentes e corantes

- corrosivos e dispersantes

- anti-corrosivos e corantes

- anti-abrasivos e corantes

08- As características "resistência satisfatória a pequenos esforços", "maior peso estrutural" e "capacidade de suportar grandes esforços", são , respectivamente, as qualidades das estruturas de fuselagem do tipo:

- monocoque, tubular e semi-monocoque

- tubular, monocoque e semi-monocoque

- semi-monocoque, tubular e monocoque

- semi-monocoque, monocoque e tubular

09- Na montagem de uma estrutura do tipo tubular são utilizados tubos de aço cromo-molibdênio soldados entre si para dar formato aerodinâmico. A soldagem é feita através de:

- gabarito próprio

- pré-moldagem

- processo aleatório

- processo de usinagem

10- O piloto encontra todas as informações de performance e limitações de uma aeronave no(a):

a) manual de vôo	b) lista de verificações

c) manual de serviços	d) manual de manutenção

11- O conjunto que admite, filtra e aquece o ar, chama-se sistema de:

a) indução	b) ignição

c) carburação	d) alimentação

12- Com uma diminuição da altitude de vôo, a mistura combustível tende a ser mais:

a) rica	b) pobre	c) volátil	d) equalizada

13- No sistema de ignição, com a RPM já restabelecida, a geração de eletricidade é obtida por:

a) dínamo	b) bateria	c) magneto d) distribuidor

14- A qualidade do óleo lubrificante que indica a ausência de acidez no mesmo, denomina-se:

a) fluidez	b) anti-acidez

c) estabilidade	d) neutralidade

15- A capacidade que um reator tem de ingerir objetos estranhos existentes nas proximidades do duto de admissão é conhecida como:

- ingestão (FOD)

- absorção (ABS)

- estol de compressor

- admissão de objetos danosos (AOD)

16- O dispositivo elétrico que utiliza o eletroímã para produzir um acionamento mecânico, denomina-se:

a) dínamo	b) bobina	c) inversor	d) solenóide

17- O sistema que tem como finalidade acionar componentes mecanicamente, através da energia do ar sob pressão é denominado sistema:

a) elétrico	b) mecânico

c) pneumático	d) hidráulico

18- A garrafa de oxigênio dos sistemas de alta pressão é caracterizada por ser da cor:

a) azul	b) amarela	c) verde	d) vermelha

19- Em um determinado instrumento, a faixa amarela indica:

- condição de normalidade

- condição de anormalidade

- limites excedidos

- fase de alerta ou transitória

20- O dióxido de carbono é recomendado para a extinção de incêndios classe "C", pois essencialmente: a) é espumoso b) não é corrosivo

c) atua por abafamento	d) não conduz eletricidade

### GABARITO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS

|  | 01: | 0203, |  |  | 05 | 06 | 07 | 08 | m 09 | 10 |  | 12 | 13 |  | 15: | 16 | 17 |  |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obs,: Leia o nümero do simulado na vertical e o numero das questöes na horizontal.

### 'i